Град Прокупље

Никодија Стојановића 2

18400 Прокупље, Србија

ЛОКАЛНИ ПЛАН УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ГРАДА ПРОКУПЉА

ЗА ПЕРИОД 2024-2034.

Обрађивач:

„ТЕКОН – ТЕХНОКОНСАЛТИНГ“ д.о.о. Београд

Михаила Богићевића 3,

11000 Београд, Србија

Децембар, 2023.

С А Д Р Ж А Ј

1	УВОД	6

2	ОПШТИ ПОДАЦИ	8

2.1	ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ЛОКАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ	8

2.2	ПРОГРАМ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД 2022 – 2031. ГОДИНЕ	12

2.3	ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ГРАДУ ПРОКУПЉУ	16

2.3.1	Географски положај	16

2.3.2	Климатске карактеристике подручја	17

2.3.3	Становништво	24

2.3.4	Инфраструктура	25

2.3.5	Водовод и канализација	26

2.3.6	Управљање комуналним отпадом	29

2.3.7	Шуме и земљиште	30

2.3.8	Биодиверзитет	32

2.3.9	Пољопривреда и индустрија	32

2.3.10	Заштићена природна добра	34

3	ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	36

4	ЗАКОНОДАВНИ ОКВИР	38

4.1	Национални прописи у области управљања отпадом	40

4.2	Законодавство ЕУ у области отпада	46

4.3	Општински планови, стратегије и одлуке у области управљања отпадом	55

4.4	ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ	57

4.4.1	Процена одговорности за управљање отпадом у општини	57

4.4.2	Сакупљање отпада на територији града	63

5	АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ	64

5.1	Врсте, количине и карактеристике отпада	65

5.2	Поступање са отпадом	73

5.3	Начин скупљања отпада	81

5.4	Цена услуга	83

5.5	Расположива механизација	84

5.6	Дивље депоније	85

5.7	Резиме постојећег стања управљања отпадом	85

5.8	Информисање грађана	88

6	ПЛАНИРАЊЕ УПРАВЉАЊА КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ У ОПШТИНИ ПРОКУПЉЕ	90

6.1	ОЧЕКИВАНЕ ВРСТЕ, КОЛИЧИНЕ И ПОРЕКЛО УКУПНОГ ОТПАДА	91

6.1.1	Очекиване количине комуналног отпада	91

6.2	ЦИЉЕВИ КОЈЕ ТРЕБА ОСТВАРИТИ У ПРОЦЕСУ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ	92

6.2.1	Поновна употреба, односно поновно коришћење производа за исту или другу намену	97

6.2.2	Увођење рециклирања односно третман отпада ради добијања сировине за производњу истог или другог производа	98

6.3	ПРОГРАМ И ПЛАН САКУПЉАЊА ОТПАДА У ОПШТИНИ ПРОКУПЉЕ	101

6.3.1	План сакупљања комуналног отпада у општини Прокупље	102

6.3.2	Анализа потребног броја контејнера и механизације за сакупљање отпада	106

6.3.3	Програм сакупљања комерцијалног отпада	108

6.3.4	Програм сакупљања опасног отпада из домаћинстава	110

6.3.5	Програм сакупљања неопасног отпада из домаћинстава	113

6.3.6	Програм смањења количина биоразградивог отпада у комуналном отпаду	113

6.3.7	Програм смањења амбалажног отпада у комуналном отпаду	116

6.3.8	Програм управљања индустријским отпадом	120

6.3.9	Програм сакупљања посебних токова отпада	120

6.4	ПРОГРАМ РАЗВИЈАЊА ЈАВНЕ СВЕСТИ О УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ	130

6.4.1	Социо- економски аспекти	130

6.4.2	Развијање јавне свести	131

6.5	УВОЂЕЊЕ СИСТЕМА ПРИМАРНЕ СЕЛЕКЦИЈЕ ОТПАДА	133

6.5.1	Увођење обавезне примарне селекције	138

6.5.2	Предлози за поновну употребу и рециклажу компонената комуналног отпада	139

6.5.3	Рециклажа у јавним установама и већим компанијама	141

6.5.4	Рециклажно двориште у оквиру трансфер станице и рециклажно острво	142

6.5.5	Центар за управљање дрвеним, зеленим, кабастим и био отпадом	148

6.6	Мере за спречавање кретања отпада који није обухваћен планом и мере за поступање са отпадом који настаје у ванредним ситуацијама	153

6.7	МЕРЕ САНАЦИЈЕ НЕУРЕЂЕНИХ ДЕПОНИЈА	157

6.7.1	Препоруке за санацију несанитарне депоније	157

7	ПРЕГЛЕД УКУПНИХ ИНВЕСТИЦИЈА	160

7.1	ПРИЛОЗИ	163

СПИСАК ИЛУСТРАЦИЈА И СЛИКА КОРИШЋЕНИХ У ОВОМ  ПЛАНУ

Слика 1. Основни принципи хијерархије у управљању отпадом	8

Слика 2. Географски положај града Прокупља	16

Слика 3. Просечна температура са приказом падавина на територији града Прокупља (https://www.meteoblue.com )	18

Слика 4. Максималне температуре (https://www.meteoblue.com )	19

Слика 5. Облачни, сунчани и кишни дани у Прокупљу (https://www.meteoblue.com )	20

Слика 6. Брзина ветрова (https://www.meteoblue.com )	21

Слика 7. Ружа ветрова-Град Прокупље (https://www.meteoblue.com )	22

Слика 8. Количина падавина на територији града Прокупља (https://www.meteoblue.com )	23

Слика 9. Хидролошка карта Топличког округа	29

Слика 10. Санитарна депоније"Жељковац"у току изградње	74

Слика 11. Канте за одвајање рециклабила које се најчешће користе у канцеларијама и јавним установама	108

Слика 12. Изглед мобилног центра за сакупљање опасног кућног отпада	141

Слика 13. Детаљи рециклажног острва	144

Слика 14. Пример малог рециклажног острва	144

Слика 15 . Рециклажа био отпада кг по становнику у различитим земљама ЕУ	149

Слика 16. Приказ малог кућног компостера	152

СПИСАК ТАБЕЛА

Табела 1. Средње месечне и годишње температуре ваздуха (°Ц) у периоду 1931-1991. Године (Метеролошка опсерваторија „Тврђава Ниш“)	18

Табела 2. Средња облачност у десетина покривености неба за период 1946-1990. године (Метеролошка опсерваторија „Тврђава Ниш“)	20

Табела 3. Укупна месечна и годишња инсолација у периоду 1951-1990. године (Метеролошка опсерваторија „Тврђава Ниш“)	20

Табела 4. Годишњи ток релативне влажност и(%) за периоду 1961-1990. године (Метеролошка опсерваторија „Тврђава Ниш“)	20

Табела 5. Средње месечне и годишње висине падавина (мм) у периоду 1931-1991. године. (Метеролошка опсерваторија „Тврђава Ниш“)	23

Табела 6. Кретање становништва града Прокупље, 1961-2020.	24

Табела 7. Витални догађаји у граду ПрокупЉе, 2011-2020.	24

Табела 8. Број регистрованих запослених, за период 2017-2020.	36

Табела 9. Просечна зарада без пореза и доприноса на нивоу града Прокупља	37

Табела 10. Број незапослених према полу на територији града Прокупља, 2012-2020.	37

Табела 11. Класификација опасног отпада који се може наћи у отпаду из домаћинства према Каталогу отпада	65

Табела 12. Класификација амбалажног отпада према Каталогу отпада	66

Табела 13. Обухват прикупљања комуналног отпада за 2020. годину	67

Табела 14. Обухват прикупљања комуналног отпада за 2021. годину	67

Табела 15. Обухват прикупљања комуналног отпада за 2022. годину	68

Табела 16. Прикупљене количине отпада у периоду од 2017-2022. године	68

Табела 17. Графички приказ прикупљеног отпада за период од 2017-2022. године	69

Табела 18. Количине прикупљеног отпада	69

Табела 19. Приказ састава комуналног отпада са анализом фракција за 2020. годину	70

Табела 20. Приказ састава комуналног отпада са анализом фракција за 2021. годину	71

Табела 21. Приказ састава комуналног отпада са анализом фракција за 2022. годину	72

Табела 22. Преглед возног парка PWW Прокупље намењеног за комунални отпад	84

Табела 23. Број контејнера и канти	84

Табела 24. Град Прокупље	85

Табела 25. Очекиване количине отпада	92

Табела 26. Класификација амбалажног отпада према Каталогу отпада	116

Табела 27. Општи и специфични циљеви за рециклажу амбалажног отпада у складу са Уредбом	117

Табела 28. Критеријуми за избор локације за рециклажно двориште	129

Табела 29. Рекапитулација процењених трошкова новог система управљања отпадом и санације постојеће депоније	160

Табела 30. Табеларни приказ мера и активности при спровођењу плана са роковима и динамиком спровођења:	163

Табела 31. Табеларни приказ активности при спровођењу плана са роковима и динамиком спровођења:	166

СКРАЋЕНИЦЕ

| ADR | European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods – Европски споразум о међународном превозу опасних роба |
| --- | --- |
| ASR | Automobile Shredder Residuе – остатак из сечења возила |
| BAT | Best Available Technique – најбоља доступна техника |
| BEP | Best Environmental Practice – најбоља пракса у животној средини |
| BFRs | Brominated Flame Retardants – бромовани ретардери пламена |
| C&D | Construction and Demolition – грађење и рушење |
| CDW | Construction and demolition waste – отпад од грађења и рушења |
| DSIP | Directive Specific Implementation Plan – Специфични план за спровођење директиве |
| EEA | European Environmental Protection Agency – Европска агенција за заштиту животне средине |
| EIA EIONET | Environmental Impact Assessment – процена утицаја на животну средину European Network of Information and Observation – Европска мрежа за информисање и осматрање |
| ELV EPR | End-of-Live Vehicles – отпадна возила Extended Producer Responsibility – продужена одговорност произвођача |
| EU | European Union – Европска унија |
| GNP - BDP | Gross National Product – бруто домаћи производ |
| IHWMP | Integrated Hazardous Waste Management Plan – Ингерисани план управљања опасним отпадом |
| LAB LSG units | Lead-Acid Batteries – олово-киселинске батерије Local Self-Government Units – јединице локалне самоуправе |
| LOC | Law on Chemicals – Закон о хемикалијама |
| LPPW | Law on Packaging and Packaging Waste Management Закон о управљању амбалажом и амбалажним отпадом |
| LWM | Law on Waste Management – Закон о управљању отпадом |
| MBT MAEP | Mechanical-Biological Treatment – механичко-биолошки третман Ministry of Water and Environmental Protection (currently MEP) – Министарство пољопривреде и заштите животне средине (актуелно Министарство заштите животне средине) |
| MEP | Ministry of Environmental Protection of the Republic of Serbia – Министарство заштите животне средине Републике Србије |
| MOE MS MSW | Ministry of Environment (currently MEP) – Министарство за животну средину (актуелно Министарство заштите животне средине) Member State – Држава чланица Municipal Solid Waste – чврсти комунални отпад |
| NIP | National Implementation Plan – Национални план имплементације |
| NSDS | National Sustainable Development Strategy – Национална стратегија одрживог развоја |
| NWMP | National Waste Management Plan – Национални план управљања отпадом |
| PC | Physical/Chemical (Treatmenт) – физичко-хемијски (третман) |
| PCB | Polychlorinated Biphenyls – полихлоровани бифенили |
| PCT | Physical-Chemical Treatment – физичко-хемијски третман |
| POM | Place on the market – стављање у промет |
| POPs PPW PPWD | Persistent Organic Pollutants – дуготрајне органске загађујуће материје Packaging and Packaging Waste – амбалажа и амбалажни отпад Packaging and Packaging Waste Directive – Директива о амбалажи и амбалажном отпаду |
| PUCs – JKP | Public Utility Companies – Јавна комунална предузећа |
| SCTM | Standing Conference of Towns and Municipalities – Стална конференција градова и општина |
| SEPA | Serbian Environment Protection Agency – Агенција за заштиту животне средине Републике Србије |
| SORS | Statistical Office of the Republic of Serbia – Републички завод за статистику |
| SWMP | Sectoral Waste Management Plan – Секторки план управљања отпадом |
| SWSP | Specific Waste Stream Plan – План управљања посебним током отпада |
| WBA | Waste Batteries and Accumulators – Истрошене батерије и акумулатори |
| WEEEs | Waste Electrical and Electronic Equipment – Отпад од електричне и електронске опреме |
| WFD | Waste Framework Directivе – Оквирна директива о отпаду |
| WMP | Waste Management Plan – План управљања отпадом |
| WMS | Waste Management Strategy – Стратегија управљања отпадом |
| WSR WWTP | Waste Shipment Regulation – Уредба о превозу отпада Waste Water Treatment Plant – постројење за пречишћавање отпадних вода |

# УВОД

Недостатак адекватног система управљања отпадом идентификован је као један од главних фактора ризика за одрживи развој Републике Србије у Националној стратегији одрживог развоја („Службени гласник РС”, број 57/08), која је престала да важи, али чији су принципи и постављени циљеви у овој области и даље релевантни.

Јасан и прецизан локални план управљања отпадом пружа могућност ефикасног управљања ресурсима. Прецизан план омогућава оптимално искоришћавање ресурса попут времена, људских ресурса, финансија и опреме. Јасно дефинисани кораци и стратегије помажу у рационалном коришћењу ресурса за ефикасно управљање отпадом.

Сврха овог Локалног плана управљања отпадом је идентификовање економски и еколошки прихватљивог начина управљања отпадом који се генерише на територији јединице локалне самоуправе Прокупље током десетогодишњег периода планирања, а који је у складу са државном политиком управљања отпадом. Спровођење програма смањења количина генерисаног отпада и процена потребе за новим објектима и осталом инфраструктуром, урађени су и осмишљени на такав начин да се обезбеди што ефикаснија и несметана реализација активности утврђених Локалним планом управљања отпадом за дати период.

Приликом израде Локалног плана управљања отпадом за период 2023-2033, водило се рачуна о битним параметрима као што су очекивани раст становништва и повећање количине генерисаног отпада, који играју важну улогу у свакој заједници у погледу капацитета за управљање отпадом. Имало се у виду да је одређени временски период неопходан за измену начина размишљања и навика локалне заједнице и примене нових пракси и предлога.

Локални план управљања отпадом припрема служба надлежна за послове управљања отпадом у сарадњи са другим органима надлежним за послове привреде, финансија, заштите животне средине, урбанизма, као и са представницима привредних друштава, односно предузећа, удружења, стручних институција, невладиних и других организација које се баве заштитом животне средине, укључујући и организације потрошача.

План управљања отпадом доноси се за период од 10 година, а поново се разматрају сваких пет година, и по потреби ревидирају и доносе за наредних 10 година.

План садржи:

- Очекиване врсте, количине и порекло укупног отпада на територији;

- Очекиване врсте, количине и порекло отпада који ће бити искоришћен или одложен у оквиру територије обухваћене планом;

- Очекиване врсте, количине и порекло отпада који ће се отпремити у друге јединице локалне самоуправе;

- Циљеве које треба остварити у погледу поновне употребе и рециклаже отпада у области која је обухваћена планом;

- Програм сакупљања отпада из домаћинства;

- Програм сакупљања опасног отпада из домаћинстава;

- Програм сакупљања комерцијалног отпада;

- Програм управљања индустријским отпадом;

- Предлоге за поновну употребу и рециклажу компонената комуналног отпада;

- Програм смањења количина биоразградивог и амбалажног отпада у комуналном отпаду;

- Програм развијања јавне свести о управљању отпадом;

- Локацију постројења за сакупљање отпада, третман, односно поновно искоришћење и одлагање отпада, укључујући податке о локацијским условима;

- Мере за спречавање кретања отпада који није обухваћен планом и мере за поступање са отпадом који настаје у ванредним ситуацијама;

- Мере санације неуређених депонија;

- Надзор и праћење планираних активности и мера;

- Процену трошкова и изворе финансирања за планиране активности;

- Рокове за извршење планираних мера и активности;

- Друге податке, циљеве и мере од значаја за ефикасно управљање отпадом.

План мора да буде усаглашен са новим националним оквирима у области управљања отпадом.

План управљања отпадом је средство за остваривање циљева из области заштите животне средине на међународном, националном, регионалном и локалном нивоу. План је намењен усмеравању, развоју и праћењу управљања отпадом. План такође представља платформу за укључивање, обавештавање и комуникацију са јавношћу и другим заинтересованим странама у погледу потреба и напретка из перспективе заштите животне средине и прилагођавања последицама климатских промена.

# ОПШТИ ПОДАЦИ

## ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ЛОКАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ

Дугорочни циљ израде Локалног плана управљања отпадом је решавање проблема у области заштите животне средине и побољшање квалитета живота становништва, осигуравањем жељених услова животне средине и очувањем природе, заснованих на одрживом управљању животном средином и поштовањем основних принципа хијерархије у управљању отпадом (Слика 1).

Планирањем ефикасног коришћења материјалних ресурса и смањењем  количине отпада до 2030. постижемо одрживо управљање и ефикасно  коришћење природних ресурса.

Слика 1. Основни принципи хијерархије у управљању отпадом

Локални план управљања отпадом одређује основну орјентацију управљања отпадом за наредни период, као резултат развоја економије и индустрије. Циљ Плана је:

- рециклажа и искоришћење отпада тј. очување капацитета средине;

- одређивање хијерархије могућих опција управљања отпадом,

- идентификација одговорности управљања отпадом,

- успостављање циљева управљања отпадом за краткорочни и дугорочни период,

- постепени прелазак на примарну селекцију у домаћинствима и јавним установама;

- увођења концепта примарне селекције у општинској управи и свим службама;

- смањење количина отпада који се одлаже на депоније;

- увођење рециклажних острва са контејнерима за рециклабилни отпад;

- подршка унапређењу заштите животне средине и управљања отпадом кроз формирање нове трансфер станице за претовар комуналног отпада

- формирање центра за управљање дрвним и био отпадом;

- санација дивљих депонија које настају током времена;

- одређивање улога и задатака појединим друштвеним субјектима.

Кључни кораци ка достизању одрживог развоја укључују:

- јачање постојећих мера управљања отпадом;

- развој нових мера;

- едукација суграђана о користима за ширу заједницу и економским користима локалне самоуправе;

- унапређење праксе;

- боље повезивање учесника у систему управљања отпадом;

- повећану интеграцију интереса за животну средину;

- прихватање веће појединачне одговорности за животну средину и

- активније учешће јавности у процесима доношења одлука.

Посебни циљеви у управљању отпадом су:

- рационално коришћење сировина и енергије и употреба алтернативних горива из отпада;

- смањење опасности од депонованог отпада за будуће генерације;

- ангажовање домаћег знања и домаћих економских потенцијала у успостављању система управљања отпадом;

- имплементација ефикасније административне и професионалне организације

- осигурање стабилних финансијских ресурса и подстицајних механизама за инвестирање и спровођење активности према принципима загађивач плаћа и корисник плаћа;

- имплементација информационог система који покрива све токове, количине и локације отпада, постројења за третман, прераду и искоришћење материјала из отпада и постројења за одлагање отпада;

- повећање броја становника обухваћених системом сакупљања комуналног отпада;

- успостављање стандарда за третман отпада;

- смањење, поновно коришћење, рециклажа и регенерација отпада;

- смањење опасности од отпада, применом најбољих расположивих техника и супституцијом хемикалија који представљају ризик по животну средину и здравље људи;

- развијање јавне свести на свим нивоима друштва у односу на проблематику отпада и

- одрживо управљање отпадом.

Стратешки оквир и потребне промене

На основу стања тренутне ситуације у управљању отпадом извршена је ревизија Плана управљања отпадом за период 2024-2034 године. План уређује управљање отпадом на територији града Прокупља од његовог настанка до коначног збрињавања са основним циљем за успостављањем целовитог система управљања отпадом у складу са Националном стратегијом, законима који регулишу ову област и постојећим европским захтевима и стандардима.

Циљеви управљања отпадом у највећој мери су:

- смањење генерисане количине отпада;

- смањење количине отпада који се одлаже на депонију;

- смањење удела биодеградабилног отпада у депонованом комуналном отпаду;

- смањење негативног утицаја депонованог отпада на животну средину и људско здравље;

- унапређење инфраструктуре и система управљања отпадом;

- управљање отпадом по принципу одрживог развоја;

- искоришћење отпада за производњу енергије.

Смањење генерисане количине отпада – једини начин остваривања резултата у овој области јесте едукација грађана где би се указало на значај одређених поступака сепарације отпада истовремено са увођењем реалних цена у сектору управљања отпадом. Град  треба да предузме кораке да минимизира отпад и да буде активна у промоцији и образовању нпр. Дистрибуцијом писаног материјала о спречавању настајања отпада.

Смањење количине отпада који се одлаже на санитарну депонију и смањење удела биодеградабилног отпада у депонованом комуналном отпаду изузетно значајну улогу имају и економски инструменти као што је укључивање стварне цене поступања са отпадом у цену производа и услуга; увођење тарифа за различите поступке и третман и одлагање отпада, увођење мерења комуналног и неопасног отпада и наплата услуга на основу стварне количине отпада. Да би се наведено остварило од велике важности је систематска едукација становништва која мора бити организована, циљана и редовна. Посебно је потребно развијати свест шире јавности о узрочно-последичној вези понашања заједнице и појединаца и настанка отпада. Циљ едукације је постепено мењање навика и прихватање нових образаца понашања.

План подразумева примарно одвајање на извору настанка: пластике, стакла, метала, папира и картона. Проблем решавања кабастог отпада, као и отпада насталог из фабрике за прераду отпадне воде. Посебни токови отпада, нарочито електронски отпад представљају свакодневну потребу која се мора испунити на најефикаснији начин, а тиме испунити захтеве за ефикасно прикупљање и транспорт укупне количине отпада на крајње одредиште са територије целе општине.

Општи циљеви политике заштите животне средине

Општи циљеви су предуслов за спровођење специфичних циљева и чине саставни део политике заштите животне средине у привредним секторима и сектору за животну средину. Груписани су у следећим областима:

      - Доношење стратешких и планских докумената (Програм заштите животне средине, ревизија Локалног плана управљања отпадом) и акционих и санационих планова у области заштите животне средине и одрживог коришћења природних ресурса у складу са Законом о заштити животне средине и посебним законима;

      - Интеграција политике заштите животне средине и других сектора, посебно сарадња са сектором финансија, просторног и урбанистичког планирања и сектором енергетске ефикасности, али и привреде, комуналних делатности, туризма, сектора вода, заштите и спасавања и других сектора чији се делови односе на заштиту животне средине;

      - Јачање институционалних капацитета за имплементацију секторских политика и политике заштите животне средине и успостављање система за реаговање у ванредним ситуацијама израдом екстерних планова заштите од удеса на нивоу локалне самоуправе, који су саставни делови планова за реаговање у ванредним ситуацијама, а на основу надлежности из прописа којим се уређује заштита и спасавање;

      - Унапређење система контроле параметара стања животне средине увођењем обавезног мониторинга, у складу са законом, успостављањем мониторинга загађивача, израдом локалног регистра извора загађивања животне средине;

      - Унапређење правног система доношењем општинских одлука, односно

имплементацијом постојеће одлуке, чиме ће се регулисати поједине области животне средине, у складу са законом (уређивање области јавних зелених површина, дефинисање начина поступања са посебним токовима отпада, усвајање ревидираног Плана управљања отпадом и сл.);

      - Развој ефикасног система финансирања у области заштите животне средине;

      - Унапређење формалног и неформалног образовања о заштити животне средине, подизањем нивоа свести кроз боље информисање и комуникацију са јавношћу.

Посебан циљ Програма у области образовања за заштиту животне средине јесте: унапређење образовања за заштиту животне средине кроз подршку формалном и неформалном виду образовања и побољшање инфраструктурних услова за реализацију образовних садржаја за стицање функционалних знања о заштити животне средине.

## ПРОГРАМ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД 2022 – 2031. ГОДИНЕ

У оквиру преговора за приступање ЕУ, Република Србија је кроз Поглавље 27 започела процес успостављања система управљања отпадом и његово прилагођавање циљевима и правним тековинама ЕУ. Програму управљања отпадом у Републици Србији за период 2022 - 2031. године претходила је Стратегија управљања отпадом за период 2010 - 2019. године („Службени гласник РС”, број 29/10), на основу које су постављени услови за успостављање и развој интегрисаног система управљања отпадом у Републици Србији.

Програмом се утврђују стратешки циљеви за унапређење система управљања отпадом и основна начела којима треба да се руководе сви актери у управљању отпадом за остваривање тих циљева у Републици Србији за период 2022-2031. године. Спровођење овог програма, поред смањења штетног утицаја на животну средину и климатске промене, треба да омогући остваривање предуслова за коришћење отпада у циркуларној економији за чији развој се утврђују циљеви и мере у посебном програму. Такође, за успостављање система управљања отпадним муљем из постројења за пречишћавање отпадних вода и за поступање са споредним производима животињског порекла израђују се посебни документи. Управљање пољопривредним, рударским и медицинским и фармацеутским отпадом се планира секторским планским документима.

Стратешки оквир даљег развоја политике у области заштите животне средине ЕУ је поставила у току 2013. године усвајањем Седмог акционог програма ЕУ за животну средину до 2020. (Одлука 1386/2013/EU). Овај програм је за земље чланице поставио следеће приоритетне циљеве у области управљања отпадом: претварање отпада у ресурс који је заснован на строгој примени принципа хијерархије управљања отпадом; смањењу стварања отпада по становнику и укупног стварања отпада; постепеном смањењу одлагања отпада који се може рециклирати и поновно искористити; обезбеђењу висококвалитетног рециклирања укључујући продужену одговорност произвођача и развијања тржишта секундарних сировина. У том смислу, програмом је дефинисана потреба преиспитивања постојећих циљева како би се подстакао модел циркуларне економије заснован на животном циклусу производа.

Програм управљања отпадом најпре, пружа јасан увид у тренутно стање у овој области у Републици Србији, указујући на проблем у инфраструктури за спровођење законом прописаних обавеза у свим токовима отпада појединачно.

Главни проблеми и изазови у вези са управљањем отпадом су недовољна покривеност услугама сакупљања комуналног отпада (86,4%), неадекватно спроведено сакупљање рециклабилног отпада, одлагање отпада на несанитарне депоније, није успостављена мрежа постројења за третман опасног отпада, није развијена рециклажа отпада од грађења и рушења и тако даље.

У Републици Србији не постоји системски организовано одвојено сакупљање, сортирање и рециклажа комуналног отпада. Иако је примарна сепарација у Републици Србији утврђена законом и предвиђа одвајање пластике, папира, стакла и метала у посебно означеним контејнерима, одвојено сакупљање у пракси не функционише, осим спорадично у неким локалним самоуправама.

Одвојено сакупљање рециклабилних материјала, осим амбалажног отпада из домаћинстава, још увек није спроведено на одговарајући начин. Јавна комунална предузећа одговорна за сакупљање су 2013. године први пут пријавила одвојено сакупљање рециклабилних материјала.

Иако комунални отпад садржи висок степен биоразградивог удела, не постоји мрежа постројења за биолошки третман комуналног отпада, осим у регионалном центру за управљање отпадом у Суботици. Република Србија нема потребну инфраструктуру за смањење одлагања биоразградивог отпада на депоније.

Сагледавајући промене у структури и броју становништва дате су пројекције количина отпада у наредном периоду, а у складу са тим сагледани су циљеви и мере које треба спровести како би се створио функционални и ефикаснији систем управљања отпадом на свим нивоима управе.

Општи циљ спровођења програма је развијање одрживог система управљања отпадом у сврху очувања ресурса и смањења негативних утицаја на животну средину, здравље људи и деградацију простора.

То укључује: превенцију настајања отпада, смањење количина рециклабилног отпада који се одлаже на депоније, смањење удела биоразградивог отпада у одложеном комуналном отпаду, смањење негативног утицаја одложеног отпада на животну средину, климу и људско здравље и управљање насталим отпадом по принципима циркуларне економије.

Остварени напредак у погледу остваривања општег циља Програма пратиће се кроз следеће показатеље:

1) степен комуналног отпада који се одлаже на несанитарне депоније у односу на укупну количину отпада генерисаног комуналног отпада (%);

2) степен збринутог опасног отпада (%).

Спровођење политике заштите животне средине заснива се на принципу предострожности и принципу превенције, наиме, свака активност мора бити планирана и спроведена на начин да проузрокује најмању могућу промену у животној средини и да представља најмањи ризик по животну средину и здравље људи, смањи оптерећење простора и потрошњу сировина и енергије у изградњи, производњи, дистрибуцији и употреби.

Неусклађивањем националног законодавства са ЕУ прописима, Република Србија ризикује да се тренд заостајања у управљању отпадом за земљама у окружењу и у ЕУ настави и да се загађење животне средине, као и деградација простора, наставе. Такође би постојала опасност да се затворе постојећа тржишта, а нова да буду неприступачна због некоришћења прописаних мера и стандарда, односно због смањене конкурентности привреде на међународном, али и домаћем плану - наведено је.

Како би се осигурала финансијски одржива активност у управљању отпадом, једно од начела које ће се примењивати је начело „загађивач плаћа”. Загађивачи морају сносити пуне трошкове последица својих активности, а трошкови сакупљања, третмана и одлагања отпада морају бити укључени у цену производа. Требало би применити принцип пуног повраћаја трошкова за услуге сакупљања и одлагања отпада, као и увођење инструмената финансијске стимулације за поновну употребу и рециклажу отпада.

Још једна новина је и принцип „Плати колико бациш” према коме домаћинства и правна лица стичу могућност да утичу на износ новца који плаћају за услуге одвоза комуналног отпада. Ако одвајају отпад на месту настанка, компостирају и слично, могу да захтевају мањи обим накнада за отпад.

Како је најављено, биће уведена и компонента „кућног компостирања” као пакет подршке локалним властима и грађанима за третирање биоразградивог отпада у кућним условима. Фокус ове мере је на сеоским областима где је простор за кућно компостирање доступнији и где постоји највећа корист од смањења одвојеног сакупљања и трошкова транспорта. Сва домаћинства у сеоским областима ће бити снабдевена кућним компостерима и користиће сопствени компост.

Када је реч о тренутном нивоу тарифа за домаћинства за услуге управљања отпадом, углавном се крећу око 0,5 одсто прихода домаћинства. Оне ће неизбежно морати да се повећају изградњом инфраструктуре, а границом доступности сматра се 1,5 одсто прихода домаћинства. Циљане тарифе (као што су шеме „плати колико бацаш”) ће бити примењене како би се омогућио даљи развој основне инфраструктуре и административних система, наводи се у тексту Програма.

Остале мере, инструменти и активности неопходни за  развијање одрживог система управљања отпадом подразумевају превенцију настајања отпада, смањење количина рециклабилног отпада који се одлаже на депоније, смањење удела биоразградивог отпада у одложеном комуналном отпаду, смањење негативног утицаја одложеног отпада на животну средину, климу и људско здравље и управљање насталим отпадом по принципима циркуларне економије.

## ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ГРАДУ ПРОКУПЉУ

### Географски положај

Град Прокупље се налази у Топлици, крају који је добио име по истоименој реци. У овом крају се могу издвојити три дела: горња Топлица, узводно од Куршумлије, средња Топлица и доња Топлица са Добричем. Топлички округ обухвата 73% области Топлице са површином од 2 231 km2, и њему припадају четири општине: Прокупље, Куршумлија, Блаце и Житорађа.

Град Прокупље се налази у средњем делу реке Топлице и подељена је на два дела њеним током, на северни и на јужни део. На северу град ограничава планина Јастребац, на западу обронци планине Соколовице и делимично Копаника, на југу планина Радан, док се пратећи ток реке Топлице, она надовезује на планински масив Пасјаче и равничарско подручје Добрича.

Географски положај је обухваћен координатама 43°3''48' и 43°13''48' северне географксе ширине и 21°26“32’ и 21°36''42' источне географске дужине. Обухвата површину од 759 km2. На северу се граничи са општинама Алексинац и Крушевац, на западу и југозападу са општинама Блаце и Куршумлија, на југу са општином Бојник, док се на истоку граничи са општинама Житорађа и Мерошина.

Слика 2. Географски положај града Прокупља

Према положају, град Прокупље има изразити транзитни карактер, јер се преко његове територије остварује веза између Топличке и Крушевачке котлине са једне стране, односно веза са Косовом и Метохијом са друге.

Данас се веза са окружењем остварује друмским саобраћајницама и железничком пругом. Са осталом путном мрежом у региону и републици, град Прокупље је повезан државним путевима.

У питању су државни путеви IБ, IIБ, и IIА реда и то:

- IБ 35  - Државна граница са Румунијом (гранични прелаз Ђердап) - Кладово - Неготин - Зајечар - Књажевац - Сврљиг - Ниш - Мерошина - Прокупље - Куршумлија - Подујево - Приштина - Липљан - Штимље - Сува Река - Призрен - државна граница са Албанијом (гранични прелаз Врбница)

- IIБ 415  - Крушевац - Велики Јастребац - Мала Плана - Прокупље

- IIБ 418  - Прокупље - Стара Божурна - Орљане - Малошиште (веза са државним путем 158)

- IIА 216  - Веза са државним путем 215 - Каоник-Рибаре-Вукања-Прокупље-Житорађа-Дољевац - веза са државним путем А1

- IIА 226  - Прокупље-Бојник-Лесковац

Територијом града пролази и пруга колосека Ниш-Куршумлија-Косово Поље на дужини од 28.5km, која није у функцији.

Свакако најзначајнији путни правац је коридор ауто-пута Е-80 који обухвата делове територија општина Мерошина, град Прокупље и општину Куршумлију. У зони Прокупља коридор ауто-пута се поклапа са коридором планиране обилазнице која заобилази насеље са северне стране.

Регионални путеви повезују град Прокупље са суседним општинама и градовима. У питању су двотрачни путеви и углавном покривени савременим коловозним застором (изузев деонице Гребац-Џигољ која је прекривена шљунком), што није случај са локалним путевима који насеља у граду повезују међусобно или са градским центром. Мрежа локалних путева је дуга око 216 km, али је свега 57% пресвучено асфалтом. Укупно учешће путева са савременим коловозом износи 71% што је изнад просека за Топлички округ, али и изнад просека за Републику Србију.

Удаљеност Прокупља од већих градских центара износи : Прокупље-Ниш – 27km; Прокупље-Куршумлија – 32km; Прокупље – Крушевац – 74km; Прокупље – Београд – 250km. Имајући у виду удаљеност од општинских центара и окружења, положај инфраструктурних коридора, чињеницу да се на територији града налази  раскрсница неколико регионалних путних праваца, близину аеродрома Цар Константин, погодност долине Топлице за изградњу саобраћајница, као и повезаност са мрежом железничких пруга, саобраћајно-географски положај града Прокупља се може оценити као повољан.

### Климатске карактеристике подручја

Клима Топлице није у довољној мери проучена због ретких метеоролошких станица. На њену климу веома јак утицај има планински обод који је затвара са свих страна, изузев са истока. Подручје града Прокупља се налази под утицајем умереноконтиненталне климе, са изразитијим континенталним карактеристикама. Поред доминантног континенталног, овде се у доброј мери осећа и утицај егејског и, донекле, степског климата. Лета су топла и прилично сува са високим средњим месечним температурама, док су зиме хладне и снеговите. Прелазна годишња доба се одликују варијабилним временом и топлијом јесени од пролећа. Дневна и годишња колебања температуре ваздуха и земљишта су већа у односу на друга подручја на истим географским ширинама, што је превасходно условљено карактером рељефа и ведријим поднебљем у односу на суседна подручја. На висинама од 600 до 1 200 метара јавља се субпланинска клима, са свежијим летима и хладнијим зимама, а преко 1 200 метара је заступљена планинска клима са јасно изражена два годишња доба, летом и зимом, и краћим прелазним добима. У граду Прокупљу, најхладнији месец је јануар (-0,4°C), док је јул најтоплији (22,6°C).

Средње месечне температуре у местима са већом надморском висином су мање него у самом граду.

Слика 3. Просечна температура са приказом падавина на територији града Прокупља (https://www.meteoblue.com )

Табела 1. Средње месечне и годишње температуре ваздуха (°С) у периоду 1931-1991. године (Метеролошка опсерваторија „Тврђава Ниш“)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | God. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -0.4 | 0.6 | 5.7 | 11.6 | 16.1 | 19.8 | 22.6 | 21.7 | 18.2 | 12.3 | 7.4 | 1.3 | 11.4 |

Просечна годишња температура ваздуха се креће између 10,6 и 11,4 °С, док је на Белом Камену средња годишња температура 8,7 °С. Од зимског ка летњем периоду температуре ваздуха постепено расту, због чега пролеће наступа релативно споро, док у току јесени температуре опадају такође постепено, па је због тога јесен топлија од пролећа.

Слика 4. Максималне температуре (https://www.meteoblue.com )

Апсолутне максималне и минималне температуре су доста високе, односно ниске, тако да је велика и годишња амплитуда температуре. Лети се температуре пењу преко 40 °С, а зими се спуштају до -25 °С, тако да амплитуда екстремних вредности температуре износи и преко 65 °С. Лети се често јављају жеге, које дуго трају, док не буду прекинуте јаким пљусковима.

За биљну производњу је значајна и појава раних и касних мразева, који су честа појава на овом подручју. Пролећни мразеви се јављају у априлу и мају, и то најчешће на местима са већом надморском висином.

Ови мразеви доприносе појави иња на биљкама, али и дужем одржавању снежног покривача на овим местима и појаве поледице на хладном и влажном земљишту. Рани јесењи мразеви се ређе јављају и то у току октобра и почетком новембра, манифестујући се најчешће на већим надморским висинама, али и поред реке Топлице.

Њихова појава је узрок за настајање росе и слане, а слана може свакако да угрози нежније биљке. Облачност је на територији града Прокупља највећа у јануару и децембру, а најмања у августу и јулу. Посматрајући кретање облачности по годишњим добима, запажа се да се облачност смањује идуће и од зиме ка лету, и обратно, да се повишава од лета ка зими.

Слика 5. Облачни, сунчани и кишни дани у Прокупљу (https://www.meteoblue.com )

Табела 2. Средња облачност у десетина покривености неба за период 1946-1990. године (Метеролошка опсерваторија „Тврђава Ниш“)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | God. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.3 | 6.2 | 5.4 | 5.2 | 5.1 | 4.0 | 2.9 | 2.8 | 3.0 | 4.8 | 6.0 | 7.1 | 4.9 |

Са повећањем облачности смањује се трајање сунчевог сјаја, тако да је осунчавање највеће онда када је облачност најмања, и то у јулу и августу, а најмање је када је облачност највећа, у децембру и јануару. Прокупље годишње обасја у просеку 1902 сунчана сата.

Табела 3. Укупна месечна и годишња инсолација у периоду 1951-1990. године (Метеролошка опсерваторија „Тврђава Ниш“)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | God. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | 85 | 124 | 165 | 187 | 219 | 274 | 279 | 212 | 154 | 78 | 59 | 1902 |

Дневни и годишњи ток температуре сразмерно прати и релативна влажност ваздуха, која је зими виша, лети нижа, ноћу је релативна влажност већа, дању мања.

Табела 4. Годишњи ток релативне влажност и(%) за периоду 1961-1990. године (Метеролошка опсерваторија „Тврђава Ниш“)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | God. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 84 | 81 | 76 | 72 | 71 | 68 | 3 | 69 | 69 | 75 | 82 | 85 | 74 |

Најповољнији услови за живот човека су релативна влажност ваздуха од 60% и температура ваздуха од 20 °C, али су у природи знатно чешће ниске и високе температуре праћене великом релативном влажношћу, односно ниске температуре праћене ниским процентом релативне влажности. Ваздух је у Прокупљу у току године умерено сув. Средња годишња вредност релативне влажности ваздуха износи 74%. Максимум релативне влажности је у децембру и јануару, док је минимум у августу и јулу, када су температуре ваздуха највише.

На територији града Прокупља најчешће дува ветар из северног, североисточног и југозападног правца. Северни и североисточни ветрови овде доспевају углавном преседлином између Великог и Малог Јастрепца и јужноморавском долином. Поред поменутих, лети често дувају и северозападни ветрови са Великог Јастрепца, или Копаоника. Из југозападног правца дува скоро преко целе године, има уједначен правац и брзину, лети доноси освежење, а у јесен влагу.

Слика 6. Брзина ветрова (https://www.meteoblue.com )

Ветар који дува са севера доноси суво и хладно време, највећу честину има од јануара до марта, а североисточни од новембра до фебруара. Источни ветрови се јављају зими и доносе суво и хладно време.

Слика 7. Ружа ветрова-Град Прокупље (https://www.meteoblue.com )

Главни извор падавина су западни ветрови који су најчешћи у пролеће. Јужни у југозападни ветрови су такође најчешћи у пролеће, доносе сув и топао ваздух и убрзавају отапање снега. Најјачи ветрови дувају у марту, а најслабији у септембру и октобру. Средња вредност брзине ветра у току пролећа је 1,4 m/s, а у осталим годишњим добима око 1,2 m/s. Овај простор карактеришу ветрови слабијег интензитета, што је резултат конфигурације терена.

Слика 8. Количина падавина на територији града Прокупља (https://www.meteoblue.com )

Топлички крај је у погледу падавина један од најсувљих у Републици јер се годишње излучи свега 690 mm талога. У граду Прокупљу је количина падавина још мања, уз неуједначен распоред падавина у току године.

Табела 5. Средње месечне и годишње висине падавина (mm) у периоду 1931-1991. године. (Метеролошка опсерваторија „Тврђава Ниш“)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | God. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 31 | 36 | 40 | 60 | 45 | 33 | 37 | 26 | 64 | 49 | 54 | 516 |

Годишња количина падавина на територији града Прокупља је 516 mm. Највише падавина је у мају и октобру, а најмање у септембру и фебруару. Према годишњим добима, највише је падавина у јесен, затим пролеће, лето, а најмање падавина је у току зиме. Лети су честе суше, и у том делу године освежење доносе краткотрајни пљускови. Пролеће се одликује са највише (33), а лето са најмање (25) падавинских дана (Миљковић, 1991.). За планински део града је врло важна и дужина трајања снежног покривача, јер са порастом надморске висине, расте и просечна дужина трајања снежног покривача. Са аспекта туризма, као привредне гране која би се могла развити на овом подручју, значајне су прилике на Видојевици, Пасјачи, Соколовици и Јастрепцу, где први снег пада већ средином новембра, а снежни покривач траје и до краја априла. До висине од 1 000 m средњи датум првог снега је 16.11., на висини 1 000-1 700 m је 1.11., а последњег 16.04. на надморској висини од 1 000 m, односно 1.05. на висинама 1 000- 1 700 m. Снег просечно пада 21,5 дана у току године. Највећи број дана са снежним покривачем је у јануару, фебруару и децембру, а средња максимална висина снежног покривача у Прокупљу износи 0,30 m.

### Становништво

Број становника у граду Прокупљу смањио се за 9,4% у периоду 2011-2020. година, односно град је изгубио 4.190 становника (у односу на попис из 1961. године становништво града се смањило скоро за 20.000 или 33%, што је трећина становништва).

Табела 6. Кретање становништва града Прокупља, 1961-2020.

| Година | Број становника | Ланчани индекс | Базни индекс |
| --- | --- | --- | --- |
| 1961 | 60.075 |  | 100,0 |
| 1971 | 57.315 | 95,4 | 95,4 |
| 1981 | 56.256 | 98,2 | 93,6 |
| 1991 | 52.969 | 94,2 | 88,2 |
| 2002 | 48.501 | 91,6 | 80,7 |
| 2011 | 44.419 | 91,6 | 73,9 |
| 2020 | 40.229 | 90,6 | 67,0 |

Напомена: Подаци за период 1961-2011 - Попис становништва; подаци за 2020. – процене, средином године Извор: Републички завод за статистику

Основне карактеристике становништва огледају се у врло неповољним трендовима као што су укупна депопулација (пад броја становника), природна девастација (број умрлих становника већи је од броја живорођених), као и у негативним миграционим токовима, односно миграцијама из града Прокупља у друге делове Србије. Овакви трендови додатно продубљују неповољне промене у структурама становништва, а најизраженије промене су у старосној структури. Званичне демографске пројекције указују на велику извесност демографске регресије.

Сваки пети становник (21,8%) града старији је од 65 година, а скоро сваки седми (14,8%) млађи од 15 година, према проценама у 2020. години. Доминантан број становника спада у категорију радно способног становништва (15-64 година - 63,4%), што се може узети у обзир као значајан развојни потенцијал.

Просечна старост становништва је за једну деценију порасла је за једну годину, са 42,2 (2011) на 43,2 године (2020).

Природно кретање становништва у периоду 2011-2020. године одликује се константним негативним природним прираштајем, уз наталитет и морталитет који су годинама скоро на истом нивоу, уз незнатне осцилације.

Табела 7. Витални догађаји у граду Прокупљу, 2011-2020.

|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наталитет | 410 | 416 | 406 | 388 | 407 | 392 | 402 | 415 | 400 | 387 |
| Морталитет | 764 | 756 | 681 | 697 | 745 | 672 | 652 | 677 | 698 | 833 |
| Природни прираштај | -354 | -340 | -275 | -309 | -338 | -280 | -250 | -262 | -298 | -446 |

Извор: Витална статистика, Републички завод за статистику

### Инфраструктура

У граду Прокупљу приоритетан је друмски саобраћај и делимично железнички, док ваздушни и речни такорећи не постоје.

Град Прокупље је одговоран за планирање, изградњу и одржавање локалних путева, док је за регионалне и магистралне путеве одговорно надлежно министарство, али је и те како заинтересована за квалитет и ових путева као и за бољу повезаност са њима.

Једини државни пут који пролази кроз Прокупље је пут IБ-35 Ниш-Приштина који сада пролази кроз град па је од стратешке важности да се овај пут измести изградњом заобилазнице изнад Прокупља.

Друмски саобраћај у граду одвија се на 359,50 km путне мреже и 220 km градских саобраћајница. Путну мрежу чине :

- Државни пут IБ-35 реда  који пролази у дужини од 6 km кроз град и 26 km кроз 8 насељених места у граду.

- шест регионалних путева који се ослањају на магистрални правац и са њим чине функционалну целину и исти 12 km пролазе кроз град, а са 92,5 km пролазе и повезују 41 насеље у граду.

- 25 локалних путева укупне дужине 223 km.

Карактеристике путне мреже у граду су следеће:

- Државни пут IБ-35 реда  учествује са 8,9% у укупној путној мрежи, исти је асфалтиран, али је са великим успонима и оштрим кривинама и стање коловоза на путу је 70% незадовољавајуће. Пошто државни пут пролази кроз градско језгро, а град је завршила са радовима на главној градској улици и претворила исту у пешачку зону, неопходно је приступити изградњи саобраћајне обилазнице око Прокупља;

- регионални путеви учествују са 29% у путној мрежи и исти су у већем делу асфалтирани 96,5% а осталих 3,5% су са макадамским коловозом. Стање путева је лоше на 52% а осталих 48% је задовољавајуће. Ради бољег повезивања Топличког, Крушевачког и Алексиначког округа потребно је урадити 3 km регионалног пута Р-221 Клисурица – Гребац. Такође треба реконструисати пут Р-223 Прокупље – Житни Поток у дужини од 28 km; локални путеви чине 62,6% укупне путне мреже на територији града и исти су асфалтирани на 41,1% дужине, туцанички на 57,1% и земљани на 1,8%.

Град Прокупље, седиште Топличког Управног округа, се налази на југу Србије, у области централног Балкана. Простире се на површини од 759 km2 са укупним бројем становника од 44.419. према попису из 2011. године.

Развијен друмски саобраћај:

- државни пут Ниш – Приштина IБ-35

- железничка пруга II реда Ниш – Дољевац – Прокупље – Куршумлија – Приштина

Удаљеност од главних саобраћајница:

- Коридор 10 - 20 km

- Међународни аеродром Цар Константин у Нишу - 25 km

- Међународни аеродром у  Приштини - 105 km

### Водовод и канализација

Хидрографска обележја града, па и целокупног топличког краја карактерише знатно богатство како површинских тако и подземних вода, а најзначајнија је свакако река Топлица, по којој и сам крај носи име.

Топлица се пружа правцем запад - исток у дужини од 136 km и представља највећу леву притоку Јужне Мораве, како по површини слива, тако и по количини воде. Извориште Топлице налази се на источној страни Копаоника испод Панчићевог врха. Својим средњим током протиче кроз град Прокупље, а улива се у Јужну Мораву код села Дољевца. Две највеће притоке су јој Бањска река, са ушћем код Куршумлије, и река Косаница, са ушћем око 1km низводно од ушћа Бањске реке. Од осталих притока Топлице истичу се: са леве стране: Бачка река, Суводолски поток, Драгушка река, Здравињска река, Дреновачки поток, те притоке које протичу кроз Прокупље: Трнавска река и Стражавачка река, а са десне стране: Бејашничка река, Миљковички поток, Рашевица, Дубоки поток, Водичка река, Симоновачки поток, Рашевачка река и друге.

Водоснабдевање насеља града Прокупља је могуће извршити преко три подсистема са припадајућим насељима:

- Подсистем 1 - Изворишта овог подсистема су акумулација Бресница, извориште Хисар и извориште Бумбурек. Овим системом је предвиђено снабдевање водом поред центра града Прокупља и великог броја насеља: Горња и Доња Бресница, Велика Плана, Горња Речица, Крњи Град, Здравиње, Мршељ, Белогош, Доња Речица, Прекопуце, Кончић, Бресничић, Мађере, Конџељ, Меровац, Пашинац, Горња Трнава, Булатовац, Ресинац, Мала Плана, Дреновац, Поточић, Доња Трнава, Бела Вода, Горња и Доња Стражава, Ново Село, Бабин Поток, Нова Божурна и Ђуревац;

- Подсистем 2 - У систему су насеља која имају централизоване водоводе. У ову групу спадају насеља: Житни Поток, Горње и Доње Кординце, Калудра, Баце, Плочник, Туларе, Белољин, Гојиновац, Прекадин и Шишмановац. Овом подсистему се могу придружити насеља уз реку Топлицу: Доња Коњуша, Смрдан, Доња Топоница и Губетин;

- Подсистем 3 - Овим системом обухваћена су остала разуђена планинска насеља у којима ће се водоснабдевање решавати као и до сада, локалним сеоским водоводима по групама домаћинстава.

У самом граду постоји и резервоарски простор који се састоји од резервоара „Трафо“ запремине 1269 m³, резервоара „Плоче“ запремине 800 m³, резервоара „Боровњак“ запремине 210 m³ и резервоара „Хисар“ запремине 500 m³. Град располаже са око 80 км водоводне мреже, али са азбест-цементим цевима, а у Европи је тенденција да се такве цеви замењују другим. Због дотрајалости водоводне мреже на појединим деоницама губици у систему су велики. Капацитети изворишта су 150 l/sec, док се потребе процењују на око 200 l/sec, што значи да потребе садашњих корисника нису задовољене. Проблем је и што заштита изворишта „Хисар“ од великих вода не постоји, постоји само заштита самих бунара. Неопходно је и повећање контроле квалитета саме воде.

У зони насеља поред реке Топлице могуће је формирати три мања изворишта, и то: извориште Доња Коњуша, извориште Смрдан и извориште Губетин, чиме би се омогућило снабдевање водом бројних сеоских насеља у долини Топлице. Комуналне и индустријске отпадне воде се без пречишћавања испуштају у реке, потоке и земљиште. Треба напоменути да целим током Топлице не постоји ниједан пречишћивач у функцији, ни за индустријске, ни за комуналне воде. Отпадне воде града се системом канализације одводе у реку Топлицу. Проблеми отпадних вода града Прокупља су вишеструки, тако да се у скорој будућности не може очекивати знатније побољшање стања. Највећи проблем је свакако испуштање непречишћених вода директно у реке и канале, затим неизграђеност постројења за пречишћавање отпадних вода, неизграђени колектори отпадних вода, као и непостојање постројења за предтретман отпадних вода индустрије. Отпадне воде многих приградских насеља, као и самог центра града, се директно испуштају у реку Топлицу.

Проблеми отпадних вода града Прокупља су вишеструки, тако да се у скорој будућности не може очекивати знатније побољшање стања, јер оно датира још од деведесетих година прошлог века и не зна се колико ће још да траје. Неопходно је одредити извесне приоритете када су у питању отпадне воде и њихово одвођење: спречавање испуштања непречишћених отпадних вода у водотокове превезивањем канализације тих отпадних вода у друге колекторе и даље према будућем пречистачу; изградња градског постројења за пречишћавање отпадних вода; изградња колектора фекалне и атмосферске канализације кроз насеља кроз која она још нису прошли; санирање постојећих постројења за предтретман отпадних вода индустрије и друго. Вода се користи у два супротно усмерена процеса, вода као сировина у различитим технолошким процесима, за пиће, за наводњавање у пољопривреди, итд. и коришћење воде као реципијента отпадних вода. Неопходно је формирање политике управљања отпадом ради заштите квалитета вода.

Главни хидрографски објекат града представља река Топлица која тече правцем запад-исток. Топлица је највећа притока Јужне Мораве, како по површини слива, тако и по количини воде. Настаје од више изворишних кракова. Главни крак извире не Запланинама на 1 650 метара надморске висине и зове се Ђерекаруша. Други крак извире изнад села Штаве на 1 250 метара и најпре се зове Штавска, затим Луковска река. Код села Мерћеза Ђерекаруша прима воду Луковске реке и добија ново име Топлица. Од села Мерћеза Топлица тече на југоисток уском и дубоком долином те се овај крај раније називао Топлица Тијесна. Код Куршумлије прима своју прву већу притоку, Бањску реку, са десне стране, а километар низводну своју највећу леву притоку Косаницу. Низводно од Куршумлије Топлица тече ка истоку широком и плитком долином раније називаном Топлица Равна. На улазу у Прокупље Топлица гради раније поменути Хисарски теснац, затим улази у равницу Добрича, кроз коју тече до ушћа код села Дољевца. На водомерној станици код Прокупља, максималан водостај је у марту, који се јавља као последица отапања снега. Минимални протицаји су почетком јесени, у септембру, као последица интензивног испаравања и мале количине падавина у току летњих месеци. Просечан протицај Топлице код Прокупља износи 13 m³ у секунди. Воде Топлице припадају трећој класи загађености, те је то главни ограничавајући фактор када је у питању развој купалишног туризма.

Бресничка река извире на јужним падинама планине Јастребац и настаје спајањем Велике и Мале реке. Површина слива је 12,6 km² и претежно је под густим шумама. Просечан протицај реке је 110 литара у секунди. На реци је подигнута брана, висока 25 метара и створена вештачка акумулација. Бресничко језеро је подигнуто 1979. године код села Горња Бресница, преграђивањем Бресничке реке на 627 m висине, у јужном подножју Великог Јастрепца. При максималном нивоу воде, у басену се акумулира 1,38 милиона m³ воде. Намена овог језера је пре свега снабдевање водом, али и задржавање наноса и спречавање поплавних таласа. Из акумулације, за потребе водоснабдевања, просечно се захвата 60-70 l/sec, што је 60% укупне потрошње Прокупља водом. Растовничко језеро је изграђено 1984. године у подножју Пасјаче на Растовничкој реци, на 245 m висине, око 4 km источно од Прокупља. Запремина језера је 368 000 m³ воде. Првобитна основна намена је била снабдевање индустрије водом, међутим, са замирањем индустрије она је преиначена у одбрану од поплава. Језеро је технички неопремљено те је забрањено купање у њему, али то не спречава грађане Прокупља и околине да се управо ту расхладе. По налогу јавног предузећа Србија воде, језеро је 2012. испражњено за 250.000 m³ воде, уз образложење да треба да се врати својој основној намени - одбрани од поплава.

Поред наведених, у изградњи је, још од 1986. године и акумулација Селова на реци Топлици код истоименог села. Висина бране је 71 m, а ширина у темељу 340 м. Ниво језера при максималним водама биће 527 m, а површина 330 ha. Дужина обалске линије биће 26 км, са много полуострва, ртова и залива. Основна намена језера била би водоснабдевање Прокупља, Куршумлије, Блаца, Мерошине, Житорађе и Ниша, као и наводњавање поља, заштита од поплава, производња електричне енергије, узгој рибе, туризам и рекреација. Међутим, за сада је само брана завршена. Треба изградити заобилазни пут, очистити акумулацију од хумуса, изградити фабрику воде, и поставити цеви до Ниша.

Слика 9. Хидролошка карта Топличког округа

### Управљање комуналним отпадом

Прем Локалном еколошком плану града Прокупља можемо видети да је управљање комуналним отпадом препознато као један од горућих проблема које треба санирати, али и унапредити систем.

Комунална делатност сакупљања, превоза и депоновања чврстог комуналног отпада за територију града је поверена Porr Werner & Weber доо Ниш, Одлуком Скупштине општине Прокупље и Уговором о поверавању обављања комуналне делатности сакупљања, превоза и депоновања чврстог комуналног отпада за град Прокупље.

Сходно поменутом Уговору, сакупљено смеће се свакодневно одвози и депонује на санитарној депонији у Лесковцу. Сваког месеца се градској управи града Прокупља доставља План месечног изношења смећа.

- Дневна количина сакупљеног смећа је око 100 m³

- Број обухваћених корисника услугом организованог сакупљања смећа је око 8.200 домаћинстава.

- Индустријски отпад - За отпад из индустрије не постоје подаци о његовом саставу, опасности, могућности рециклаже и враћања у производни процес.

На територији града Прокупља постоји несанитарна комунална депонија Дунек која се налази на самој обали реке Топлице у непосредној близини центра града. Депонија Дунек се званично не користи за одлагање отпада од 2012. године, међутим на њој свакодневно долази до одлагања отпада од стране грађана, узвеши у обзир да је депонија потпуно отворена и не поседује ни минималне степене заштите уласка и приступа. Дунек није ограђен, нема чувала, нити било какву врсту надзора.

Градска управа у својим плановима има потпуну санацију и рекултивацију несанитарне депоније.

Према ЛЕПА-у визија органа управе града Прокупља за отпад до 2025. године:

- Доношење одлука које су у складу са постојећим законским регулативама.

- Изградња санитарне депоније по важећим законским прописима уз задовољење прописа који важе у Европској унији.

- Санирање постојећег сметлишта Дунек, некадашње градске депоније-сметлишта.

- Проширити број корисника услуга изношења смећа обухватањем насеља и села на територији целог града Прокупља.

- Уклањање свих дивљих депонија.

- Рециклирање на простору санитарне депоније пре депоновања.

- Компостирање.

- Спаљивање отпада на нивоу региона.

### Шуме и земљиште

Површина територије под шумом је 35.485ha, што износи 46,8% у укупној површини града Прокупља. Степен пошумљености града је незнатно виши од просека Топличког округа (46%), а значајно виши од републичког просека (29,1%).

За вегетациони покривач града карактеристична је значајна заступљеност шуме (око 35%,) у чијој структури доминирају храст, сладун и цер, граб и леска. Нешто четинарских шума настало је пошумљавањем. Ливаде и пашњаци су такође доста заступљени (око 22%), док је остали део претежно под ораничним површинама, воћњацима и виноградима. До висине од 500 метара расте и разно лековито биље: камилица, зова, липов цвет, нана, мајчина душица, јагода, купина, жалфија. У подножју планина је појас антропогене вегетације (поврће, житарице, воће, винова лоза). После убирања летине, неке од ових површина користе се као ловишта ниске дивљачи и птица.

Са порастом надморске висине настаје појас листопадних шума. Храст расте на присојној - јужној страни, најчешће, буква на осојној - северној, а поред овог дрвећа расте и граб, цер, леска, дрен, кун, јасен, брест, багрем, липа и др. На висини од 1.200 метара шири се букова шума са пашњацима, пространим пропланцима. Ове шуме су у лето и јесен, јер се одликују специфичном свежом микроклимом и погодују развоју излетничког туризма. Једно од најуређенијих излетишта у овој зони је Ајдановац на Великом Јастрепцу.

Изнад листопадних шума је појас мешовитих шума. Најпривлачније су у јесен када листопадна вегетација добије жуте и смеђе тонове, који су контрастни зеленилу четинара. На ове шуме се преко виших делова планина наставља појас четинарских вечно зелених шума (смрча, јела, бор). Зоне ливада и пашњака се могу користити за гајање стоке и уређење стаза за алпско скијање (спуст, слалом, велеслалом) и нордијско скијање (трчање, штафетно трчање, биатлон).

Посредством човека створене су зелене парковске површине у насељима, као изразите  комбинације боја и облика богатог и разноврсног биљног света. По карактеристикама паркови су, осим своје биолошке функције, декоративно обликоване површине, које заједно са архитектонским објектима чине градску целину. Најуређенији парк се налази у кругу Основне школе ,,9. октобар“ у Прокупљу.

Шуме су богате ниском дивљачи (зец, лисица, вук, јазавац, дивља свиња), као и високом (срна и јелен), а поља птицама (фазан, препелица, јастреб, пољска јаребица, дивља патка), што пружа изванредне услове за развој ловног туризма.

Основна вредност природног потенцијала општине Прокупље чине педолошки покривач, састављен од плодног земљишта и повољног температурног поднебља. Отуда произлази закључак о изузетним природним претпоставкама за развој комплексне пољопривредне производње.

Од ловне дивљачи најчешће се лови дивља свиња. Бројно стање срнеће дивљачи је редуковано бесправним ловом, иако постоје веома повољни услови за узгој ове дивљачи и вршење комерцијалног изловљавања. Формирана су три ловишта: “Јастребац“ и “Соколовица“ са којима газдује ЈП “Србијашуме“ и “Топлица“ са којим газдује Ловачко удружење из Прокупља.

### Биодиверзитет

Парк природе „Радан”, укупне површине 41.312,66 ha, обухвата делове општина Куршумлија, Бојник, Лебане, Медвеђа и јужни део територије града Прокупља. То је подручје специфичних природних и амбијенталних вредности, велике биолошке и предеоне разноврсности са карактеристичним примерцима ендемских и реликтних биљних врста, међу којима су најзначајније прашуме из доба терцијара.

Подручје планине Радан је идентификовано као део EMERALD мреже (подручја од посебне важности за заштиту природе / Areas of Special Conservasion Interest – ASCI) а уписано је у Листу подручја одабраних за дневне лептире (PBA/Prime Butterfly Areas). На подручју између Прокупља и Куршумлије, у долини реке Топлице, поступком заштите је обухваћено више слатинских подручја. Најзначајније међу њима су слатина „Сува чесма”. Као споменици природе проглашена су три стабла под строгом заштитом: Стабло цера - Здравињски цер запис (К.О. Здравиње); Стабло храста лужњака - Јованов храст (К.О. Горњи Статовац) и Стабло ораха (К.О. Велика Плана).

Подручје планине Јастребац, које се поред територије града Прокупља, налази и на територији општине Блаце и града Крушевца, има очувана природна богатства као што су рељефни облици, чисти планински водотокови, извори и потоци, очуване шуме (претежно букова и четинарска шума и посебан резерват белих бреза), бројне самоникле врсте биљака и др.

### Пољопривреда и индустрија

Основна индустријска производња у граду је прехрамбена, а преовлађујући тип економске активности је прерађивачка индустрија 42,5%.  У Прокупљу постоји пет великих предузећа и око 200 малих и средњих предузећа (број стално варира), с тим што преовлађује приватни сектор. Поступак приватизације код одређеног броја предузећа још увек није приведен крају. У граду  је оформљена Канцеларија за локални економски развој. Запосленост у предузећима и задругама је 18,7%; запосленост у државним органима и друштвеним институцијама 25,3%; лица која самостално обављају своју делатност: 5,4%. Проценат незапослених  36%  у односу на радно способне, а квалификације које су најчешће тражене су: дипл. математичари, проф. енглеског језика, дипл-инжињери техничких смерова. Проблемом запошљавања се бави искључиво Национална служба за запошљавање. Што се тиче власничког права над земљиштем и другим ресурсима унутар заједнице однос је равномеран, односно, приватни и државни однос поседовања земљишта је приближно исти.

Компаније са великим бројем запослених радника на територији Топличког округа упошљавају фабрике ''Леони'', ''Бизлинк'', ''Гама'', ''Чип'' ,''Хиссар-Пионир''.

За компанију Хиссар можемо рећи да је један од ретких које су се приватизовале и наставиле са радом. Хиссар је купљен од стране Пионира из Суботице. Предузеће из области грађевинарства је Циглана из Мале Плане које је приватизовано методом јавне аукције и са доста променљивим и скромним резултатима послује и данас.

У области трговине послују предузећа и трговински ланци: ''Рич'', '' Невен'', ''Еурокомерц'', ''Чутура'', ''Стаменковић'' , '' Лидл'' , ''Лазић'' , ''ДТЛ Леон дисконт''  (сва у приватној својини).

Пољопривредно земљиште обухвата око 24,6% површине територије града Прокупља према подацима Републичког завода за статистику. У структури коришћеног пољопривредног земљишта, највеће учешће имају оранице и баште (40%), воћнаци (31,7%) и ливаде и пашњаци (26,3%).

Од површине пољопривредног земљишта 45.083ха, обрадиве површине су 81,6 % или 36.790 ha. Ова обрадива површина земљишта у граду подељена је на 210.000 парцела, што значи да је 1ha обрадиве површине подељен на 4,3 парцеле. Овако уситњени поседи додатно угрожавају експлоатацију земљишта као и његову еколошку заштиту.  Поменуте површине земљишта су 98% у приватној својини, а остатак је у државној својини. Приватном својином земљишта газдује око 16.585 домаћинстава  што по једном домаћинству износи око 2,8ha. земље. Домаћинства су насељена у 107 насеља.

Земљиште је са веома разноврсним педолошким карактеристикама. Геолошка подлога је основ за остваривање одређеног типа земљишта, а такође значајан утицај има рељеф и клима. На основу чега издвајамо следеће типове земљишта: гајњаче 35%, гајњаче у оподзољавању 19.6%, гајњача скелетоидна 14.6%, смонице 11.6%, делувијални наноси 4.9%, алувијални наноси 3.3% рендзине, сирозем и др 10%.

На обрађеним површинама земљишта гаје се различите биљне културе и то 89% ратарске културе, 9% воћарске културе и 2% винове лозе.

Земљиште поред река користи се за производњу ратарских култура, а у брдско-планинском подручју за гајење воћарских култура од којих водећу улогу има вишња. За воћарску производњу постоје изванредни како природни тако и земљишни услови који су углавном и искоришћени.

### Заштићена природна добра

Вредан споменички комплекс тврђава Хисар, остаци античког храма, остаци ранохришћанске цркве, Латинска црква из 14. века као и црква светог Прокопија из 10. века, налази се у старом градском језгру Прокупља. На месту тзв. Латинске цркве тј. Југбогданове цркве, испод и испред средњовековне цркве откривени су темељи римског храма који је, судећи према налазу статуе Херкула, био посвећен управо њему, као и остаци касноантичке-ранохришћанске цркве из 5 или 6. века.,  Латинска црква је једнобродна грађевина, изграђена у 14. веку, између 1340. и 1360. године. Током 16. и 17. века дубровачки трговци који су у Прокупљу имали колонију користили су је као своју цркву. Богослужење је било на латинском језику па отуда и назив Латинска црква. Истраживања у порти и цркви Св. Прокопија показала су постојање пет хронолошких хоризоната: позносредњовековни, насељавање у 14. веку, остаци некрополе из 11./12. века, рановизантијски хоризонт из 6. века са остацима насеља и антички хоризонт 3/4. века са остацима монументалних терми. Откопане терме, као једно од најзначајнијих достигнућа римске архитектуре биле су део урбане структуре античког Хамеума. Римске терме су у време гоњења биле место окупљања хришћана и страдања појединих мученика због чега су касније биле претваране у цркве. Сама црква има три фазе градње: из 9/10. века потичу наос, два бочна брода и припрата. Другој фази из почетка XI века припада базиликални облик цркве добијен накнадним убацивањем два низа стубаца и два полуступца између апсиде и западног зида. Трећа градитељска обнова била је између 1386. и 1395. године. Црква је тешко страдала 1690. а обновљена је 1734. године. Фреске потичу из 18. и 19. века, иконостас је из 1847. године са иконама из 18, 19. и 20. века.

Радан је планина и парк природе на југу Србије, у општинама Лебане, Бојник, Медвеђа, Куршумлија и Прокупље и заузима површину од 466 km2. Налази се између реке Топлице на северу и Јабланице на југу.

Геолошку основу планине чине силикатне стене из палеозоика са кристаластим шкриљцима. У југозападном делу Радан планине (Мајдан планина) налази се рудник Леце, у истоименом месту. У састав Радан планине налази се Арбанашке планине, Мајдан планина, Петрова гора-Радан. Окружена је венцем планина који чине: Пасјача, Видојевица, Ргајска планина, Соколовица, које је штите од хладних и влажних струја са северне и западне стране. На истоку и југу се отвара у Пусторечку котлину и са те стране је изложена јаком сунчевом загревању, што за последицу има топлију и блажу климу. То је произвело својеврстан феномен, јер се тзв. храстов вегетациони појас са класичних 700m подигао на 800m - 900m нмв. Захваљујући топлијој клими на Радан планини је опстало неколико ендемских и реликтних биљних врста, међу којима су најзначајнији остаци прашуме из доба терцијара. Испод самог врха Радана, извире Пуста река. На источним обронцима планине у подручју под називом Рипивода налази се истоимени водопад Рипивода, са падом од 40 m.

Бресничићка слатина је природно добро у категорији заштићеног станишта, које се налази на територији места Бресничић у граду Прокупљу. Заштићено подручје обухвата четири хектара и проглашено је 2018. године.

На подручју Бресничићке слатине забележен је велики број биљних и животињских врста, у оквиру којих се издвајају 70 таксона виших биљака, као и шест врста водоземаца и седам врста гмизаваца, као и чак 32 врсте птица. Од биљака се посебно истичу врсте далматински лук (Allium guttatum ssp. dalmaticum) и слатински цвет (Limonium gmelini).

# ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Према Уредби о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014. годину ("Сл. гласник РС", бр. 104/2014), према степену развијености јединица локалних самоуправа град Прокупље спада у трећу групу градова, коју чини 47 недовољно развијених јединица локалних самоуправа чији је степен развијености у распону од 60% до 80% републичког просека.

Просечна зарада у Прокупљу према подацима Завода за статистику за 2022. године износи нето 61.230 динара, и нижа је око 25% од републичког просека.

Према Плану развоја града Прокупља предузетничка клима је испод просека Републике. На територији града у 2020. пословао је 1.631 привредни субјекат (317 привредних друштава и 1.314 предузетника). Број активних привредних друштава на 1.000 становника износи 7,1, што је скоро 60% мање од републичког просека, али је на нивоу просека Топличког округа, док је број предузетничких радњи на 1.000 становника 31,5, што је испод просека Републике и мало више од просека округа.

Укупан број запослених на територији града Прокупља износи износи 13.422, од чега, према врсти привредног субјекта, 80% чине запослени у правним лицима (привредна друштва, установе, задруге и друге организације), 19% су предузетници или лица која су запослена код њих, а 1% регистровани индивидуални пољопривредници. Укупна регистрована запосленост према општини рада у претходних пет година расте, по основу повећања број код привредних друштава и код предузетника. По секторима делатности највећи број запослених ради у прерађивачкој индустрији (43,2%). Друге делатности које запошљавају значајнији број запослених јесу трговина на велико и мало и поправка моторних возила (11,2%), здравство и социјална заштита (9,1%), државна управа и обавезно социјално осигурање (8,2) и образовање (7,2%)

Табела 8. Број регистрованих запослених, за период 2017-2020.

|  | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Број регистрованих запослених према општини рада | 11.478 | 11.627 | 12.053 | 13.422 |
| Број регистрованих запослених према општини пребивалиштва | 11.705 | 11.900 | 12.356 | 12,520 |

Извор: РЗС; Аналитички сервис ЈЛС, Републички секретаријат за јавне политике

- Просечна остварена зарада без пореза и доприноса у 2020. износи 51.108 РСД и бележи кумулативни номинални повећање од 44 у последње три године. Просечна зарада је на нивоу града је виша од просека Топличког округа (49.478 РСД), али је нижа од републичког просека (60.073 РСД).

Табела 9. Просечна зарада без пореза и доприноса на нивоу града Прокупља

Извор: Републички завод за статистику, ДевИнфо база

Број незапослених лица се смањује из године у годину на територији града Прокупља. Укупан број незапослених лица на крају 2020. године износио је 4.685. У последњих пет година број незапослених се константно смањивао, и у односу на 2016. годину забележено је смањење од 32,9%.

Незапослена лица са средњим образовањем у последњих пет година чине око 50% незапослених, што је нешто ниже у односу на просек Топличког округа (око 53%) и републичког просека (око 51%). Незапослени без квалификација у последњих пет година чине око 40% укупних незапослених, што је више од просека Топличког округа (око 38%) и републичког просека (око 36%).

Иако се укупан број незапослених жена смањује, стопа незапослених жена у укупном броју незапослених расте, што упућује да се релативни положај жена на тржишту рада погоршава. У старосној структури највише је учешће лица старости 30-54 године (54% жена и 48% мушкарци).

Табела 10. Број незапослених према полу на територији града Прокупља, 2012-2020.

Извор: Подаци и прорачун на основу података Републичког завода за статистику, ДевИнфо база (линк >>).

# ЗАКОНОДАВНИ ОКВИР

У сагласности са Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС“ 36/09 и 88/10, 14/2016 и 95/2018- др.закон и 35/2023), одговорности и надлежности у управљању комуналним отпадом подељене су између Републике, покрајине и локалне самоуправе, с тим што је Република одговорна за доношење закона и подзаконских прописа, а локална самоуправа је одговорна за спровођење закона и уређује и обезбеђује услове за обављање и развој делатности управљања комуналним отпадом.

Чланом 17. Закона о управљању отпадом прописани су субјекти надлежни за управљање отпадом и то:

- Република Србија;

- Министарство надлежно за животну средину и друга надлежна министарства;

- Аутономна покрајина;

- Јединица локалне самоуправе;

- Агенција за заштиту животне средине;

- Стручне организације за испитивање отпада;

- Невладине организације, укључујући и организације потрошача;

- Други органи и организације, у складу са законом.

Република Србија преко надлежних органа и организација обезбеђује управљање отпадом на својој територији.

- Чланом 20. Закона о управљању отпадом прописано је да Јединица локалне самоуправе:

- доноси локални план управљања отпадом, обезбеђује услове и стара се о његовом спровођењу;

- уређује, обезбеђује, организује и спроводи управљање комуналним, односно инертним и неопасним отпадом на својој територији, у складу са законом;

- уређује поступак наплате услуга у области управљања комуналним, односно инертним и неопасним отпадом, у складу са законом;

- издаје дозволе, одобрења и друге акте у складу са овим законом, води евиденцију и податке доставља министарству;

- на захтев министарства или надлежног органа аутономне покрајине даје мишљење у поступку издавања дозвола у складу са овим законом;

- врши надзор и контролу мера поступања са отпадом у складу са овим законом;

- врши и друге послове утврђене законом.

Јединица локалне самоуправе својим актом одређује органе и службе надлежне за обављање послова из става 1. овог члана.

Послови из става 1. овог члана који се односе на инертни и неопасни отпад, као и послови из тач. 4) и 6) обављају се као поверени послови.

Агенција за заштиту животне средине води и ажурира базу података о управљању отпадом у информационом систему заштите животне средине, у складу са законом којим се уређује заштита животне средине. У оквиру посебних токова отпада Агенција прикупља податке од лица која врше сакупљање, складиштење и третман свих категорија отпада из ове групе у складу са законом.

Са аспекта праћења стања у управљању комуналним отпадом и реализације регионалних или локалних планова Агенција прикупља податке о реализацији наведених планова. У Агенцији се прикупљају и подаци из регистара издатих дозвола које установљавају и воде надлежни орган за издавање дозволе и податке из регистра достављају Агенцији.

Агенција прикупља извештаје о управљању амбалажом и амбалажним отпадом од произвођача, увозника, пакера/пунилаца и испоручилаца, оператера и др произвођача, увозника, пакер/пунилаца и испоручилаца о количинама амбалаже и амбалажног отпада и успоставља и води регистар о количинама и врстама амбалаже и амбалажног отпада. На основу ових података у Агенцији се саставља и објављује сваке године извештај о количини произведене, увезене и извезене амбалаже и управљању амбалажним отпадом.

Стручне организације за испитивање отпада. Испитивање отпада врши се ради класификације отпада за:

- прекогранично кретање;

- третман отпада;

- одлагање отпада.

Испитивање отпада врше стручне организације и друга правна лица која су овлашћена за узорковање и карактеризацију према обиму испитивања за која су акредитована (акредитована лабораторија), у складу са законом.

Карактеризација отпада врши се само за опасан отпад и за отпад који према пореклу, саставу и карактеристикама може бити опасан отпад, осим отпада из домаћинства. Стручне организације и друга правна лица издају извештај о испитивању отпада.

## Национални прописи у области управљања отпадом

Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС”, број 36/09, 88/10, 14/16, 95/18 и 35/23).

Овим законом уређују се: врсте и класификација отпада; планирање управљања отпадом; субјекти управљања отпадом; одговорности и обавезе у управљању отпадом; организовање управљања отпадом; управљање посебним токовима отпада; услови и поступак издавања дозвола; прекогранично кретање отпада; извештавање о отпаду и база података; финансирање управљања отпадом; надзор, као и друга питања од значаја за управљање отпадом.

Важећи подзаконски акти на основу Закона о управљању отпадом су:

Уредба о листама отпада за прекогранично кретање, садржини и изгледу докумената који прате прекогранично кретање отпада са упутствима за њихово попуњавање („Сл. гласник РС", бр. 34/23);

Уредба о врстама отпада за које се врши термички третман, условима и критеријумима за одређивање локације, техничким и технолошким условима за пројектовање, изградњу, опремање и рад постројења за термички третман отпада, поступању са остатком након спаљивања („Сл. гласник РС", бр.102/10 и 50/12);

Уредба о одлагању отпада на депоније („Сл. гласник РС", бр. 92/10) представља базни документ за све активности у погледу пројекта изградње централног постројења за третман отпада овог региона, али и за даљи оперативни рад јер се на основу ове уредбе прописују услови и критеријуми за одређивање локације, технички и технолошки услови за пројектовање, изградњу и рад депонија отпада, врсте отпада чије је одлагање на депонији забрањено, количине биоразградивог отпада које се могу одложити, критеријуми и процедуре за прихватање или неприхватање, односно одлагање отпада на депонију, начин и процедуре рада и затварања депоније, садржај и начин мониторинга рада депоније, као и накнадног одржавања после затварања депоније.

Уредба о производима који после употребе постају посебни токови отпада, обрасцу дневне евиденције о количини и врсти произведених и увезених производа и годишњег извештаја, начину и роковима достављања годишњег извештаја, обавезницима плаћања накнаде, критеријумима за обрачун, висину и начин обрачунавања и плаћања накнаде („Сл. гласник РС", бр. 54/10, 86/11, 15/12, 3/14, 95/18 и 77/21);

Правилник о методологији за прикупљање података о саставу и количинама комуналног отпада на територији јединице локалне самоуправе („Сл. гласник РС", бр. 14/20);

Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање („Сл. гласник РС", бр. 7/20, 79/21);

Правилник о садржини и изгледу дозволе за управљање отпадом („Сл. гласник РС", бр. 93/19)

Правилник о техничким захтевима и другим посебним критеријумима за поједине врсте отпада који престају да буду отпад („Сл. гласник РС", бр. 78/19)

Правилник о садржини захтева за упис у Регистар нуспроизвода и Регистар отпада који је престао да буде отпад („Сл. гласник РС", бр. 76/19, 95/22)

Правилник о критеријумима за одређивање нуспроизвода и обрасцу извештаја о нуспроизводима, начину и роковима за његово достављање („Сл. гласник РС", бр. 76/19, 95/22)

Правилник о начину и поступку управљања фармацеутским отпадом: 49/19)

Правилник о управљању медицинским отпадом („Сл. гласник РС", бр. 48/19)

Правилник о листи мера превенције стварања отпада („Сл. гласник РС", бр. 7/19)

Правилник о обрасцу захтева за издавање дозволе за третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада („Сл. гласник РС", бр. 38/18)

Правилник о начину вођења и изгледу евиденције депонија и сметлишта на подручју јединице локалне самоуправе („Сл. гласник РС", бр. 18/18)

Правилник о обрасцу Документа о кретању опасног отпада, обрасцу претходног обавештења, начину његовог достављања и упутству за њихово попуњавање („Сл. гласник РС", бр. 17/17)

Правилник о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање („Сл. гласник РС", бр. 114/13)

Правилник о начину и поступку управљања отпадом од титан-диоксида, мерама надзора и мониторинга животне средине на локацији („Сл. гласник РС", бр. 1/12)

Правилник о листи ПОПс материја, начину и поступку за управљање ПОПс отпадом и граничним вредностима концентрација ПОПс материја које се односе на одлагање отпада који садржи или је контаминиран ПОПс материјама („Сл. гласник РС", бр. 65/11, 17/17)

Правилник о поступању са уређајима и отпадом који садржи ПЦБ („Сл. гласник РС", бр. 37/11)

Правилник о листи електричних и електронских производа, мерама забране и ограничења коришћења електричне и електронске опреме која садржи опасне материје, начину и поступку управљања отпадом од електричних и електронских производа („Сл. гласник РС", бр. 99/10)

Правилник о начину и поступку управљања отпадним возилима („Сл. гласник РС", бр. 98/10)

Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије („Сл. гласник РС", бр. 98/10)

Правилник о начину и поступку за управљање отпадним флуоресцентним цевима које садрже живу („Сл. гласник РС", бр. 97/10)

Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Сл. гласник РС", бр. 92/10, 77/21)

Правилник о начину и поступку управљања истрошеним батеријама и акумулаторима („Сл. гласник РС", бр. 86/10)

Правилник о поступању са отпадом који садржи азбест („Сл. гласник РС", бр. 75/10)

Правилник о садржини потврде о изузимању од обавезе прибављања дозволе за складиштење инертног и неопасног отпада („Сл. гласник РС", бр. 73/10)

Правилник о условима, начину и поступку управљања отпадним уљима („Сл. гласник РС", бр. 71/10)

Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл. гласник РС", бр. 56/10, 93/19, 39/21)

Правилник о начину и поступку управљања отпадним гумама („Сл. гласник РС", бр. 104/09, 81/10)

Правилник о садржини, начину вођења и изгледу Регистра издатих дозвола за управљање отпадом („Сл. гласник РС", бр. 95/10)

Правилник о усклађеним износима подстицајних средстава за поновну употребу, рециклажу и коришћење одређених врста отпада („Сл. гласник РС", бр. 25/23)

Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл. гласник РС”, број 36/09, 95/18-др закон) уређује услове заштите животне средине које амбалажа мора да испуњава за стављање у промет, управљање амбалажом и амбалажним отпадом, извештавање о амбалажи и амбалажном отпаду, економске инструменте, као и друга питања од значаја за управљање амбалажом и амбалажним отпадом. Овај закон примењује се за сву амбалажу пласирану на тржиште Републике Србије и сав амбалажни отпад који је настао привредним активностима на територији Републике Србије, без обзира на његово порекло, употребу и коришћени амбалажни материјал.

Подзаконски акти на основу Закона о амбалажи и амбалажном отпаду:

Уредба о утврђивању Плана смањења амбалажног отпада за период од 2020. до 2024. године („Сл. гласник РС", бр. 81/20)

- Правилник о хемикалијама за које је произвођач или увозник дужан да утврди кауцију за појединачну амбалажу у коју је смештена та хемикалија и о висини кауције за одређену амбалажу према врсти амбалаже или хемикалије која је у њу смештена („Сл. гласник РС", бр. 99/10)

- Правилник о обрасцима извештаја о управљању амбалажом и амбалажним отпадом („Сл. гласник РС", бр. 21/10, 10/13, 44/18 (др. закон))

- Даном почетка примене Закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, број 44/2018), односно 1. октобра 2018. године престају да важе одредбе овог правилника, у обрасцима, у делу у ком се установљава обавеза употребе печата у пословању друштава и предузетника (види члан 160. Закона - 44/2018-27).

- Правилник о садржини и начину вођења Регистра издатих дозвола за управљање амбалажним отпадом („Сл. гласник РС", бр. 76/09);

- Правилник о граничној вредности укупног нивоа концентрације олова, кадмијума, живе и шестовалентног хрома у амбалажи или њеним компонентама, изузецима од примене и року за примену граничне вредности („Сл. гласник РС", бр. 70/09);

- Правилник о врсти и годишњој количини амбалаже коришћене за упаковану робу стављену у промет за коју произвођач, увозник, паркер/пунилац и испоручилац није дужан да обезбеди управљање амбалажним отпадом („Сл. гласник РС", бр. 70/09);

- Правилник о начину нумерисања, скраћеницама и симболима на којима се заснива систем идентификације и означавања амбалажних материјала („Сл. гласник РС", бр. 70/09);

- Правилник о годишњој количини амбалажног отпада по врстама за које се обавезно обезбеђује простор за преузимање, сакупљање, разврставање и привремено складиштење („Сл. гласник РС", бр. 70/09);

- Правилник о критеријумима за одређивање шта може бити амбалажа, са примерима за примену критеријума и листи српских стандарда који се односе на основне захтеве које амбалажа мора да испуњава за стављање у промет („Сл. гласник РС", бр. 70/09);

- Правилник о врстама амбалаже са дугим веком трајања („Сл. гласник РС", бр. 70/09);

- Правилник о техничким и другим захтевима за пластичне кесе са адитивом за оксидациону разградњу и биоразградњу, о оцењивању усаглашености и условима које мора да испуни именовано тело („Сл. гласник РС", бр. 03/12);

Програм управљања отпадом у Републици Србији за период 2022-2031. године ("Сл. гласник РС", бр. 12/22):

Представља правни кровни документ у области управљања отпадом:

- Одређује основну оријентацију управљања отпадом за наредни период, у сагласности са политиком ЕУ у овој области и стратешким опредељењима Републике Србије;

- Усмерава активности хармонизације законодавства у процесу приближавања законодавству ЕУ;

- Идентификује одговорности за отпад и значај и улогу власничког усмеравања капитала;

- Поставља циљеве управљања отпадом за краткорочни и дугорочни период;

- Утврђује мере и активности за достизање постављених циљева.

Закон о локалној самоуправи („Сл. гласник РС", бр. 129/07, 83/1, 101/16, 47/18 и 111/21) уређује права и дужности јединице локалне самоуправе утврђене Уставом, законом, другим прописом и статутом (изворни делокруг и поверени послови), као што су доношење програма развоја, урбанистичких планова, буџета и завршних рачуна; уређење обављања комуналних делатности (одржавање чистоће у градовима и насељима, одржавање депонија итд.); обезбеђење организационих, материјалних и других услова за обављање комуналних делатности; старање о заштити животне средине. Закон дефинише и начин финансирања јединица локалне самоуправе и то из изворних јавних прихода општине и уступљених јавних прихода Републике (локалне комуналне таксе, накнада за заштиту животне средине, приходи од концесионе накнаде за обављање комуналних делатности и др.); дефинише и могућност сарадње и удруживања јединица локалне самоуправе ради остваривања заједничких циљева, планова и програма развоја, као и других потреба од заједничког интереса;

Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18) одређује комуналне делатности и уређује опште услове и начин њиховог обављања, омогућава организовање и обављање комуналних делатности за две или више општина, односно насеља, под условима утврђеним законом и споразумом скупштина тих општина, те даје овлашћење општини или граду да у складу са овим законом уређује и обезбеђује услове обављања комуналних делатности и њиховог развоја и др;

Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10 – Одлука УС РС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС РС, 50/13 – Одлука УС РС, 98/13 – Одлука УС РС, 132/14, 145/14 и Одлука УС РС - 65/17, 83/18, 31/19, 37/19.-др закон, 9/20, 52/21 и 62/23) уређује услове и начин планирања и уређења простора, услове и начин уређивања и коришћења грађевинског земљишта и изградње и употребе објеката; вршење надзора над применом одредаба овог закона и инспекцијски надзор; друга питања од значаја за уређење простора, уређивање и коришћење грађевинског земљишта и за изградњу објеката;

Закон о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС", бр. 135/04 и 36/09) одређује поступак процене утицаја на животну средину; начин израде и садржај студије о процени утицаја на животну средину; учешће заинтересованих органа и организација и јавности; прекогранично обавештавање за пројекте који могу имати значајне утицаје на животну средину друге државе; одређује врсте пројеката за чију се изградњу, односно реконструкцију и извођење обавезно врши процена утицаја на животну средину; дефинише надзор и институцију која врши верификацију урађене процене;

Закон о Стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС", бр. 135/04 и 88/10).

Овим законом уређују се услови, начин и поступак вршења процене утицаја одређених планова и програма на животну средину, ради обезбеђивања заштите животне средине и унапређивања одрживог развоја интегрисањем основних начела заштите животне средине у поступак припреме и усвајања планова и програма;

Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Сл. гласник РС", бр. 135/04, 25/15 и 109/21), уређује услове и поступке за издавање интегрисане дозволе за постројења и активности која могу имати негативне утицаје на здравље људи, животну средину или материјална добра; одређује врсте активности и постројења; уређује надзор и друга питања од значаја за спречавање и контролу загађивања животне средине.

Закон о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС", бр. 96/21) којим се уређују субјекти заштите животне средине од буке; мере и услови заштите од буке у животној средини; мерење буке у животној средини; приступ информацијама о буци; надзор и друга питања од значаја за заштиту животне средине и људи;

Закон о заштити ваздуха („Сл. гласник РС", бр. 36/09, 10/13 и 26/21) којим се уређује управљање квалитетом ваздуха и одређују мере, начин организовања и контрола спровођења заштите и побољшања квалитета ваздуха као природне вредности од општег интереса која ужива посебну заштиту;

Закон о заштити природе („Сл. гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка, 14/16, 95/18-др закон и 71/21) којим се уређују заштита и очување природе, биолошке, геолошке и предеоне разноврсности као дела животне средине;

Закон о водама („Сл. гласник РС”, бр. 30/10, 93/12 ,101/16, 95/18 и 95/18-др закон) прописује за које објекте су потребни водопривредни услови и водопривредна сагласност у које спадају и индустријски објекти из којих се испуштају отпадне воде у површинске и подземне воде или јавну канализацију, уређује обавезу изградње постројења за пречишћавање отпадних вода и објеката за одвођење и испуштање отпадних вода, укључујући индустријске и комуналне депоније;

Закон о превозу терета у друмском саобраћају („Сл. гласник РС”, бр. 68/15 и 41/18);

Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19);

Закон о привредним друштвима („Сл. гласник РС”, бр.36/11, 99/11, 83/14 - други закон, 05/15, 44/18, 95/18, 91/19 и 109/21).

## Законодавство ЕУ у области отпада

Оквир за европску политику управљања отпадом садржан је у резолуцији ЕУ Већа о Стратегији управљања отпадом (97/C76/01) која се темељи на оквирној директиви о отпаду (75/442/ECC) и другим европским прописима на подручју управљања отпадом. Постоје три кључна европска начела у оквиру европских политика за управљање отпадом и имају за циљ унапређење одрживости, смањење негативних утицаја на околину и промоцију ефикасног управљања отпадом. Планирање управљања отпадом на локалном нивоу обухвата та три кључна циља:

- Превенција настајања отпада кроз програме за едукацију становништва о смањењу потрошње ресурса и одлагању мање отпада, промовисање еколошког дизајна производа како би се продужио њихов век трајања, и усвајање одрживих пракси у локалним индустријама и компанијама.

- Рециклажа и поновна употреба што подразумева укључује развој система за одвојено прикупљање рециклабилних материјала, као што су папир, стакло, пластика и метали, те подстицање становништва и предузећа да активно учествују у рециклажи.

- Побољшање коначног збрињавања и надзора депонија како би се обезбедило еколошки прихватљиво одлагање отпада и како би се спречило даље загађење животне средине.

У документу Кохезиона политика Европске Уније као подршка развоју и запослености, 2021-2027, земље чланице настоје да повећају економску добит и да смање трошкове на начин да реше загађивања околине на самом извору. У сектору управљања отпадом то значи да се првенство даје превенцији, рециклажи и биолошкој разградњи отпада које су јефтиније и осигуравају вишу запосленост у односу на спаљивање и одлагање отпада.

У контексту приступања Републике Србије ЕУ, усвајање и почетак спровођења Плана управљања отпадом један је од краткорочних приоритета дефинисаних у Приступном партнерству. Приступно партнерство главни је инструмент претприступне стратегије земље кандидата и ЕУ којим се заједнички одређују краткорочни и средњорочни приоритети на путу ка пуноправном чланству.

Директиве ЕУ за подручје управљања отпадом организоване су у четири “групе” директива, зависно од тога да ли прописују:

- оквир управљања отпадом

- Оквирна директива о отпаду (Waste Framework Directive): Поставља општи оквир и принципе за управљање отпадом у ЕУ.

- Директива о опасном отпаду (Hazardous Waste Directive): Фокусира се на управљање опасним отпадом и прописује специфичне захтеве за његово третирање и одлагање.

- посебне токове отпада

- Директива о амбалажи и амбалажном отпаду (Packaging Waste Directive): Регулише управљање отпадом насталим из амбалаже.

- Директива о збрињавању отпадних уља (Waste Oils Directive): Бави се третманом отпадних уља.

- Директива о отпаду из индустрије у којој се користи титан-диоксид (Titanium Dioxide Waste Directive): Регулише отпад који настаје у производњи титан-диоксида.

- Директива о отпадним возилима (End-of-Life Vehicles Directive): Поставља смернице за одлагање и рециклажу отпадних возила.

- Директива о муљу из уређаја за пречишћавање отпадних вода (Sludge Directive): Регулише третман муља насталог у постројењима за пречишћавање отпадних вода.

- Директива о отпадној електричној и електроничкој опреми (WEEE Directive): Регулише третман отпадне електричне и електронске опреме.

- Директива о батеријама и акумулаторима који садрже одређене опасне супстанце (Batteries Directive): Регулише третман отпадних батерија и акумулатора.

- Директива о збрињавању полихлорованих бифенила и полихлорованих терфенила (PCB/PCT Directive): Бави се управљањем отпадом који садржи ове опасне хемикалије.

- пошиљке отпада, увоз и извоз отпада

- Уредба о надзору и контроли отпреме отпада на подручју и с подручја Еуропске Уније (Waste Shipment Regulation): Регулише прекогранични транспорт отпада и контролу пошиљки отпада.

- грађевине за обраду и одлагање отпада

- Директива о одлагалиштима (Landfill Directive): Поставља стандарде за одлагање отпада на депонијама.

- Директива о спаљивању отпада (Waste Incineration Directive): Регулише процес спаљивања отпада ради производње енергије.

- Директива о интегрисаном спречавању и контроли загађења (Integrated Pollution Prevention and Control Directive): Регулише постројења за обраду и третман отпада како би се смањили негативни утицаји на животну средину.

Ове групе директива заједно чине комплексан оквир за управљање отпадом у ЕУ и постављају специфичне смернице и стандарде за различите аспекте третмана отпада.

Обавезу планирања управљања отпадом, на начин да се од надлежних тела тражи израда планова управљања отпадом, директно прописују три директиве: оквирна директива о отпаду, директива о опасном отпаду и директива о амбалажи и амбалажном отпаду. Међутим, и други европски прописи, тј. директиве које се односе на посебне токове отпада и на објекте за обраду и одлагање отпада морају се узети у обзир током израде планова управљања отпадом.

Законодавство релевантно за комунални отпад:

Оквирна директива о отпаду (Direktiva 2018/851 Европског парламента и Савета о изменама и допунама Direktive 2008/98/EC о отпаду) поставља основне концепте и дефиниције везане за управљање отпадом, као што су дефиниције отпада или рециклаже. Уводи хијерархију отпада, принцип загађивач плаćа и проширену одговорност произвођача и поставља циљеве одвојеног сакупљања. Ово укључује Директиву о отпадним уљима 75/439/EEC, која је стављена ван снаге 12. децембра 2010.

Директива о депонијама (Директива 2018/850 Европског парламента и Савета о изменама и допунама Директиве 1999/31/EC о депонијама отпада). Има за циљ спречавање или смањење штетних ефеката депоније отпада на животну средину. Она дефинише различите категорије отпада и примењује се на све депоније. Такође класификује типове депонија и обавезује државе чланице да минимизирају биоразградиви отпад на депонијама.

Директива о амбалажи и амбалажном отпаду (Директива 2018/852/EC 2018/852 Европског парламента и Савета о изменама и допунама Директиве 94/62/EC о амбалажи и амбалажном отпаду). Њоме се утврђују мере и захтеви за спречавање, поновну употребу и опоравак амбалажног отпада у државама чланицама. Државе чланице морају осигурати да амбалажа која се ставља на тржиште испуњава основне захтеве. Директива подразумева принцип одговорности произвођача.

Директива о пластици за једнократну употребу (Директива 2019/904 Европског парламента и Савета о смањењу утицаја одређених пластичних производа на животну средину). Она има за намеру да смањи потрошњу одређених пластичних производа, наводи да је проширена одговорност произвођача укључена у циљеве и позива државе чланице да обезбеде одвојено сакупљање. Такође наводи листу пластичних производа за једнократну употребу (Single-use plastic products (SUPs)).

Директива о пластичним кесама (Директива 2015/720 Европског парламента и Савета 2015 о измени Директиве 94/62/EC у погледу смањења потрошње лаких пластичних кеса). То је амандман на Директиву о амбалажи и амбалажном отпаду (94/62/EC) и усвојен је да се бави неодрживом потрошњом и употребом лаганих пластичних врећица за ношење.

Директива о батеријама (Директива 2018/849 Европског парламента и Савета о изменама и допунама Директива 2000/53/EC о отпадним возилима, 2006/66/EC о батеријама и акумулаторима и отпадним батеријама и акумулаторима и 2012/19/ ЕУ о отпадној електричној и електронској опреми). Њоме се утврђују правила у вези са стављањем у промет батерија и акумулатора и забрана оних који садрже опасне материје. Такође укључује правила за сакупљање, третман, рециклажу и одлагање.

Директива о отпадној електричној и електронској опреми (Директива 2012/19/EU Европског парламента и Савета о отпадној електричној и електронској опреми (waste electrical and electronic equipment (WЕЕЕ)) (преиначена 2018/849/EC)). WЕЕЕ Директива успоставља обавезу да се WЕЕЕ прикупља одвојено за сортирање и рециклирање, поставља детаљан оквир за проширену одговорност произвођача и има за циљ да пружи подстицаје за побољшање дизајна електричне и електронске опреме како би се олакшала рециклажа. Уведена је да спречи стварање WЕЕЕ и да промовише поновну употребу, рециклажу и друге облике поновног повратка.

Уредба о отпреми отпада (Уредба (EZ) бр. 1013/2006 Европског парламента и Савета о пошиљкама отпада). Њоме се прецизирају поступци за контролу пошиљака отпада ради побољшања заштите животне средине и поставља систем контроле кретања отпада. То се односи на скоро све врсте отпада који се отпрема.

Базелска конвенција о контроли прекограничног кретања опасног отпада и њиховог одлагања је међународни уговор који има за циљ смањење кретања опасног отпада између нација.

Директива о екодизајну (Директива 2009/125/EC Европског парламента и Савета којом се успоставља оквир за постављање захтева за екодизајн за производе који се односе на енергију (преобликовање). Она обезбеђује правила широм ЕУ за побољшање еколошких перформанси производа, као што су као куćни апарати, информационе и комуникационе технологије или инжењеринг. Њиме се утврђују минимални обавезни захтеви за енергетску ефикасност ових производа.

Директива о индустријским емисијама (линк ис ектернал) (Директива 2010/75/ЕУ о индустријским емисијама (интегрисана превенција и контрола загађења, преиначена). Она има за циљ да спречи и контролише утицај индустријских активности на животну средину. Све индустријске инсталације, укључујуćи спаљивање отпада и ко. -постројења за спаљивање у ЕУ, морају имати еколошку дозволу на основу захтева које намеćе ова директива Директива о спаљивању отпада и законодавство о титанијум диоксиду (link is ekternal) замењено је IED.

Директива о индустријским емисијама (Директива 2010/75/ЕУ о индустријским емисијама (интегрисана превенција и контрола загађења, преиначена). Она има за циљ да спречи и контролише утицај индустријских активности на животну средину. Све индустријске инсталације, укључујуcћи постројења за спаљивање и коинсинерацију отпада у ЕУ, морају имати еколошку дозволу на основу захтева које намеćе ова директива. Директива о спаљивању отпада и законодавство о титанијум диоксиду замењени су Директивом о индустријским емисијама.

Уредба о статистици отпада (Уредба (EZ) бр. 2150/2002 Европског парламента и Савета о статистици отпада). Њоме се ствара оквир за израду статистике управљања отпадом на нивоу ЕУ, који ЕУ обезбјеђује податке у циљу праćења имплементације политике Заједнице о стварању, поврату и одлагању отпада.

Директива о одлагању PCB/PCT (Директива Савета 96/59/EC о одлагању полихлорованих бифенила и полихлорованих терфенила (PCB/PCT) бави се контролисаним одлагањем ових супстанци, деконтаминацијом или одлагањем опреме која садржи ПЦБ и/или одлагање искоришćених PCB-а у циљу њиховог потпуног елиминисања.

Други прописи о отпаду који не спадају у област комуналног отпада:

Директива о отпадним возилима (Директива 2000/53/EC Европског парламента и Савета о отпадним возилима, измењена Директивом 2018/849) има за циљ да ограничи производњу отпада који настаје од отпадних возила и да повеcћа поновну употребу, рециклажу и опоравак возила на крају века трајања и њихових компоненти. Директива успоставља стопу прикупљања за поновну употребу, опоравак и рециклирање. Ова Директива подразумева одговорност произвођача за производ.

Директива 2005/64/EC о одобрењу типа моторних возила у погледу њихове поновне употребе, рециклаже и поврата и измена Директиве Савета 70/156/EEC. Од произвођача возила се захтева да се придржавају минималних прагова за поновну употребу, рециклажу и опоравак саставних делова и материјала нових возила. Циљ је да се обезбеди да су возила дизајнирана да олакшају обраду на крају свог животног циклуса.

Директива RoHS (Директива 2011/65/ЕУ о ограничењу употребе одређених опасних супстанци у електричној и електронској опреми, преиначена). То захтева замену различитих тешких метала другим супстанцама у новој електричној и електронској опреми која улази на тржиште.

Уредба о нуспроизводима животињског подријетла (Уредба (EZ) бр. 1069/2009 Европског парламента и Веćа од 21. октобра 2009. о утврђивању здравствених правила у погледу нуспроизвода животињског порекла и добијених производа који нису намењени за људску исхрану и укида Уредбу (EC) бр. 1774/2002 (Уредба о нуспроизводима животињског подрекла).Ова Директива је повезана са безбедношcћу хране, али и са биоразградивим операцијама. Прописује правила за постројења за компостирање и биогас која третирају нуспроизводе животињског порекла.

Директива о третману градских отпадних вода (Директива Савета од 21. маја 1991. о пречишћавању градских отпадних вода (91/271/EEC). Она се односи на сакупљање, пречишćавање и испуштање градских отпадних вода и третман и испуштање отпадних вода из одређених индустријских сектора, има за циљ заштиту животне средине од штетних ефеката испуштања градских отпадних вода.

Директива о канализационом муљу у пољопривреди (Директива од 12. јуна 1986. о заштити животне средине, а посебно земљишта, када се отпадни муљ користи у пољопривреди (86/278/EEC). Она регулише употребу канализационог муља у пољопривреди ради спречавања штетних утицаја на животну средину и здравље. Поставља максималне вредности концентрација тешких метала.

Директива о рударском отпаду (Директива 2006/21/EC Европског парламента и Савета од 15. марта 2006. о управљању отпадом из рударских индустрија и о изменама и допунама Директиве 2004/35/EC). Директива предвиђа мере, поступке и смернице за спречавање или смањење било каквих штетних утицаја на животну средину и здравље људи, насталих као резултат управљања отпадом из екстрактивне индустрије.

Поред горе наведеног, постоји низ релевантних саопштења Европске комисије које су вредне посебне пажње због јаке везе са политиком отпада ЕУ и циркуларне економије:

Европски зелени договор пружа укупну стратегију ЕУ за постизање ефикасног коришcћења ресурса преласком са линеарног на модел циркуларне економије и има за циљ обнављање биодиверзитета и смањење загађења. Конкретно, идентификује потребу за смањењем стварања отпада и предвиђа промене у прикупљању отпада у ЕУ.

Акциони план циркуларне економије најављује специфичне стратегије за прелазак са линеарног на кружни модел на широком спектру материјала (пластика, текстил, храна, батерије, конструкција, итд.) и предвиђа циљеве смањења отпада, као и акције за промовисање поновне употребе, поправке и рециклаже.

Стратегија ЕУ за метан има за циљ смањење емисија метана из антропогених извора који потичу из сектора енергетике, пољопривреде и отпада. Намера је да промовише производњу биогаса, дигестата (као побољшивача земљишта) и биоматеријала од комуналног отпада, пољопривредног отпада, стајњака и воденог отпада. Конкретно, предвиђа промоцију компостирања и анаеробне дигестије.

Стратегија критичних сировина успоставља 10 акција у циљу подстицања истраживања и иновација на критичним сировинама и подстицања енергетске транзиције уз смањење ослањања ЕУ на земље које нису чланице ЕУ. Стратегија посебно предвиђа истраживање о другом животу (поновна употреба и поновна намена), стопама прикупљања, ефикасности рециклирања и обнављању материјала, рециклираном садржају и проширеној одговорности произвођача, али и домаcће рударство.

EU Renovation Wave намерава да побољша енергетске перформансе зграда тако што ćе барем удвостручити стопе реновирања у наредних десет година и осигурати да реновирање доведе до веćе енергетске ефикасности и ефикасности ресурса. Конкретно, предлаже да се промовише развој стандардизованих одрживих индустријских решења и поновна употреба отпадног материјала и ревизија циљева обнављања материјала постављених у законодавству ЕУ за грађевински отпад и отпад од рушења до краја 2024. године.

Европски одрживи инвестициони план је инвестициони стуб Европског зеленог договора и очигледно ćе мобилисати најмање 1 трилион евра одрживих инвестиција током следеће деценије. План намерава да олакша и стимулише јавне и приватне инвестиције потребне за прелазак на климатски неутралну, „зелену” економију.

8. акциони програм за животну средину је предлог Одлуке Европског парламента и Савета Европске уније која ће водити европску политику животне средине до 2030. године. Њиме се утврђује 6 приоритетних циљева везаних за прелазак на циркуларну економију, амбицију нултог загађења, рестаурацију биодиверзитета или климатски неутралног континента до 2050. године.

Важне измене оквирне директиве 2008/98/EC о управљању отпадом које су ступиле на снагу од 2015. године. Директива 2018/851 ЕУ о измени директиве 2008/98/ЕС о отпаду представља измену Оквирне директиве о отпаду у складу са раније прописаном хијерархијом управљања отпадом. Кључни захтеви које је прописала ова директива су у погледу одређивања специфичних циљева које треба достићи на нивоу ЕУ:

- Успостављање одвојеног скупљања барем за папир, метал, пластику и стакло, а најкасније до 1. јануара 2025. године за текстил;

- Заједнички циљ ЕУ за припрему за поновну употребу и рециклажу комуналног отпада је 65% масе отпада до 2035. године;

- Успостављање система разврставања грађевинског отпада барем за дрво, минералне фракције (бетон, цигла, плочице и керамика, камен), метал, стакло, пластика и гипс Директива 2008/98/ЕС је прописала циљеве за припрему за поновно искоришћење и рециклажу неопасног грађевинског отпада од минимално 70% масе отпада које је требало достићи до 2020. године. Ови циљеви и даље су на снази, а до краја 2024. године разматраће се и могуће је да ће доћи до новог предлога у погледу циљева за неопасан грађевински отпад;

- До краја 2023. године биоотпад се мора или одвојити и рециклирати на извору, или сакупити одвојено и не мешати са другим врстама отпада;

- До краја 2024. године државе чланице имају обавезу да успоставе одвојено прикупљање фракција опасног отпада које производе домаћинства;

- Уведене су измене које се односе на правила за израчунавања достигнутих циљева. У свом извештавању, државе чланице се морају придржавати правила израчунавања циљева, а нарочито треба да успоставе ефикасан систем контроле квалитета и следљивости комуналног отпада. С тим у вези донета је нова Имплементациона одлука Комисије (ЕУ) 2019/1004 која утврђује правила за израчунавање, проверу и извештавање података о отпаду у складу с Директивом 2008/98/EC.

Отпад који би у будућности морао одвојено да се сакупља из комуналног отпада:

Табела 1. Врсте отпада који се морају даље скупљати и одвајати из комуналног отпада у будућности

| Материјал из отпада | Врсте отпада за одвојено прикупљање | Индексни бројеви |
| --- | --- | --- |
| Папир | Папир и картон | 15 01 01 20 01 01 |
| Пластика | Пластичне боце, и остала амбалажа | 15 01 02 15 01 05 20 01 39 |
| Метал | Лименке амбалажа и други метални отпад који није опасан | 15 01 04 20 01 40 |
| Стакло | Тегле, боце и друга амбалажа и стакло | 15 01 07 20 01 02 |
| Текстил | Текстил | 15 01 09 20 01 10 20 01 11 |
| Опасан кућни-комунални отпад | Батерије, акумулатори, боје, истекли лекови, растварачи, азбест, уља... | 06 04 04* 15 01 10* 15 01 11* 15 02 02* 16 01 07* 16 01 13* 16 01 14* 16 02 12* 16 02 15* 17 03 03* 17 06 01* 17 06 05* 20 01 13* - 20 01 23* 20 01 26* 20 01 27* 20 01 29* 20 01 31* 20 01 33* 20 01 35* 20 01 37* |
| Био отпад | Кухињски и зелени отпад | 20 01 08 20 02 01 |

Закључно, приступ Европске уније управљању комуналним отпадом одражава њен ангажман за одрживост, заштиту животне средине и циркуларну економију. Путем комбинације строгих регулатива, иновативних иницијатива за прераду отпада у ресурсе и ангажовања заједнице, ЕУ је остварила значајан напредак у смањењу одлагања отпада на депоније, повећању стопа рециклирања и минимализацији еколошког утицаја комуналног отпада. Међутим, како идемо напред, императив је да се ови напори наставе развијати и прилагодити новим изазовима, као што су растућа потражња за ресурсима и потреба за већим смањењем отпада. Одржавањем проактивног става и подстицањем сарадње између држава чланица, ЕУ може наставити да предводи пут ка одрживом управљању комуналним отпадом, постављајући пример за Републику Србију с обзиром на њен статус као потенцијалне будуће чланице Европске уније (ЕУ) и обавезу усаглашавања са европским стандардима и директивама. Усаглашавање са ЕУ нормама ће захтевати доношење нових закона и регулатива који ће бити у складу са европским захтевима.

Усклађивање са европским стандардима за управљање комуналним отпадом може допринети побољшању еколошке одрживости у Србији. То може укључивати смањење одлагања отпада на депоније, повећање рециклирања и примену иновативних метода за третман отпада. Промена законодавства и улагање у модернизацију система управљања отпадом може имати економске импликације. Србија ће размотрити како ће финансирати ове промене и да ли ће бити потребна подршка из фондова ЕУ или других извора. Ефикасније управљање комуналним отпадом може допринети унапређењу квалитета живота грађана Србије кроз смањење загађења, боље здравље и чистију животну средину. Усклађивање са европским стандардима може отворити нова тржишта за рециклирање и управљање отпадом у Србији, што може донети економске користи и прилике за нове послове.

У суштини, усклађивање са европским стандардима за управљање комуналним отпадом може имати позитиван утицај на Србију и све јединице локалне самоуправе, како у еколошком, економском, тако и у социјалном смислу. Међутим, то ће захтевати напоре у прилагођавању законодавства и инфраструктуре како би се испунили европски захтеви и циљеви.

## Градски планови, стратегије и одлуке у области управљања отпадом

Град Прокупље је основна територијална јединица у којој грађани остварују право на локалну самоуправу у складу са Уставом, законом и Статутом. Грађани учествују у остваривању локалне самоуправе путем грађанске иницијативе, збора грађана, референдума, других облика учешћа грађана у обављању послова града и преко својих одборника у Скупштини града, у складу са Уставом, законом и Статутом.

Органи града су:

- Скупштина града,

- Градоначелник,

- Градско веће,

- Градска управа као и посебни органи основани одлуком Скупштине града у складу са посебним законом.

У оквиру градске управе формирано је Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено комуналне делатности.

Одељење за инспекцијски надзор, такође, обавља послове праћење стања, предлагање мера и надзор над применом закона и подзаконских аката из области заштите животне средине.

Документ који је израђен ради ефикаснијег управљања у области управљања отпадом је:

- Локални еколошки акциони план - ЛЕАП.

## ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

У складу са Законом о управљању отпадом, одговорности и надлежности у управљању комуналним отпадом су подељене између Републике и локалне самоуправе.

Локална самоуправа има одговорност за спровођење закона, уређење и обезбеђивање услова управљања комуналним отпадом. Законска основа која дефинише одговорност у овој области је у основи уређена Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, број 36/09 и 88/10), Законом о локалној самоуправи („Сл. гласник РС, број 129/07, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018“) и Законом о комуналним делатностима („Сл. гласник РС, број 88/2011, 104/2016 и 95/2018).

Вршилац комуналне делатности дужан је да организује свој рад и пословање на начин којим се обезбеђује:

- трајно и несметано пружање комуналних услуга корисницима под условима и на начин уређен законом, прописима и стандардима донесеним на основу закона;

- прописани или уговорени обим и квалитет комуналних услуга, који подразумева тачност у погледу рокова, сигурност корисника у добијању услуга и здравствену и хигијенску исправност у складу са позитивним прописима;

- предузимање мера одржавања, развоја и заштите комуналних објеката, постројења и опреме, који служе за обављање комуналних делатности;

- развој и унапређење квалитета и врсти комуналних услуга, као и унапређење организације и ефикасности рада.

### Процена одговорности за управљање отпадом у граду

Јединице локалне самоуправе су главни субјект који организује управљање комуналним отпадом створеним на одређеној територији. Они су одговорни за уређење, развој и администрацију система за управљање комуналним отпадом на својим територијама. Локална самоуправа одобрава локални план управљања отпадом и друге прописе о управљању комуналним отпадом који уређују систем управљања комуналним отпадом. Правила су обавезујућа за сва физичка и правна лица која се налазе на територији града, и за друга лица која учествују у релевантним активностима. Примена одредби и захтева мора осигурати рационално управљање комуналним отпадом, правилно извршавање јавних послова управљања и финансијских обавеза.

Закон о управљању отпадом дефинисао је обавезу локалних самоуправа да усвоје Локални план управљања отпадом, којима се дефинише управљање отпадом на њиховој територији. При том је важна едукација и јачање надлежних органа у јединици локалне самоуправе за преузимање одговорности у управљању отпадом и вођење базе података и извештавање о отпаду.

Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено - комуналне делатности, у оквиру којег се образују :

- Служба за имовинско - правна питања,

- Одсек за обједињену процедуру,

- Служба за урбанизам, стамбено - комуналне делатности и заштиту животне средине,

Обавља послове организовања, усмеравања и спровођења послова на заштити животне средине, праћењу стања из ове области и предлагању одговарајућих мера у складу са законом, реализацији израде и имплементацију локалног еколошког акционог плана; одлучивање о потреби израде процене утицаја на животну средину, одлучивања о давању сагласности на студију о процени утицаја; давање мишљења о потреби израде стратешке процене утицаја на животну средину; давање сагласности на извештај о стратешкој процени, издавање интегрисане дозволе и ревизија интегрисане дозволе, припрему предлога коришћења средстава остварених од накнаде за унапређење  и заштиту животне средине из надлежности града.

Обавља нормативне и управне послове из изворног делокруга, преузете и поверене послове посебним законом, стручне и административно техничке послове за органе локалне самоуправе за области из надлежности овог одељења.

Обавља и друге послове утврђене законом и другим прописима из ове области по налогу наченика градске управе.

На пословима управљања одпадом запослено је једно лице, док осам особа запослено на пословима које обављају комунални инспектори. Комунална полиција још увек није у функцији Града Прокупља.

Додатне организоване активности на одношењу кабастог отпада, пролећног уређења или било какве друге врсте на територији града Прокупља не постоје.

Одељење за инспекцијске послове обавља послове који се односе на:

- Праћење стања, предлагање мера и надзор над применом закона и подзаконских аката из области заштите животне средине, поступања са отпадним материјама, заштити од нејонизујућих зрачења, заштити природе, заштити од буке, поступању са хемикалијама, управљању отпадом и о процени утицаја на животну средину;  доношење решења и налагање мера у области заштите животне средине и праћење њиховог спровођења;

- Надзор  у области уређивања и одржавања објеката и јавних површина; јавну хигијену, надзор над уређењем града, јавних зелених површина.

У оквиру Одељења за инспекцијске послове градске управе на територији града запослено је 8 комуналних инспектора.

У сагласности са Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, број 36/09, 88/10),14/16, 95/18-др. закон и 35/23).

Јединица локалне самоуправе је надлежна да у области управљања отпадом:

- Донесе локални план управљања отпадом, обезбеђује услове и стара се о његовом спровођењу;

- уређује, обезбеђује, организује и спроводи управљање комуналним, односно инертним и неопасним отпадом на својој територији, у складу са законом;

- Уређује поступак наплате услуга у области управљања комуналним, односно инертним и неопасним отпадом на својој територији, у складу са законом;

- Издаје дозволе, одобрења и друге акте у складу са Законом о управљању отпадом, води евиденцију и податке доставља Министарству (дозволе за сакупљање , транспорт, третман и складиштење инертног и неопасног отпада на територији општине)

- На захтев Министарства даје мишљење у поступку издавања дозволе у складу са овим Законом;

- врши надзор и контролу мера поступања са отпадом у складу са овим законом;

- врши и друге послове утврђене законом.

У сагласности са Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, број 36/09 и 88/10, 14/16, 95/18-др.закон и 35/23), граду се поверава вршење инспекцијског надзора над активностима сакупљања и транспорта, складиштења, третмана и одлагања инертног и неопасног отпада, за које горе наведен надлежан орган издаје дозволу на основу овог закона. У вршењу послова инспекцијског надзора инспектор има право и дужност да проверава и конролише нарочито:

- спровођење и ажурирање планова управљања отпадом;

- спровођење и ажурирање радног плана постројења за управљање отпадом;

- употребу и коришћење одговарајућих технологија и ефикасног коришћења сировина и енергије;

- управљање отпадом у постројењима која стварају отпад, примену мера и поступака за смањење његових количина или опасних својстава, класификацију, сакупљање, складиштење, третман, транспорт и одлагање отпада;

- техничке карактеристике и капацитете, организацију и рад постројења за управљање отпадом, укључујући мониторинг, методе третмана и мере предострожности у складу са условима утврђеним у дозволи;

- испуњеност услова за изградњу и рад постројења за складиштење, третман и одлагање отпада;

- поступање са отпадом у току његовог сакупљања и транспорта, односно у току његовог кретања;

- поступање са отпадом у прекограничном кретању на позив царинских службеника;

- испуњеност услова за рад, затварање и рекултивацију постојећих депонија отпада и надзор над депонијом после њеног затварања у периоду од најмање 30 година;

- поступак класификације, складиштења, паковања, обележавања и транспорта опасног отпада, у складу са овим и другим законом;

- поступање са отпадом у складу са прописаним обавезама управљања посебним токовима отпада;

- примену прописаних мера и поступака за спречавање удеса и у случају удеса;

- прописане забране и ограничења;

- рад лица одговорног за управљање отпадом и квалификованог лица одговорног за стручни рад у постројењу за управљање отпадом;

- вођење и чување прописане евиденције са подацима о пореклу, одредишту, третману, врсти и количини отпада;

- спровођење других прописаних мера и поступака управљања отпадом. Јавне комуналне делатности могу да се организују за две или више општина. У том случају општине регулишу своја међусобна права и обавезе посебним уговором.

Одговорност произвођача отпада - домаћинства. Домаћинства су дужна да одлажу свој отпад у контејнере или одговарајуће посуде, које обезбеђује јединица локалне самоуправе, а опасан отпад из домаћинства (отпадне батерије, уља, боје и лакови, пестициди и др.) да предају на место одређено за селективно сакупљање опасног отпада или овлашћеном правном лицу за сакупљање опасног отпада. Домаћинства и други произвођачи комуналног отпада врше селекцију комуналног отпада ради рециклаже, тако што отпад намењен искоришћењу одлажу у одговарајуће контејнере, односно рециклажна дворишта, постављене од стране јединица локалне самоуправе. Домаћинства треба да купују производе који садрже рециклиране материјале.

Одговорност произвођача отпада - индустрија. Произвођачи отпада из индустрије треба да:

- израђују планове управљања отпадом  и организују његово спровођење, ако годишње производи више од 100 тона неопасног отпада или више од 200 килограма опасног отпада;

- прибави извештај о испитивању отпада и обнови га у случају промене технологије, промене порекла сировине, других активности које би утицале на промену карактера отпада и чува извештај најмање пет година;

- прибави одговарајућу потврду о изузимању од обавезе прибављања дозволе у складу са овим законом

- обезбеди примену начела хијерархије управљања отпадом;

- пријављују све врсте, састав и количине произведеног отпада;

- омогућују одвојено сакупљање, превоз и искоришћење и/или збрињавање (третман и/или одлагање) отпада који стварају у количини, односно проценту који је утврђен националним циљевима;

- користе технологије и развијају производњу на начин који обезбеђује рацинално коришћење природних ресурса, материјала и енергије;

- преда отпад лицу које је овлашћено за управљање отпадом ако није у могућности да организује поступање са отпадом

- води евиденцију о отпаду који настаје, који се предаје или одлаже;

- одреди лице одговорно за управљање отпадом;

- подстиче поновно коришћење и рециклажу прозвода и амбалаже на крају животног циклуса;

- у случају кад њихов производ после употреба постане опасан отпад да тај отпад преузму после употребе, без накнаде трошкова и са њим поступе у складу са законом;

- складишти отпад на начин који минимално утиче на здравље људи и животну средину;

- спречавају настајање отпада и смањују отпад на месту настанка.

- омогући надлежном инспектору контролу над локацијама, објектима, постројењима и документацијом.

Одговорних лица за управљање отпадом у складу са Законом дужна су да поступају на следећи начин:

- изради нацрт плана управљања отпадом из члана 15. овог закона, организује његово спровођење и ажурирање;

- предлаже мере превенције, смањења, поновног искоришћења и рециклаже отпада;

- прати спровођење закона и других прописа о управљању отпадом и извештава органе управљања.

Произвођач отпада или други држалац отпада може вршити третман отпада самостално или преко посредника или преко другог правног лица или предузетника које обавља послове третмана отпада, односно сакупљања отпада или преко јавног комуналног предузећа или путем јавно приватног партнерства како је прописано Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, број 36/09 и 88/10, 14/16 и 95/18-др.закон).

Сакупљачи отпада. Сакупљачи отпада треба да прибаве потребне дозволе за обављање делатности, да сакупљају отпад од произвођача или власника и транспортују га до постројења за управљање отпадом, да пријављују врсте, састав и количине отпада, да обезбеде да различите врсте отпада остану одвојене током транспорта, да опасан отпад посебно сакупља и транспортује, да отпад транспортује у затвореном возилу, контејнеру тј. на начин којим ће се спречити расипање отпада, организују коначно збрињавање/одлагање отпада у овлашћеном постројењу за третман.

Оператери постројења за третман отпада. Оператери ових постројења треба да припреме и донесу план управљања отпадом односно радни план постројења који ажурирају сваке три године, да израде план заштите од удеса, да прибаве потребне дозволе за обављање делатности, третирају отпад користећи најбоље доступне технике, пријављују врсте, састав и количине отпада који су рециклирали, третирали или одложили надлежном органу, као и који су произвели током рада постројења, обезбеде рекултивацију депоније после њеног затварања.

### Сакупљање отпада на територији града

Уговором број 355-1/11-1 од 11.01.2011. комуналне делатности на територији града Прокупља поверене су компанији PWW доо Србија. Овим уговором формирано је ново правно лице PWW Прокупље, које је на даље преузело некадашњу функцију ЈКП у домену управљања комуналним отпадом.

Привредно друштво PWW Прокупље обавља делатност сакупљања и транспорта неопасног отпада на територији Републике Србије наведеног у дозволи издатој од стране Министарства за заштиту животне средине. У дозволи регистарског броја 2034/1 дат је преглед отпада разврстаног у складу са Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада (Службени гласникРС, бр. 56/10, 93/19 и 39/21). У Прилогу је дата копија дозволе.

Сакупљање предметног неопасног отпада се врши у складу законском регулативом и на адекватан начин, а уз сагласност локалних самоуправа и градских власти са територије града, али и са произвођачима отпада са којима привредно друштво PWW Прокупље има потписане уговоре.

За сакупљање неопасног отпада привредно друштво PWW Прокупље користи металне контејнере димензија 1,1 m3 (762 комада), пластичне контејнере димензија 1,1 m3 (15 комада) и пластичне канте запремине 240l (5540 комада). Привредно друштво користи теретна возила у власништву и закупу за које поседује лиценцу за јавни превоз терета број ЛТД-2494/2018.

Дозвола за сакупљање и транспорт одпада је издата у марту 2022. године и траје до марта 2027. године. Према Закону о управљању отпадом, врши се редовна евиденција и обавештавање о количинама прикупљеног отпада са територије града.

У PWW Прокупље је запослено око 50 запослених. У техничком сектору су запослена 2 радника, док је на пословима одвожења смећа запослено 28 запослених. Особа задужена за управљање отпадом је Зоран Милошевић. Одлука о именовању лица за управљање отпадом издато од стране привредног субјекта је приложено у прилогу.

Прикупљен отпад са територије града се одвози на комуналну депонију Жељковац у Лесковцу. На територији Прокупља не постоји претоварна, нити трансфер станица, као ни рециклажно двориште.

# АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ

Комунални отпад је отпад из домаћинстава (кућни отпад), као и други отпад који је због своје природе или састава сличан отпаду из домаћинства и чине га:

- неопасан чврсти отпад из индустрије и

- отпад из комерцијалних установа и институција, пијачни отпад, баштенски отпад и остаци од чишћења улица.

Генераторе комуналног отпада представљају сва домаћинства на територији града, предузетници, привредна друштва, јавне установе, хотели, организације.

Отпад из домаћинстава се уобичајено не сматра опасним отпадом, с обзиром да се састоји од материјала којим је пре коначног одлагања руковао појединац. Међутим, ова врста отпада може веома да варира у саставу, а то у великој мери зависи од начина живљења „произвођача“ отпада. Примера ради, у земљама где је скоро све што се купује упаковано у амбалажу, амбалажа чини значајан део комуналног отпада. Следе материјали који су одбачени при припремању хране као што су љуске од воћа и поврћа, остаци од стругања меса, коске и сл. материјали који се не могу рециклирати. У комуналном отпаду се готово по правилу налазе и компоненте опасног отпада, јер у домаћинствима није уведен систем примарне сепарације како за рециклабилни, тако и за опасан отпад из домаћинства.

Комерцијални отпад је отпад који настаје у привредним субјектима, институцијама и другим организацијама, које се у целини или делимично баве трговином, услугама, канцеларијским пословима, спортом, рекреацијом или забавом.

Комерцијални отпад је по саставу врло сличан отпаду из домаћинстава, тако да се отпад из домаћинстава и комерцијални отпад називају и комуналним отпадом. Неопасан индустријски отпад који се генерише у региону произвођачи отпада сами предају опертерима са којим имају уговоре, биодеградабилни отпад из пољопривредних комбината и прехрамбене индустрије који се не користи поново већ углавном завршава на депонији, отпадни папир и картон који се сакупља и испоручује рециклерима папира.

Да би се могли предвидети будући утицаји на животну средину, неопходно је анализирати постојеће стање животне средине, које ће бити представљено у овом поглављу.

Већина података у овом поглављу је добијена од PWW Прокупље д.о.о., као и увидом у релевантна планска и остала документа, а информације су приказане у зависности од расположивости података, њихове релевантности и потребног нивоа детаљности. Анализом постојећег стања добијамо увид у проблеме који се тичу животне средине и информацију о најзначајнијим ресурсима на територији града.

Разлози који су горе набројани указују на то да је неопходна контрола и посебна пажња у вези са управљањем комуналним отпадом, као и да је неопходно развити методе при руковању отпадом, који су у складу са заштитом човекове околине.

## Врсте, количине и карактеристике отпада

Морфолошки састав чврстог отпада је масени удео појединих врста отпада у укупној маси отпада. На морфолошки састав утиче:

- број становника и степен развоја насеља;

- годишње доба, клима и географски положај;

- производна и услужна делатност на локалитету.

На састав комуналног чврстог отпада у великој мери утиче и годишње доба. Тако је током јесени и зиме повећан удео отпада од хране, док је за зимски период карактеристичан повећан удео минералних компонената.

Промене у социјалном и економском окружењу током последњих година изазвале су извесно смањење укупне продукције чврстог отпада као и промене његове структуре. Односно, дошло је до извесног смањења удела пластичних материјала, стаклене амбалаже, текстила и отпада са јавних површина, што се може тумачити општим падом животног стандарда.

Табела 11. Класификација опасног отпада који се може наћи у отпаду из домаћинства према Каталогу отпада

| 20 | 20 Комунални отпади (кућни отпад и слични комерцијални и индустријски отпади), укључујући одвојено сакупљене фракције |
| --- | --- |
| 20 01 | одвојено сакупљене фракције (изузев 15 01) 20 01 13* растварачи 20 01 14* киселине 20 01 15* базе 20 01 17* фото-хемикалије 20 01 19* пестициди (хербициди, инсектициди, фунгициди; средства против мишева и пацова итд.) 20 01 21* флуоресцентне цеви и други отпад који садржи живу (флуоресцентне лампе; 20 01 23* одбачена опрема која садржи хлорофлуороугљоводонике 20 01 26* уља и масти другачији од оних наведених у 20 01 25 (моторно уље; уље и маст за подмазивање; течност за кочнице; одмашћивач за мотор; антифриз; разне врсте уља итд.) 20 01 27* боја, мастила, лепкови и смоле који садрже опасне супстанце 20 01 29* детерџенти који садрже опасне супстанце (средства за чишћење домаћинства; паста за полирање; средство за прање мотора; средства за избељивање; средства за одгушивање; средства за одмашћивање итд.) 20 01 31* цитотоксични и цитостатични лекови 20 01 33* батерије и акумулатори укључени у 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03 и несортиране батерије и акумулатори који садрже ове батерије 20 01 35* одбачена електрична и електронска опрема другачија од оне наведене у 20 01 21 и 20 01 23 која садржи опасне компоненте 20 01 37* дрво које садржи опасне супстанце |

Нижи животни стандард је утицао да у саставу комуналног отпада преовлађује отпад од хране (органски отпад), папир и минералне компоненте (пепео и слично), док у земљама са вишим стандардом доминирају вештачки материјали (пластика и гума), текстил, стаклена и метална амбалажа.

Табела 12. Класификација амбалажног отпада према Каталогу отпада

|  | Отпад од амбалаже, апсорбенти, крпе за брисање, филтерски материјали и заштитне тканине, ако није другачије специфицирано |
| --- | --- |
| 15 01 | амбалажа (укључујући посебно сакупљену амбалажу у комуналном отпаду) 15 01 01 папирна и картонска амбалажа 15 01 02 пластична амбалажа 15 01 03 дрвена амбалажа 15 01 04 метална амбалажа 15 01 05 композитна амбалажа 15 01 06 мешана амбалажа 15 01 07 стаклена амбалажа 15 01 09 текстилна амбалажа |

Начин становања одређује густину отпада тако да:

- у градовима где преовлађује централно грејање у становима и где постоји канализација, густина отпада износи 0,18-0,25 t/m³;

- у градовима где је заступљен већи број зграда које имају индивидуално грејање, густина отпада износи 0,3-0,4 t/m³;

- у руралној средини где су углавном, заступљене индивидуалне куће са двориштем, баштом и њивама, постоје велике количине биљног отпада па густина отпада износи 0,11- 0,18 t/m³.

До ових разлика долази у највећој мери, зато што код градова са централним грејањем, у комуналном отпаду готово да нема остатака пепела, док је код насеља са већим учешћем индивидуалног грејања, у отпаду повећано учешће ситнијих фракција са већом насипном тежином (камен, прашина).

Подаци о месечним количинама варирају највише због количина баштенског отпада, органског отпада од спремања зимнице, пепела и сл., што су типичне групе сезонског отпада. Највеће количине отпада су крајем лета и почетком јесени.

На територији града Прокупља постоји више од сто сеоских насеља, међутим покривеност инфраструктуром која омогућава сакупљање отпада је знатно нижа. Број становника у сеоским насељима је изузетно низак.

У табелама достављеним од стране PWW Проклупље можемо видети осцилације у броју регистрованом броју домаћинстава, а самим тим у броју домаћинстава са којих се врши сакупљање одложеног отпада.

Табела 13. Обухват прикупљања комуналног отпада за 2020. годину

| ОБУХВАТ ПРИКУПЉАЊА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА 2020. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Матични број насеља | Назив насеља у општини Прокупље | Укупан број домаћинстава у насељу | Број домаћинстава обухваћених прикупљањем отпада |
| 735337 | Бела Вода | 79 | 41 |
| 735736 | Доња Топоница | 125 | 59 |
| 735981 | Мала Плана | 189 | 140 |
| 736210 | Прокупље | 8898 | 7388 |
| 736279 | Ресинац | 66 | 34 |

Узевши у обзир информације достављене од стране надлежних, можемо закључити да је мали број насеља покривен услугом прикупљања отпада.

Табела 14. Обухват прикупљања комуналног отпада за 2021. годину

| ОБУХВАТ ПРИКУПЉАЊА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА 2021. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Матични број насеља | Назив насеља у општини Прокупље | Укупан број домаћинстава у насељу | Број домаћинстава обухваћених прикупљањем отпада |
| 735337 | Бела Вода | 80 | 39 |
| 735736 | Доња Топоница | 122 | 54 |
| 735795 | Дреновац | 65 | 21 |
| 735981 | Мала Плана | 193 | 124 |
| 736210 | Прокупље | 8837 | 7292 |
| 736279 | Ресинац | 66 | 36 |

Осцилације у броју домаћинстава су приметне током датог прегледа кроз претходне три године.

Табела 15. Обухват прикупљања комуналног отпада за 2022. годину

| ОБУХВАТ ПРИКУПЉАЊА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА 2022. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Матични број насеља | Назив насеља у општини Прокупље | Укупан број домаћинстава у насељу | Број домаћинстава обухваћених прикупљањем отпада |
| 735736 | Доња Топоница | 125 | 57 |
| 735981 | Мала Плана | 189 | 1 |
| 736210 | Прокупље | 8898 | 6986 |
| 736279 | Ресинац | 66 | 36 |

Током 2022. је дошло до знатног смањења броја домаћинстава које користе ову услугу. Међутим, на основу достављених информација можемо закључити да се и на основу промена у броју домаћинстава, укупна количина насталог и прикупљеног отпада константно повећава кроз године.

Уочљива промена која настаје да је број становника у градском подручју у благом порасту у односу на сеоска подручја, што такође прати трендове и пројекције у демографским променама. Заједно са становништвом количина и структура отпада у градском подручју имају своје карактеристике у односу на отпад из сеоских домаћинстава, међутим у оба подручја навећа количина отпада је биоразградиви, кућни отпад. Генерисане количине отпада настале у протеклом периоду на територији града Прокупља су дате у наредној табели.

Табела 16. Прикупљене количине отпада у периоду од 2017-2022. године

| Година | На одлагање (t) | На поновно коришћење (t) |
| --- | --- | --- |
| 2017. | 3873,28 | 4583,69 |
| 2018. | 5859,32 | 2590,12 |
| 2019. | 7947,5 | 1314,68 |
| 2020. | 11878,92 | 38 |
| 2021. | 11687 | 38 |
| 2022. | 8359 | 35 |

Сагледавајући график прикупљеног отпада, можемо сагледати знатна повећања генерисаног отпада током 2020-2021. године, док је баш у том периоду количина отпада која је ушла у процес поновног коришћења на ниском нивоу у односу на период 2017-2019.

Овај број је потребно повећати у складу са зацртаним резултатима Акционог плана управаљања отпадом.

Табела 17. Графички приказ прикупљеног отпада за период од 2017-2022. године

Према графику количина прикупљеног отпада, у периоду од 2017-2022. можемо увидети да и количине прикупљеног отпада варирају заједно са осцилацијама у броју становништва на одређеној територији.

Број становника на територији целе општине је према последњем попису из 2022. је 38.291, док је на територији града 28.000 становника, на основу прикупљене и одложене количине отпада може се доћи до податка о генерисању отпада по становнику на територији насеља Прокупље по дану који износи око 0,29 kg/становнику дневно и нижа је од просека за целу Србију који износи 1,17 kg/становнику дневно (2020).

Запажа се слаба покривеност града комуналним услугама. Недељна количина прикупљерног отпада за 2022. износи 161,5 тона и варира током година. Преглед за претходне 3 године је дат у наредној табели.

Табела 18. Количине прикупљеног отпада

| КОЛИЧИНЕ ПРИКУПЉЕНОГ ОТПАДА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комунални отпад из домаћинстава, предузећа и установа (осим кабастог отпада) | Сезонске количине прикупљеног отпада |  |  |  | Средња вредност t/нед |
|  | Пролеће t/нед | Лето t/нед | Јесен t/нед | Зима t/нед |  |
| 2020. | 0,5 | 0,6 0 | 0,6 | 0,5 | 0,6 |
| 2021. | 220,4 | 242,2 | 238,9 | 197,5 | 224,8 |
| 2022. | 153,0 | 188,0 | 157,0 | 148,0 | 161,5 |

Упоређивањем извештајних резултата за 2021. год. са анализама у току претходних година, о саставу прикупљеног отпада, увиђамо да се бележи пораст количина свих сакупљених фракција.

У наставку је дат приказ састава прикупљеног комуналног отпада за 2020, 2021. и 2022. годину са анализом фракција по сезонским праћењима из Извештаја о управљању отпадом PWW PROKUPLJE (образац КОМ 1).

Приказ је дат у складу са Правилником о методологији за прикупљање података о саставу и количинама комуналног отпада на територији јединице локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 14/20).

Табела 19. Приказ састава комуналног отпада са анализом фракција за 2020. годину

| САСТАВ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фракције | Анализа фракција по сезонским анализама |  |  |  |  |  |  |  | Просечна вредност |  |
|  | Пролеће |  | Лето |  | Јесен |  | Зимa |  |  |  |
|  | Количина (t) | Удео % | Количина (t) | Удео % | Количина (t) | Удео % | Количина (t) | Удео % | Количина (t) | Удео % |
| Папир и картон | 0,0 | 1,75 | 0,0 | 1,71 | 0,0 | 1,73 | 0,0 | 1,74 | 0,0 | 1,73 |
| Стакло | 0,0 | 0,58 | 0,0 | 0,67 | 0,0 | 0,68 | 0,0 | 0,67 | 0,0 | 0,65 |
| Биоразградиви отпад | 0,4 | 85,35 | 0,5 | 85,26 | 0,5 | 84,66 | 0,5 | 84,17 | 0,5 | 84,86 |
| ПЕТ амбалажа | 0,0 | 0,65 | 0,0 | 0,72 | 0,0 | 0,75 | 0,0 | 0,76 | 0,0 | 0,72 |
| Други пластични и амбалажни отпад | 0,0 | 0,75 | 0,0 | 0,76 | 0,0 | 0,77 | 0,0 | 0,81 | 0,0 | 0,7 |
| Пластичне кесе | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Остала пластика | 0,0 | 0,77 | 0,0 | 0,84 | 0,0 | 0,84 | 0,0 | 0,87 | 0,0 | 0,83 |
| Метал - ферозни амбалажни | 0,0 | 0,53 | 0,0 | 0,51 | 0,0 | 0,60 | 0,0 | 0,55 | 0,0 | 0,55 |
| Метал - ферозни остали | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Метал - алуминијумске конзерве | 0,0 | 0,01 | 0,0 | 0,01 | 0,0 | 0,01 | 0,0 | 0,01 | 0,0 | 0,01 |
| Метал - остали неферозни метали | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Композитни материјали (картон/восак - картон/алуминијум | 0,0 | 0,73 | 0,0 | 0,74 | 0,0 | 0,70 | 0,0 | 0,61 | 0,0 | 0,70 |
| Гума | 0,0 | 0,71 | 0,0 | 0,74 | 0,0 | 0,77 | 0,0 | 0,83 | 0,0 | 0,76 |
| Текстил | 0,0 | 0,71 | 0,0 | 0,74 | 0,0 | 0,77 | 0,0 | 0,78 | 0,0 | 0,75 |
| Фини елементи | 0,0 | 5,56 | 0,0 | 5,38 | 0,0 | 5,79 | 0,0 | 6,17 | 0,0 | 5,72 |
| Остало | 0,0 | 1,90 | 0,0 | 1,91 | 0,0 | 1,95 | 0,0 | 2,04 | 0,0 | 1,95 |
| УКУПНО | 0,5 | 100,00 | 0,6 | 100,00 | 0,6 | 100,00 | 0,5 | 100,00 | 0,6 | 100,00 |

Табела 20. Приказ састава комуналног отпада са анализом фракција за 2021. годину

| САСТАВ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фракције | Анализа фракција по сезонским анализама |  |  |  |  |  |  |  | Просечна вредност |  |
|  | Пролеће |  | Лето |  | Јесен |  | Зимa |  |  |  |
|  | Количина (t) | Удео % | Количина (t) | Удео % | Количина (t) | Удео % | Количина (t) | Удео % | Количина (t) | Удео % |
| Папир и картон | 2,0 | 0,91 | 2,0 | 0,83 | 1,0 | 0,42 | 1,0 | 0,45 | 1,5 | 0,65 |
| Стакло | 2,0 | 0,91 | 2,0 | 0,83 | 2,0 | 0,83 | 1,0 | 0,45 | 1,8 | 0,76 |
| Биоразградиви отпад | 193,0 | 88,13 | 200,0 | 82,64 | 210,0 | 87,50 | 170,0 | 77,27 | 193,3 | 83,93 |
| ПЕТ амбалажа | 2,0 | 0,91 | 2,0 | 0,83 | 1,0 | 0,42 | 1,0 | 0,45 | 1,5 | 0,65 |
| Други пластични и амбалажни отпад | 0,0 | 0,00 | 1,0 | 0,41 | 1,0 | 0,42 | 1,0 | 0,45 | 0,8 | 0,33 |
| Пластичне кесе | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Остала Пластика | 1,0 | 0,46 | 1,0 | 0,41 | 1,0 | 0,42 | 0,0 | 0,00 | 0,8 | 0,33 |
| Метал - ферозни амбалажни | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 9,0 | 4,09 | 2,3 | 0,98 |
| Метал - ферозни остали | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Метал - алуминијумске конзерве | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 13,0 | 5,91 | 3,3 | 1,41 |
| Метал - остали неферозни метали | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Композитни материјали (картон/восак - картон/алуминијум | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 1,0 | 0,45 | 0,3 | 0,11 |
| Гума | 2,0 | 0,91 | 2,0 | 0,83 | 2,0 | 0,83 | 3,0 | 1,36 | 2,3 | 0,98 |
| Текстил | 3,0 | 1,37 | 2,0 | 0,83 | 3,0 | 1,25 | 2,0 | 0,91 | 2,5 | 1,09 |
| Фини елементи | 1,0 | 0,46 | 0,0 | 0,00 | 3,0 | 1,25 | 3,0 | 1,36 | 1,8 | 0,76 |
| Остало | 13,0 | 5,94 | 30,0 | 12,40 | 16,0 | 6,67 | 15,0 | 6,82 | 18,5 | 8,03 |
| УКУПНО | 219,0 | 100,00 | 242,0 | 100,00 | 240,0 | 100,00 | 220,0 | 100,00 | 230,3 | 100,00 |

Табела 21. Приказ састава комуналног отпада са анализом фракција за 2022. годину

| САСТАВ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фракције | Анализа фракција по сезонским анализама |  |  |  |  |  |  |  | Просечна вредност |  |
|  | Пролеће |  | Лето |  | Јесен |  | Зимa |  |  |  |
|  | Количина (t) | Удео % | Количина (t) | Удео % | Количина (t) | Удео % | Количина (t) | Удео % | Количина (t) | Удео % |
| Папир и картон | 4,2 | 2,76 | 3,8 | 2,02 | 3,7 | 2,36 | 3,4 | 2,30 | 3,8 | 2,34 |
| Стакло | 2,6 | 1,71 | 1,6 | 0,85 | 1,9 | 1,21 | 0,9 | 0,61 | 1,8 | 1,09 |
| Биоразградиви отпад | 119,0 | 78,19 | 156,0 | 83,02 | 134,0 | 85,57 | 111,0 | 75,20 | 130,0 | 80,71 |
| ПЕТ амбалажа | 2,1 | 1,38 | 1,7 | 0,90 | 1,2 | 0,77 | 2,4 | 1,63 | 1,9 | 1,15 |
| Други пластични и амбалажни отпад | 3,0 | 1,97 | 1,7 | 0,90 | 3,0 | 1,92 | 2,2 | 1,49 | 2,5 | 1,54 |
| Пластичне кесе | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Остала Пластика | 2,7 | 1,77 | 2,3 | 1,22 | 3,0 | 1,92 | 2,1 | 1,42 | 2,5 | 1,57 |
| Метал - ферозни амбалажни | 0,4 | 0,26 | 0,9 | 0,48 | 0,0 | 0,00 | 0,2 | 0,14 | 0,4 | 0,23 |
| Метал - ферозни остали | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Метал - алуминијумске конзерве | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Метал - остали неферозни метали | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Композитни материјали (картон/восак - картон/алуминијум | 1,8 | 1,18 | 1,8 | 0,96 | 0,5 | 0,32 | 2,0 | 1,36 | 1,5 | 0,95 |
| Гума | 0,4 | 0,26 | 1,0 | 0,53 | 0,3 | 0,19 | 1,4 | 0,95 | 0,8 | 0,48 |
| Текстил | 2,0 | 1,31 | 1,6 | 0,85 | 2,0 | 1,28 | 1,6 | 1,08 | 1,8 | 1,12 |
| Фини елементи | 10,0 | 6,57 | 10,0 | 5,32 | 5,7 | 3,64 | 15,0 | 10,16 | 10,2 | 6,32 |
| Остало | 4,0 | 2,63 | 5,5 | 2,93 | 1,3 | 0,83 | 5,4 | 3,66 | 4,1 | 2,51 |
| УКУПНО | 152,2 | 100,00 | 187,9 | 100,00 | 156,6 | 100,00 | 147,6 | 100,00 | 161,1 | 100,00 |

## Поступање са отпадом

У складу са ЕУ стандардима, до краја 2021. године на територији РС укупно је изграђено десет регионалних санитарних депонија и још две које нису регионалног типа.

Прикупљен отпад са територије града Прокупља се одвози на регионалну депонију Жељковац у Лесковцу. На територији града постојала је несанитарна депонија Дунек се од 2012. не користи за званично одлагање отпада. Међутим, према подацима грађани још увек одлажу свој отпад на несанитарну депонију Дунек.

Прикупљен отпад се не разврстава, не врши се примарна сепарација, нити било каква врста предтретмана ни третмана. На територији града Прокупља не постоји трансфер станица, која би у значајној мери олакшала руковање и претовар сакупљеног отпада који се односи на третман у Жељковац.

Регионална санитарна депонија "Жељковац", прихвата комунални отпад са територије 6 општина Јабланичког округа. На почетку, се вршило депоновање отпада без икаквог претходног третмана. Данас, након изградње Рециклажног центра, врши се примарна и секундарна селекција рециклабилног отпада пре депоновања.

Слика 10. Санитарна депоније"Жељковац" у току изградње

У оквиру комплекса Регионалне санитарне депоније "Жељковац", а у циљу смањења запремински укупне количине отпада, у наредним фазама развоја, предвиђа се изградња рециклажног постројења-чврстог комуналног отпада. Објекат је планиран и изграђен као приземни, површине 2400m2, састављен од два идентична функционална дела: хале за пријем и претовар отпада и хале за селекцију.

Одлагање отпадака на Регионалној депонији врши се површинским начином одлагања (по површини припремљеног терена). Возило које довози чврсте отпатке, пројектованим транспортним путем долази до одређене радне зоне или радне површине на телу регионалне депоније где истоварује отпатке. Количина отпада која ће се дневно одлагати на регионалној депонији "Жељковац" износи: 776,6 m3/дан комуналног несабијеног отпада или 246,65 m3/дан- комуналног сабијеног отпада (густина сабијеног комуналног отпада износи 0,83 t/m3 - добијена употребом компактора).

Отпад се по довожењу систематски распростире и равна у слојевима дебљине 0,2-0,3 m и сабијају компактором до одређене густине. На сваки сабијени слој булдожер распростире следећи танки слој отпада преко равне површине и тај слој се поново сабија компактором. Ова операција се понавља у току целог дана (или периода депоновања) по довожењу сваке количине отпадака и све док се не постигне укупна висина радног слоја отпада од 2,3 m, преко којег се распростире слој прекривног материјала од 0,2 m. Овим је завршено формирање једне ћелије.

На регионалној санитарној депонији "Жељковац", дозвољено је искључиво одлагање само оних врста отпадака који не производе штетне ефекте на животну средину и који не представљају извор опасности по здравље људи запослених на депонији и обухватају:

- комуналне отпатке;

- отпатке са јавних површина;

- отпатке из предузећа неиндустријског карактера;

- отпатке из трговина, административних објеката и сл.;

- пепео од ложења и пољопривредне отпатке (пепео и шљака пореклом од чврстих горива из котларница и из домаћинстава, могу се депоновати ако су потпуно угашени и ако не садрже никакве штетне елементе);

- отпаци из установа, касарни и школа су по свом саставу веома слични отпацима из домаћинства;

- грађевински шут, односно малтер, комади цигле, бетона и сл., користиће се за изградњу интерне саобраћајнице на радној етажи и

- индустријски отпад који је са хемијског и биолошког становишта неутралан, а не може се користити као секундарна сировина.

Отпаци који се не смеју депоновати на регионалној депонији су:

- отпаци угинулих животиња;

- индустријски отпаци који по својим карактеристикама припадају групи штетних и опасних материја;

- моторна уља и друга отпадна уља;

- медицински отпад; акумулатори и класичне батерије;

- материјал који има температуру паљења испод 1200оC (бензин, етар, угљендисулфид, керозин, уља, мазут и сл.);

- радиоактивни и експлозивни материјал и

- фекалије.

У циљу заштите озонског омотача, постоје посебне препоруке за депоновање расхладних уређаја који садрже фреон. Пре депоновања потребно је одстранити фреон помоћу специјалног уређаја за његову кондензацију, после чега се течни фреон уводи у боце у циљу поновне употребе, а расхладни уређај третира као кабасти отпад.

Несанитарна депонија Дунек на простору центра града Прокупља се и даље користи за недозвољено одлагање појединих врста отпада.

Грађевински отпад, анимални, као и све друге врсте кабастог отпада које грађани одлажу сами, најчешће заврши на депонији Дунек.

Несанитарна депонија Дунек је у процесу израде техничке документације за санацију и рекултивацију, међутим док сам процес не започне, депонија није ограђена и заштићена од неовлашћеног приступа.

Према ЛЕАП Прокупље управљање отпадом је таргетирано као један од проблема и област у којој је потребно додатно улагање новца и напора. Неопходно је изградити додатну инфраструктуру и набавити додатну опрему, као и унапредити целокупни систем. Према Локалном еколошком плану, смеће се скупља једном недељно.

Поступање са амбалажним отпадом

Амбалажа и амбалажни отпад се третирају посебним Законом о амбалажи и амбалажном отпаду (''Сл. гл. РС'', бр. 36/09 и 95/18-др закон). На основу овог Закона сваки произвођач, увозник, пакер/пунилац и испоручилац амбалаже и упакованог производа који после употребе постаје амбалажни отпад, обавезан је да организује управљање амбалажног отпада односно да организује његово сакупљање, рециклажу и/или поновно искоришћавање, у количини која је усаглашена постављеним националним циљевима. Зато је највећа количина амбалажног отпада генерисана у оквиру комерцијалног сектора, али и комунални (нарочито кућни) отпад појединачно представља највећи извор овог отпада.

Отпад прикупљен на територији града Прокупља се не разврстава, не постоји примарна селекција, нити било какав облик третмана отпада. Отпад се мери и разврстава тек приликом доласка на регионалну депонију Жељковац у Лесковцу.

Поступање са индустријским отпадом

У складу са већ поменутим принципима сакупљања отпада на територији града Прокупља, не постоји примарна селекција, па самим тим никакав вид сепаратног сакупљања није примењен, укључујући и сакупљање индустријског отпада.

Отпад из индустријских постројења се третира на исти начин као комунални отпад.

Посебни токови отпада

Дуги низ година у Републици Србији није постојао организован систем сакупљања коришћених акумулатора, батерија, електронске опреме, као ни службених возила тако да се нису користили као секундарне сировине већ се одлагали неконтролисано на дивљим депонијама где су их неорганизовано, прикупљала физичка лица. Усвајањем законских одредби које регулишу управљање отпадом у 2009. години ствара се оквир за покретање рециклаже посебних токова отпада.

У посебне токове отпада убраја се отпад који по својим својствима припада опасном отпаду и чији ток мора бити посебно уређен.

У посебне токове отпада, по Закону, спадају:

- Управљање истрошеним батеријама и акумулаторима (члан 47.);

- Управљање отпадним уљима (члан 48.);

- Управљање отпадним гумама (члан 49.);

- Управљање отпадом од електричних и електронских производа (члан 50.);

- Управљање отпадним флуоросцентним цевима које садрже живу (члан 51.);

- Управљање РСВ и РСВ отпадом (члан 52.);

- Управљање отпадом који садржи, састоји се или је контаминиран дуготрајним органским загађујућим материјама ( РОРс отпад ) (члан 53.);

- Управљање отпадом који садржи азбест (члан 54.);

- Управљање отпадним возилима (члан 55.);

- Управљање отпадом из објеката у којима се обавља здравствена заштита и

- фармацеутским отпадом (члан 56.);

- Управљање отпадом из производње титан-диоксида (члан 57.);

- Управљање амбалажом и амбалажним отпадом (члан 58.).

Истрошене батерије и акумулатори

Батеријама и акумулаторима који садрже тешке метале је забрањен промет. Батерије које се користе у кућним производима, играчкама, мобилним телефонима и сл. имају у себи одређене канцерогене или токсичне елементе (кадмијум), које након реаговања са водом или окружењем могу изазвати повећање степена ризика за добијање канцера код људи. Акумулатори из возила имају киселине које негативно утичу на животну средину и здравље људи.

Отпадна уља

Отпадна уља се не смеју испуштати на земљиште, у површинске и подземне воде нити у канализацију. Такође, забрањено је мешање отпадних уља током сакупљања и складиштења са материјама које би спречиле рециклажу самог уља или мешање уља са опасним отпадом.

На територији самог града није познато да постоји организовано сакупљање ове врсте отпада.

Отпадне гуме

Није познато да ли за ову врсту отпада постоји организовано прикупљање, нити било какав облик договора са локалним оператерима и вулканизерима.

Отпад од електричних и електронских производа - електронски отпад (е-отпад) У Републици Србији је уведено плаћање накнаде чији су обвезници произвођачи и увозници електричних и електронских производа, који после употребе постају отпад. Ова накнада се користи за сакупљање и третман овог отпада. Након усвајања принципа ''загађивач плаћа'' и WЕЕЕ директиве у ЕУ је забрањено депоновање електронског отпада на депонијама, поготово што у Србији већ постоје компаније које се баве рециклажом и извозом овог отпада. Произвођачи и увозници су у обавези да организују или плате сакупљање и рециклажу е-отпада, што кроз акције државе грађанима чини економски примамљиво да е-отпад правилно депонују, а не да га лагерују поред посуда за смеће или још горе да га одлажу у природи.

У електронски отпад спадају:

  - телевизори,

  - видео рекордери,

  - компјутери,

  - фрижидери,

  - мобилни телефони,

  - мали кућни апарати,

  - радио и транзиторски пријемници итд.

Сви ови производи садрже и олово и живу и кадмијум и хром и друге штетне супстанце, али такође садрже и скупоцене метале који рециклирање е-отпада чине, не само корисним за здравље људи и животну околину, већ и исплативим. Прецизне количине овог отпада није могуће утврдити, нити прецизно планирати (јер њихово коришћење је условљено како техничким карактеристикама самог производа, тако и стандардом становништва, тј. могућношћу грађана да прате напредак технике и технологије), али акције сакупљања овог отпада у Прокупљу показале су да је овај отпад и те како присутан (нажалост то показује и количина овог отпада на ''дивљим депонијама'' и несанитарној депонији Дунек).

Отпадне флуоросцентне цеви које садрже живу

Отпадне флуоросцентне цеви које садрже живу су такође опасне по животну околину, али и здравље људи, ако се неправилно депонују у природи.

POPs отпад и PCB отпад

РСВ су хемијске материје (нпр. за допуњавање трансформатора), чијим прометом и складиштењем, тј. забраном коришћења појединих, од ових материја, као и отпадом од ових материја се баве Агенција и Министарство. POPs отпад је отпад који се састоји, садржи или је контаминиран дуготрајним органским загађујућим материјама (РОРс материје). Овом проблематиком се бави Национални план за имплементацију Стокхолмске конвенције. Посебни акциони план се бави и отпадним пестицидима.

Отпад животињског порекла и пољопривредни отпад

Иако ове врсте отпада нису поменуте у посебним токовима отпада, јер системе за управљање овим отпадима успоставља надлежно Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде треба их истаћи у овом плану јер евидентно постоје.

Није познато да ли за ову врсту отпада постоји организовано прикупљање, нити било какав облик договора са локалним оператерима и властима. Ова врста отпада мора бити третирана на прописан начин.

Грађевински отпад и отпад од рушења

Ова врста отпада је врло присутна на градском подручју после рушења објеката, а на сеоском по ''дивљим депонијама'' у природи, те је потребно спречити неконтролисано одлагање овог отпада у животној средини.

Грађевински отпад се не сме трајно одлагати на месту настанка нити на локацијама које нису за то предвиђене. Власник овог отпада сноси трошкове управљања грађевинским отпадом и дужан је да обезбеди услове за одвојено сакупљање и привремено складиштење овог отпада.

Директива 2018/851 ЕУ о измени директиве 2008/98/ЕС о отпаду представља измену Оквирне директиве о отпаду у складу са раније прописаном хијерархијом управљања отпадом. Кључни захтеви које је прописала ова директива су у погледу одређивања специфичних циљева које треба достићи на нивоу ЕУ успостављање система разврставања грађевинског отпада барем за дрво,минералне фракције (бетон, цигла, плочице и керамика, камен), метал, стакло, пластика и гипс Директива 2008/98/ЕС је прописала циљеве за припрему за поновно искоришћење и рециклажу неопасног грађевинског отпада од минимално 70% масе отпада које је требало достићи до 2020. године. Ови циљеви и даље су на снази, а до краја 2024. године разматраће се и могуће је да ће доћи до новог предлога у погледу циљева за неопасан грађевински отпад. Током израде овог документа долази до доношења новог законског оквира за управљање грађевинским отпадом. Нови законски оквир ће захтевати да власник отпада, пре започињања грађевинских радова има израђен План управљања грађевинским отпадом. Нови законски оквир ће такође морати да пропише високе количине рециклираног грађевинског отпада.

Постојећа инфраструктура за третман отпада од грађења и рушења на територији Републике Србије обухвата само неколико дробиличних постројења и рециклажу мање од 1.000 t годишње отпада, иако велики број оператера има дозволу за третман различитих врста грађевинског отпада и отпада од рушења. Третман отпада од грађења и рушења као замене примарних ресурса за грађевинске активности прилично је неразвијен у Републици Србији. Ако се ствара у активностима реконструкције или рушења, минерални отпад од грађења и рушења користи се за равнање или другу врсту нивелације површина. Битуминозни материјал се у одређеној мери користи за путеве, или се поново искоришћава/употребљава на самом градилишту за одржавање путева.

Како је у последњих неколико година присутна повећана градња, повећане су и количине грађевинског отпада. Сва пажња усмерена је ка рециклажи неопасних материјала из грађевинског отпада. Основне етапе у оквиру поступка рециклаже јесу сортирање, дробљење и просејавање, а завршни производ је агрегат који се може користити у грађевинарству, за уређење земљишта и као замена за шљунак у бетонским елементима.

Према Програму за грађевински отпад и отпад од рушења, предлаже се да се на регионалном нивоу успоставе локације са мобилним јединицама. С обзиром на то да је постављање и одржавање система за управљање отпадом од грађења и рушења одговорност учесника на тржишту, те инсталације би превасходно требало да успостави приватни сектор. Земља од ископа може се користити за насипање и нивелацију терена, за девастиране локације итд.

На територији града Прокупља није познато да ли постоји званична локација на коју се одлаже отпад из грађевинарства. Према незваничним подацима, на основу искуства и визуелног прегледа, највеће количине ове врсте отпада се одлажу на несанитарну депонију Дунек.

У Републици Србији тренутно не постоји пракса одвојеног сакупљања отпада од грађења и рушења, и не постоји шема за рециклажу ове врсте отпада. Рециклирају се само мале количине отпада од грађења и рушења, асфалт се рециклира у малим количинама (у 2018. години рециклирано је мање од 1.000 t). Иако постоји генерална законска обавеза да произвођач отпада одвојено прикупља настали отпад и сортира га у складу с будућим третманом, ова одредба није на снази услед непостојања подзаконског акта. Тако, углавном се рециклира отпад високе економске вредности, попут метала, док се други потенцијално рециклабилни материјали одлажу на депонију или чешће завршавају на нелегалним локацијама. Недостају стандарди квалитета за третирани отпад од грађења и рушења.

Отпадна - неупотребљива возила

Порастом стандарда грађана дошло је до велике набавке свих врста возила, те њиховог раубовања и замене. Велики број отпадних возила и делова се већ прикупља на тзв. ауто отпадима. Није познато да ли постоје оператери са овом врстом отпада на територији града, који овај отпад привремено складиште и након одређеног времена га прослеђују компанијама које врше рециклирање и даљу прераду ауто шкољки, делова и неупотребљиве опреме.

Отпад који настаје у ванредним ситуацијама

За поступање са отпадом који настане услед доласка неке од непредвиђених ванредних ситуација (поплава - 2014. и сл.) надлежан је градски штаб за заштиту.

Према уговору склопљеном између градске управе и комуналног предузећа, у случају ванредних ситуација (поплава, земљотреса, пожара великих размера) PWW Prokuplje ће обављати оне послове који буду одређени посебним уговором са градом.

Медицински отпад: У укупном загађењу животне средине медицински отпад не заузима велики део, али је он потенцијално међу најопаснијим врстама отпада, јер може да доведе до зараза и тровања. Медицински отпад се не сме одлагати на депоније, спада у опасан отпад и комунално предузеће нема дозволу за његово сакупљање.

Поступање са фармацеутским отпадом: Третман фармацеутског отпада врши се само у постројењима која имају дозволу за третман опасног отпада.

## Начин скупљања отпада

Уговором број 355-1/11-1 од 11.01.2011. комуналне делатности поверене су компанији PWW доо Србија. Овим уговором формирано је ново правно лице PWW Прокупље, које је на даље преузело некадашњу функцију ЈКП у домену управљања комуналним отпадом.

Према годишњим извештајима које одговорна компанија за прикупљање отпадом шаље Агенцији за заштиту животне средине, покривеност града Прокупља услугама прикупљања отпада обухвата поред града Прокупља, и села:

  - Бела Вода

  - Доња Топоница

  - Мала Плана

  - Ресинац

На пословима управљања отпадом запослено је 8 возача комуналних возила и 17 комуналних радника за изношење комуналног отпада.

Процес прикупљања отпада у јавном комуналном предузећу у једном граду обично укључује неколико фаза, како би посао био ефикасно и квалитетно урађен, неопходно је добро испланирати и поставити инфраструктуру за прикупљање отпада, набавити неопходну механизацију и кадровски капацитет. Град Прокупље нема изражено развијену инфраструктуру за прикупљање отпада.

За покривеност целокупне територије која је покривена услугама за спровођење активности комуналног предузећа користи се 452 контејнера димензија 1,1 m3. Број канти од 120 литара које су распоређене на територији је 5540.

На овој територији не постоји примарна селекција отпада, нити било какав облик сепаратног прикупљања отпада. Према речима надлежних прикупљени отпад се без мерења превози на регионалну депонију Жељковац у Лесковцу.

На простору града не постоји, ни трансфер станица, нити рециклажно острво које би могло да унапреди систем управљања комуналним отпадом на овој територији.

На простору самог центра града, постоји несанитарна депонија Дунек, која се званично више не користи за депоновање отпада.

Од 2012. године на овој депонији нема организованог доношења и депоновања комуналног отпада. Међутим нека физичка и правна лица и даље нелегално одлажу свој комунални отпад овде на неколико позиција у оквиру депоније што се лепо види на снимцима из ваздуха који су касније презентовани у оквиру елабората. Сметлиште је покривено инертним материјалом, а на овом сметлишту и даље су присутне свеже количине комуналног отпада који се спорадично и неплански одлаже од стране непознатих физичких лица, као и грађевински отпад који се и даље организовано довози од стране приватних компанија, физичких лица и превозника.

На терену је видљиво да је у претходном периоду било радова на привременом делимичном покривању депоније и покривању сметлишта слојем земље и глине у слојевима. О томе не постоји пројекат санације или други технички документ, а према изјавама очевидаца и изјавама ове радове је спровела Војска Србије у претходном периоду након 2011. године.

На овај начин део површине депоније је умирен и делимично нивелисан. Међутим површину депоније која у ужем делу чини око 11 hа карактерише велики број денивелисаних површина, брегова и наслага комуналног отпада које су делимично покривене и затрављене. Такође у деловима дубоке и средње депоније након слојева који су делимично покривени земљом дошло је до формирања наслага изнад кота покривача и то гомила које неплански настају киповањем из камиона, мањих приколица као и гомила који грађани формирају на површини депоније. Иако депонија званично није активна, овде се одлажу мање количине отпада што се види на снимцима из ваздуха и са земље.

Управљање отпадом у Републици Србији у периоду 2011-2020. године који је припремила Агенција за заштиту животне средине, констатује се да је депонија Дунек једно од 136 великих сметлишта у Србији. Добра илустрација токсичности процедних вода (воде које се процеђују из тела депоније, а састоје се од кише, воде доспеле са стране или воде настале у самом телу депоније) са сметлишта је искуство комуналног предузећа из Бечеја. Наиме, струјни кабл, заштићен пластичном каналицом и изолацијом, провучен испод тела депоније је за само шест месеци оштећен, а пластика и гума растворени услед дејства овакве воде, што су радници предузећа установили након прекида напајања струјом на самој депонији.

Такав исти раствор, довољно снажан да нагризе пластику и изолацију кабла већег попречног пресека, у виду процедних вода одлази са депонија у земљу  и подземне воде и стиже до пољопривредних усева и на већој удаљености од сметлишта, што потврђују и бројна међународна истраживања.

Градска управа у Прокупљу обавља издавање дозвола за сакупљање и привремено складиштење инертног и неопасног отпада на територији града, у складу са Законом о управљању отпадом.

План одношења отпада, дат је прилогу документа. Распоред оношења отпада је подељен у четири линије. Ова подела обухвата и сменски рад у две смене, док линија 3, обухвата ноћни рад, тј. трећу смену.

## Цена услуга

PWW Prokuplje д.о.о. је као предузеће почело са радом 01.02.2011. године у оквиру имплементације потписаног уговора о обављању комуналне делатности између града Прокупља и самог преузећа. Привредно друштво је организовано кроз финансијски и технички сектор.

Сакупљање и одвожење смећа се обавља на територији града са шест камиона и једним доставним возилом. Комунални отпад се одвози на регионалну санитарну депонију на локацији Жељковац која је у раду од 09.10.2009. године, где се врши и одвајање секундарних сирована и врши мерење количина сакупљеног отпада.

У наставку је дат ценовник услуга за град Прокупље. Ценовник се примењује и важи од 01.05.2023. године. Цене услуга су дате без ПДВ-а који је 10% за ову врсту услуга. Цене су важеће за количине смећа од 10.000 тона на годишњем нивоу и прерачунате у односу на основну цену депоновања од 2.730,00 динара по тони отпада.

## Расположива механизација

Узевши у обзир обим и врсту послова које обавља комунално предузеће PWW Прокупље неопходна је одговарајућа механизација како би се испуниле захтеване обавезе. У наставку је дат преглед механизације, опреме и распоред одвожења комуналног отпада на територији града Прокупља.

Табела 22. Преглед возног парка PWW Прокупље намењеног за комунални отпад

| РБ | Марка и тип | Запремина возила | Год. производ. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IVEKO Daili | 3 m3 | 2011. |
| 2 | IVEKO Kargo 180E25 | 16 m3 | 2010. |
| 3 | VOLVO FM 330 | 22 m3 | 2011. |
| 4 | VOLVO FES 320 | 22 m3 | 2008. |
| 5 | IVEKO Kargo | 7 m3 | 2018. |
| 6 | IVEKO Straliss | 22 m3 | 2018. |

Отпад се одвози на депонију Жељковац у Лесковцу. У следећој табели је дат број контејнера приказан према обиму које поседује PWW Прокупље.

Табела 23. Број контејнера и канти

| ТИП КОНТЕЈНЕРА | КОЛИЧИНА ПОСУДА |
| --- | --- |
| Контејнери од 1,1m3 за ком. отпад | 452 ком. |
| Канте од 120 l | 5540 ком. |

У PWW Prokuplje је запослено 8 возача комуналних возила и 17 комуналних радника за изношење комуналног отпада.

## Дивље депоније

Дивље депоније представљају оне локације где људи неовлашћено одлажу отпад без примене одговарајућих еколошких стандарда и без надзора или дозволе. Ове депоније често настају на неурбанизованим или заборављеним подручјима, као и на ободима градова. Иако се проблем дивљих депонија среће широм земље, он има широке и озбиљне еколошке, здравствене и друштвене последице.

Еколошки аспект дивљих депонија обухвата загађење земљишта и водених токова, што може довести до отпуштања опасних хемикалија и токсина у животну средину. Ово може угрозити здравље флоре и фауне у том подручју, а у крајњем случају и здравље људи који су изложени тим загађивачима.

Здравствени ризици укључују могућност ширења болести и инфекција кроз преносиоце зараза као што су инсекти и гризачи. Дивље депоније могу бити и погодно тло за ширење болести и промовисање несигурних хигијенских услова.

Социоекономски аспект дивљих депонија укључује смањење вредности некретнина у околним областима и спречавање развоја туризма. Такође, чишћење и санација дивљих депонија захтевају значајна финансијска средства, која би могла бити боље искоришћена у другим областима.

Борба против дивљих депонија захтева координисане напоре од стране владиних институција, неправних организација и грађанског друштва. Образовање и подизање свести о важности правилног одлагања отпада могу играти кључну улогу у смањењу овог проблема и заштити животне средине за будуће генерације.

На основу података које градска управа Прокупља на годишњем нивоу доставља Агенцији за заштиту животне средине у 2022. години регистровано је 16 дивљих депонија и једна стара главна несанитарна депонија Дунек.

Број дивљих депонија је смањен у односу на претходни период.

## Резиме постојећег стања управљања отпадом

Комунално предузеће одговорно је за управљање комуналним отпадом на територији града Прокупља.

Табела 24. Град Прокупље

| ПИБ произвођача / власника | 106930877 | Матични број произвођача / власника |  | 20708115 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив произвођача/власника |  | PORR - WERNER & WEBER - PROKUPLJE DOO PROKUPLJE |  |  |
| Адреса произвођача/ власника | Град | ПРОКУПЉЕ |  |  |
|  | Место | ПРОКУПЉЕ | Поштански број | 18400 |
|  | Улица и број | Страхињића Бана бр.6 |  |  |
|  | Телефон | +381 27 322673 | Телефакс | +381 27 322673 |
|  | Е маил | slavisa.stankovic@pww.rs |  |  |

Министарство за заштиту животне средине је 23. фебруара 2022. године издало интегралну дозволу за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији Републике Србије, регистарски број 2034/1, привредном друштву PWW PROKUPLJE д.о.о. Прокупље.

Шифра делатности: - сакупљање неопасног чврстог отпада (смеће) на локалној територији, као што је сакупљање комуналног и комерцијалног отпада у контејнере што може бити мешавина материјала који се могу поновно употребити - сакупљање рециклабилних материјала - сакупљање отпада са јавних површина - сакупљање грађевинског отпада - сакупљање и уклањање отпадака као што су гране и шљунак - сакупљање текстилног отпада - активности у трансфер станицама за неопасан отпад.

Отпад се сакупља и одвози на регионалну депонију Жељковац у Лесковцу. Инсталирањем опреме за сакупљање и одвајање секундарних сировина почело је збрињавање комуналног отпада у складу са прописаним стандардима.

На територији самог града не постоје рециклажна острва, рециклажно двориште, нити трансфер станица, као ни канте за примарну селекцију. Селекција отпада, мерење и разврставање се одвија на депонији у Жељковцу. Према интерним документима PWW PROKJUPLJE планирана су проширења на остала села на територији града Прокупља.

Планирана села за проширење су:

Доња Трнава, Булатовац, Горња Трнава, Рељинац, Југовац, Баботинац, Пашинац, Доња Речица, Горња Речица, Белогош, Поточић, Меровац, Мршељ, Велика Плана, Здравиње, Крњи Град, Прекопуце, Кончић, Бресничић, Водице, Ћуковац, Смрдан, Прекидин, Гојиновац, Конџељ, Мађаре, Белољин, Туларе, Плочник, Баце, Бабин Поток, Ново Село, Нова Божурина, Бериље, Доња Стражава, Горња Стражава, Горње Кординце, Бајчинце, Микуловац, Костеница, Клисурица, Џигољ, Петровац, Доње Кординце, Балиновац.

Уколико се проширење догоди, у овим селима ће се услуга одношења отпада вршити једном недељно. У складу са акционим планом управљања отпада обим прикупљања мора бити 87% територије најкасније до 2027. године.

Један од основних задатака доносиоца одлука поред обавезе унапређења система управљања отпадом, која би укључивала проширење система сакупљања отпада, увођење примарне селекције, јесте и санација и рекултивација несанитарне депоније Дунек.

Од 2012. године на овој депонији нема организованог доношења и депоновања комуналног отпада. Међутим нека физичка и правна лица и даље нелегално одлажу свој комунални отпад овде на неколико позиција у оквиру депоније што се лепо види на снимцима из ваздуха који су касније презентовани у оквиру елабората. Сметлиште је покривено инертним материјалом, а на овом сметлишту и даље су присутне свеже количине комуналног отпада који се спорадично и неплански одлаже од стране непознатих физичких лица, као и грађевински отпад који се и даље организовано довози од стране приватних компанија, физичких лица и превозника.

Загађење које емитују несанитарне депоније могло би се поделити у три групе: депонијски гасови, у оквиру којих је и честично загађење, чврсти остатак који десорбује опасне материје и процедне воде. Ниједна несанитарна депонија нема одговарајуће механизме заштите како би задржала материје које могу бити штетне да се не излију у оцедне воде, земљиште и тако индиректно уђу и у ланац исхране.

Сметлиште је проширено на великој површини па су присутне наслаге дубине од 2m до 10 m неравномерно распоређене на површини од око 11 ha. Према типу сметлишта ово је несанитарно сметлиште просечне висине од око 5 m, настало планским и непланским одлагањем комуналног и другог отпада у току више од 3 деценије. Обзиром да слојеви отпада нису никада били компактирани, да не постоји грађевински формирано тело депоније.

Израчунато је да је укупна количина депонованог отпадног материјала, инертног материјала и покривке око 368.000 m3 на око 11 hа.

Иако на депонију-сметлиште ЈКП не одлаже комунални отпад више од 5 година, грађани и грађевинци и даље на депонију одлажу отпад приколицама, камионима, зато што ова парцела нема ограду. Око депоније је потребно поставити ограду пре почетка радова и више контејнера, као и одредити место у Прокупљу где ће се на даље одлагати грађевински шут у складу са новим планом управљања отпадом. Ограду поставити са две капије. Потребно је обезбедити приступни пут ватрогасном возилу.

Закључна оцена стања управљања отпадом

На основу свега наведеног, може се оценити да је постојеће стање у области управљања отпадом у Прокупљу не задовољавајуће из следећих разлога:

    - нема ефикасних инструмената за подстицање смањивања настајања отпада као приоритета у хијерархији управљања отпадом,

    - не постоји катастар дивљих депонија

    - опасан отпад из домаћинстава не сакупља се одвојено од мешаног комуналног отпада.

Као и у сваком великом систему, постоје делови који захтевају константно унапређивање и рад, на различитим подручјима, ради унапређења функционисања система :

    - Покривеност услугама

    - Примарна селекција

    - Изградња

    - Трансфер станице

    - Изградња рециклажног дворишта

    - Санација несанитарне депоније Дунек

    - Електронски отпад- Проблем представљају електронски отпад за који не постоји довољно развијена инфраструктура, као ни установљен и развијен систем обуке и јачања јавне свести за решавање проблема ове врсте отпада.

    - Кабасти отпад

    - Смањење органске фракције у отпаду.

    - Недостатак радне снаге

    - Надзора над токовима отпада, садржајем одложеног отпада и неконтролисаног одлагања опасног отпада,

    - Неразумевање значаја правилног третмана отпада и недостатак свести о заштити животне средине код грађана,

    - Непостојање навике, воље, праксе и инфраструктуре одвојеног сакупљања отпада.

## Информисање грађана

Начело информисања и учешћа јавности је једно од основних начела заштите животне средине и једно од основних демократских принципа, према коме свако има право да буде обавештен о стању животне средине и да учествује у поступку доношења одлука чије би спровођење могло да утиче на животну средину. На тај начин је омогућено грађанима да дају свој допринос у остваривању бољег живота и здравог животног окружења. С друге стране, укључивање шире јавности у процес доношења одлука, као и спровођење и праћење политике животне средине и њених циљева, неопходан је предуслов за одговорну и ефикасну јавну управу.

На основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл.гласник РС" бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/2010) и Упутства за израду и објављивање информатора о раду државног органа ("Сл. гласник РС" бр. 68/2010) објављује се Информатор о раду.

Све информације о раду градске управе, као и самог надлежног сектора за заштиту животне средине у оквиру Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено- комуналне делатности су доступне на адреси: www.prokuplje.org.rs

Контакт лица овлашћеног за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:

- Адреса (улица и број): Страхињића Бана бр.6

- Поштански број: 18400

- Седиште: Прокупље

- Матични број (МБ): 20708115

- Порески идентификациони број (ПИБ): 106930877

- Адреса електронске поште одређене за пријем електронских поднесака органа slavisa.stankovic@pww.rs

За редовно, благовремено, истинито и потпуно обавештавање јавности одговорни су Надзорни одбор и директор. Документи и подаци који се сматрају пословном тајном не смеју се саопштавати и чинити доступним неовлашћеним лицима.

Учешће јавности у одлучивању и облици двосмерне комуникације са грађанима:

Један од основних видова учешћа јавности у поступцима одлучивања је јавна расправа путем које је заинтересованој јавности омогућено да разматра и даје своје предлоге и сугестије о локалним питањима од значаја за животну средину. У складу са законском обавезом, Одељење надлежно за заштиту животне средине организује јавне расправе у току поступака доношења одлука од значаја за заштиту животне средине и у поступцима давања сагласности на студије о процени утицаја пројекта на животну средину.

# ПЛАНИРАЊЕ УПРАВЉАЊА КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ У ГРАДУ ПРОКУПЉУ

Планирање представља скуп претпоставки и претпостављених активности, заснованих на предвиђањима количина генерисаног отпада на локалном нивоу, које треба да допринесу постизању утврђених циљева који се односе на различите типове отпада, узимајући у обзир све садашње и будуће расположиве материјалне, техничке и људске ресурсе за пружање услуга управљања отпадом.

Активности којима треба да се бави локално комунално предузеће за управљање отпадом на територији града, треба да буду:

- изградња и рад нове регионалне санитарне депоније и трансфер станица;

- транспорт отпада од трансфер станице до регионалне депоније;

- издвајање, сакупљање и сепарација рециклабилног отпада из комуналног отпада;

- припрема или прерада секундарних сировина и пласман на тржишту;

- развој и унапређење система за рециклажу и изградња потребних објеката;

- развој система за издвајање отпадних уља, третман акумулатора и батерија, третман електричне и електронске опреме, третман неупотребљивих возила;

- изградња постројења за компостирање органског отпада и/или

- развој система за искоришћење отпада у енергетске сврхе (спаљивање отпада, искоришћење биомасе као енергетског потенцијала, коришћење биогаса за производњу енергије, и др.);

Како је иначе наведено у циљу смањења трошкова инвестиције предлаже се изградња трансфер станица које ће имати само основне елементе за рад, односно, неће поседовати постројења за сепарацију с обзиром на релативно малу количину отпада која ће се на њима сакупљати. Отпад ће се са трансфер станица односити на регионалну депонију специјалним камионима за роло контејнере, запремине до 30 m3.

Посао сакупљања отпада, од домаћинстава, мањих привредних објеката, индустрије и других корисника услуга, по општинама, ће као и до сада вршити локална комунална предузећа (или приватни предузетници), која ће за те услуге наплаћивати накнаду, док ће трансфер станицама плаћати да преузму сакупљени отпад.

Финансирање почетне инвестиције изградње регионалне депоније и трансфер станица се може вршити сопственим капиталом, комерцијалним кредитом банке, акционарским улагањима, укључивањем стратешког партнера и на друге начине. Обзиром на тешку финансијску ситуацију општина у региону, највероватнија је опција финансирања укључивањем стратешког партнера.

Важно је нагласити, да је овај пројекат од општег значаја за развој региона, утиче на унапређивање начина управљања отпадом и повећање еколошке свести становника, те би држава на основу тога могла да обезбеди бесповратну финансијску помоћ и да учествује у остваривању овог пројекта, посебно имајући у виду тежак материјални положај становника овог региона.

Посао сакупљања отпада, од домаћинстава, мањих привредних објеката, индустрије и других корисника услуга, на подручју града као и у сеоским подручјима, ће као и до сада вршити локално комунално предузеће.

Домаћинства се морају охрабрити да самостално компостирају део зеленог отпада за сопствене потребе кроз програм субвенција за опрему или кроз умањење рачуна за комуналне услуге.

На основу предвиђених, односно, процењених параметара, биће урађена финансијска анализа рада која може послужити као врло реална почетна информација за доношење одлука и процену износа укупних инвестиција.

Након доношења одлуке о избору начина и услова рада, организације, финансирања као и власничке структуре и осталих услова, неопходно је урадити детаљну или прво претходну студију изводљивости. Тренутно многи услови још нису познати и то може утицати на исход прорачуна прихода и расхода.

У пракси је готово немогуће имати прецизна очекивања у погледу будућих новчаних токова пројекта, „добити“ и релативне шансе за постизање сигурног повраћаја инвестиције.

## ОЧЕКИВАНЕ ВРСТЕ, КОЛИЧИНЕ И ПОРЕКЛО УКУПНОГ ОТПАДА

### Очекиване количине комуналног отпада

Приликом пројекције количина комуналног отпада који ће се стварати до 2032. године узета је у обзир промена броја становника и промена животног стандарда грађана. Моделовањем су добијени пoдaци o прojeктoвaним кoличинaмa oтпaдa нa нивoу Републике Србиje зa пoсмaтрaни пeриoд.

Очекиване количине отпада планирају се за период у наредних 5 - 10 година. Очекивана укупна количина отпада која се генерише у Прокупљу на основу садашње измерене количине (38.291 становника према процени пописа из 2022.) за 2032 годину је 10.745,03 t/god. Према методологији коришћеној у Програму управљања отпадом у РС количина отпада која би се одлагала на депонију је око 9.000 t, према садашњем тренду.

Табела 25. Очекиване количине отпада

| Године | Генерисане количине отпада (t) | Одложене количине отпада (t) | Проценти депоновања (%) | Напомена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022. | 8394 | 8394 | 1 |  |
| 2023. | 8603,85 | 8403,85 | 0,98 | допринос повећане рециклаже |
| 2024. | 8818,95 | 8468,95 | 0,96 | допринос поновног искоришћења |
| 2025. | 9039,42 | 8689,42 | 0,96 |  |
| 2026. | 9265,40 | 8815,41 | 0,95 |  |
| 2027. | 9497,04 | 8847,041 | 0,93 | допринос смањења одлагања |
| 2028. | 9734,47 | 8984,47 | 0,92 |  |
| 2029. | 9977,83 | 8927,83 | 0,89 |  |
| 2030. | 10227,27 | 8427,27 | 0,82 | допринос компостирања |
| 2031. | 10482,96 | 8682,96 | 0,83 |  |
| 2032. | 10745,03 | 8945,03 | 0,83 |  |

## ЦИЉЕВИ КОЈЕ ТРЕБА ОСТВАРИТИ У ПРОЦЕСУ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ

Следећи Програм управљања отпадом у Републици Србији за период 2022 - 2031. године неопходно је следити као основу и оно чему тежимо, а то је развијање одрживог система управљања отпадом у сврху очувања ресурса и смањења негативних утицаја на животну средину, здравље људи и деградацију простора.

Овај систем укључује: превенцију настајања отпада, смањење количина рециклабилног отпада који се одлаже на депоније, смањење удела биоразградивог отпада у одложеном комуналном отпаду, смањење негативног утицаја одложеног отпада на животну средину, климу и људско здравље и управљање насталим отпадом по принципима циркуларне економије.

До достизања општег циља долазимо следећи смернице и инструкције за остваривање појединачних циљева. Појединачни циљеви се односе на свакодневне активности које морамо спровести, како бисмо испунили законске обавезе.

1 - Унапређен систем управљања комуналним отпадом кроз повећану стопу рециклаже, смањено одлагање биоразградивог отпада на депоније и смањено одлагање отпада на несанитарне депоније

За остварење овог посебног циља потребно је остварити следеће:

- повећање стопе рециклаже комуналног отпада на укупних 25% по маси до 2025. године и 35% до 2030. године;

- повећање стопе припреме за поновну употребу и рециклажу комуналног отпада на минимално 55% по тежини до краја 2025. године и минимално 60% по тежини до краја 2030. године;

- смањење одлагања биоразградивог отпада на депонију до 2028. године, на 75% укупне количине биоразградивог отпада створеног 2008. године;

- до краја 2029. године успостављено одвојено сакупљање за папир, метал, пластику, стакло и текстил;

- повећање стопе рециклаже биоотпада на 20% до 2025. године и 40% до 2029. године;

- повећање стопе рециклаже папира и картона на 25% до 2025. године и 35% до 2029. године;

- смањење одлагања отпада на несанитарне депоније на 0% до 2034. године.

2 - Превенција (спречавање) настајања отпада и смањивање количина отпада, те његова боља примарна селекција представља сам врх у хијерархији управљања отпадом, јер ће мања количина отпада допринети и мањим трошковима у даљем процесу управљања отпадом

Превенција укључује превентивне мере за:

- строгу превенцију - строго спречавање настанка отпада кроз избегавање употребе опасних материја, избегавање употребе појединих материјала или употребе енергије у производњи, потрошњи и дистрибуцији;

- смањивање количине отпада на извору настанка - смањивање употребе токсичних или опасних материја, смањивање материјала или потрошње енергије;

- поновну употребу производа - поновна употреба производа за исту или другу намену, са или без третмана.

- разврставање  - примарна селекција

Смањивање количина отпада уз превентивне мере укључује и мере управљања отпадом:

- рециклирање - поновну употребу отпада у производном процесу (за исту или другу намену), осим употребе отпада у енергетске сврхе,

- употреба у енергетске сврхе - сваки поступак поновног третмана отпада ради његовог коришћења у енергетске сврхе.

За прве резултате у спровођењу мера спречавања и смањивања количина отпада биће потребно дуже и дисциплиновано придржавање у примени свих превентивних мера и мера управљања отпадом. Превентивне мере за спречавање настајања отпада:

- Замена сировина, односно постепено избацивање или замена материјала/ производа који су непожељни у токовима отпада;

- Замена технологија, односно коришћење најбоље расположиве технологије;

- Реформулација производа уз промовисање принципа чистије производње у индустрији, уз подстицање система управљања животном средином (EMS, ISO 14000), означавања еколошки повољних производа и др ;

- Мере домаћинског понашања уз стимулисање куповине еколошки прихватљивих производа и уз увођење система кауције како би се уместо одлагања производи усмерили према поновној употреби (пример амбалажа);

3 - Успостављен систем одрживог управљања опасним и индустријским отпадом

За остварење овог посебног циља потребно је остварити следеће:

- до краја децембра 2029. године успостављено одвојено сакупљање фракција опасног отпада које производе домаћинства;

- изградити најмање 3 контејнерске јединице за прикупљање опасног отпада и поставити у градску средину

- изградити капацитете за управљање опасним и индустријским отпадом на регионалном нивоу.

4 - Повећана стопа сакупљања, поновне употребе и рециклаже посебних токова отпада и ефикасније коришћење ресурса

За остварење овог посебног циља потребно је остварити следеће:

- повећање покривености система одвојеног сакупљања амбалажног отпада на 100% до 2028. године;

- рециклирање масеног удела целокупног амбалажног отпада од 65% до 2025. и 70% до 2030. године

- 50% тежине за пластику до 2025. и 55% до 2032.

- 25% тежине за дрво до 2025. и 30% до 2030.

- 70% тежине за црне метале до 2025. и 80% до 2030.

- 50% тежине за алуминијум до 2025. и 60% до 2030.

- 70% тежине за стакло до 2025. и 75 % до 2030.

- 75% тежине за папир и картон до 2025. и 85% до 2030.;

- повећање стопе сакупљања отпадних преносивих батерија и акумулатора на укупних 25% по маси до 2031. године;

- повећање стопе сакупљања отпада од електричне и електронске опреме из домаћинстава на 45% до 2031. године;

- повећање стопе припреме за поновну употребу, рециклирање и друге врсте поновног искоришћења материјала, укључујући и разастирање отпада као замене за друге материјале неопасним отпадом од грађења и рушења, искључујући природни материјал дефинисан у категорији 17 05 04 на листи отпада на 40% до 2029. године.

Једини начин за остваривање резултата у овој области јесте едукација становништва где се указује на значај одређених поступака сепарације отпада, истовремено са увођењем реалних цена у сектору управљања отпадом.

Политика редукције отпада, иницијатива, система евентуалног отпада, детаљни план и спровођење мера и активности на спречавању настајања и смањивању количина отпада (посебно амбалажног) примарно су у надлежности државе, односно министарства у складу са Програмом и Законом о управљању отпадом.

Улога града је да спроводи програме министарства, да самостално организује и спроводи едукацију о заштити животне средине и развија однос са јавношћу и то кроз активности комуналног предузећа, невладиних еколошких удружења, медија као и кроз систем образовања и васпитања.

Потребно је споводити континуиране кампање о разврставању и управљању отпадом у складу са овим планом паралелно и након што се за то изради и потребна инфраструктура или повећа број посуда за рециклабилне материјале.

За разлику од других опција у хијерархији управљања отпадом, редукција отпада није опција која се може одабрати у недостатку других. О редукцији се мора размишљати сваки пут када се доноси одлука о коришћењу ресурса. Редукција мора бити осмишљена у фази пројектовања, преко израде, паковања, до транспорта и пласмана производа. Грађани такође треба активно да учествују у редукцији отпада куповином производа са заменљивом амбалажом.

Инструменти који укључују пројектовање пре производње, промене у управљању и процесу производње и развој чистијих технологија и безотпадних технологија, захтевају предузимање мера на националном нивоу, али и нивоу предузећа. Пројектовање производње потребно је тако заокружити да отпад у једном процесу производње може бити сировина у другој призводњи. Предвиђа се спречавање настајања отпада на извору кроз обезбеђење алтернатива за подстицање домаћинства и привреде.

Локална самоуправа треба да предузме кораке да се минимизира отпад и да буде активна у промоцији и образовању, на пример, обезбеђивањем кућних компостера за храну из домаћинства и дистрибуцијом писаног материјала о спречавању настајања отпада.

Активности за спречавање настајања отпада и његово искоришћење:

- Развој тржишта за материјале који се могу рециклирати, формирање берзе отпада за регионалне и локалне потребе, у смислу подстицања потражње за таквим материјалима, увођење нових производа од рециклираних материјала или с повећаним њиховим уделом;

- Подстицање увођења система кућног компостирања био-отпада, како органски отпад не би оптерећивао комунални систем збрињавања отпада;

- Увођење поновног коришћења неких врста отпада, нпр. у грађевинарству кроз селективне методе рушења објекта;

- Предузимање активности за развијање јавне свести код домаћинстава, привреде и у школама, које су повезане са уводом у нове приступе управљању отпадом;

- Рад са локалним предузећима и произвођачима ради подстицања производње уз разматрање крајњих ефеката, тако да се отпад добијен од производа може смањити;

- Успостављање активности за спречавање настајања отпада, кампање за развој свести.

Изузетно значајну улогу за спречавање и смањење количина отпада имају и економски инструменти, на пример укључивање стварне цене поступања са отпадом у цену производа и услуга, увођење тарифа за различите поступке и начине третмана и одлагања отпада, увођење мерења комуналног и неопасног отпада и наплата услуга на основу стварне количине отпада.

Да би се оствариле позитивне промене у спречавању настанка и смањењу количина отпада, од велике је важности системска едукација становништва. Едукација мора бити организована, циљана и редовна. Потребно је развијати свест шире јавности о узрочно-последичној вези понашања заједнице и појединаца и настанка отпада. Циљ едукације је постепено мењање навика и прихватање нових образаца понашања (потрошачког понашања и односа према животној средини и отпаду).

Ојачан капацитет институција у области управљања отпадом и усклађена регулатива са прописима ЕУ

Јачање капацитета институција односи се на усклађивање правног оквира са правним тековинама ЕУ, побољшање праћења и извештавања у области управљања отпадом, и јачање капацитета инспекције за заштиту животне средине. Такође, подразумева се јачање капацитета локалних самоуправа.

Неопходно је повећати кадровски капацитет на пословима управљања отпадом и органа задужених за управљање животном средином.

### Поновна употреба, односно поновно коришћење производа за исту или другу намену

Након свих предузетих поступака код произвођача - генератора отпада у циљу смањења количине отпада, настали отпад треба правилно сакупити и одложити.

Адекватно одлагање и третман отпада на извору су од највеће важности за постизање поновног коришћења производа за исту или другу намену. Руковање на месту настанка отпада представља изношење отпада из свих врста објеката и одлагање у одговарајуће посуде пре организованог сакупљања и одношења.

Елементи који се разматрају при избору посуда су: тип посуде која се користи, локација, естетичност и безбедност по животну средину и здравље људи и начин одношења. На тај начин грађани сами врше сортирање појединих врста отпада који се могу рециклирати, чиме се скраћује пут отпада до поновног коришћења, уз смањење трошкова накнадног сортирања и повећања квалитета рециклираних материјала и производа. Трошкови производње и експлоатације оваквих посуда су виши у односу на конвенционалне, али је цео систем исплативији.

На основу Оквирне Директиве ЕУ о отпаду на депонијама отпада је дозвољено одлагати само инертни материјал који се више не може рециклирати.

Повећање количине поново коришћеног отпада је један од главних циљева. Ово условљава да поновно коришћење буде исплативо са техничког становишта, да додатни трошкови за поновно коришћење буду на истом нивоу или нижи у поређењу са другим методама третмана отпада. Одговорност за постизање циљева за сакупљање и коришћење отпада, треба да буде на произвођачима и увозницима робе која се ставља на тржиште. Повећање трошкова за одлагање отпада је подстицај за поновну употребу и минимизацију отпада. За повећање тржишта за коришћења производа за исту или другу намену, неопходно је:

- примена економских инструмената за подстицање коришћења производа за исту или другу намену;

- подстицање увођења нових технологија у области поновног коришћења отпада;

- подстицање куповине производа за поновну употребу.

- Обезбеђивање малих контејнера за сепарацију у свим јавним установама;

Активности које се односе на поновну употребу отпада су:

- Осмишљавање и извођење кампања за промоцију у сагласности са националним активностима да се произвођачи отпада упознају са развојем праксе и подстицањем активне улоге у поновном коришћењу отпада,

- Испитивање начина сакупљања ради утврђивања најповољнијих шема за сакупљање комуналног отпада намењеног поновној употреби,

- Развој иницијатива поновног коришћења неких врста отпада, нпр. у грађевинарству кроз селективне методе рушења објекта,

- Промоција развоја тржишта за материјале који се могу поново користити,

- Спровођење анализа састава комуналног отпада,

- Предузимање активности за развијање јавне свести код домаћинстава, привреде и у школама, са уводом у нове приступе управљању отпадом;

- Рад са локалним предузећима и произвођачима ради подстицања поновне употребе, одн. поновног коришћења производа за исту или другу намену.

### Увођење рециклирања односно третман отпада ради добијања сировине за производњу истог или другог производа

Потребна инфраструктура за увођење рециклирања

Предложени систем управљања комуналним отпадом заснива се на сложеној структури која се до одређеног нивоа надовезује на постојећи систем сакупљања и транспорта отпада. Кључни елементи будућег плана инфраструктуре за управљање отпадом укључују и активности везане за рециклирање појединих делова комуналног отпада, као што су папир, стакло, пластика, грађевински отпад и шут.

Предлаже се да будућа инфраструктура за управљање отпадом у локалу садржи следеће елементе:

- проширење система сакупљања комуналног отпада уз набавку потребне опреме и развијања инфраструктуре у циљу што веће покривености територије града комуналним услугама;

- постављање нових контејнера на место настанка нових дивљих депонија и њихово постепено померање ка одговарајућим местима за прикупљање; дивље депоније настају и поред свакодневних напора који се улажу у контролисање ове врсте проблема.

- изградња трансфер станице;

- изградња рециклажног дворишта;

- санација депоније Дунек;

- постављање одлагалишта за батерије на јавним местима (школе, општина, болница) и прикупљање овог тока отпада.

- оснивање, проширење и одржавање мреже контејнера за примарну селекцију отпада у циљу предузимања активности систематског рециклирања и стицања неопходног искуства;

- набавка нових возила за прикупљање отпада на CNG;

- набавка мањег возила за транспорт до 5 t рециклабилних отпада.

- формирање рециклажних острва у урбаним срединама;

- изградња центра за управљање дрвеним и био отпадом како би се смањиле количине отпада које се отпремају на санитарну депонију или развој овог центра са другом локалном самоупрвавом у складу са Програмом;

- формирање платоа са надстрешницом и боксевим за фракције за рециклажу грађевинског отпада, дробљени неопасан отпад би могао да се користи за насипање путева.

- Складиште електронског отпада. Организација прикупљања електронског отпада свака 2 месеца, по принципу кампања за уклањање кабастог отпада.

- Постављање нових типских контејнера који су већ у употреби за ПЕТ у урбаним и већим руралним срединама

- Постављање укупно 40 контејнера 1,1 m3 за рециклажу стакла у урбаним и већим руралним срединама (према Програму поставља се 1 локација са контејнерима за стакло на 700 становника)

- Изградња постројења за третман пољопривредног отпада у сеоским подручјима

- Улагање у прикупљање отпада који се може поново искористити у сарадњи са индустријом

- Успостављање мреже сакупљања опасног отпада из домаћинстава од 2028. године.

У циљу испуњавања ових захтева, систем постојећег сакупљања отпада значајно ће се проширити праћено адекватним бројем специјалних возила за сакупљање отпада са пресом (7 и 15 m3) и бројем контејнера капацитета од 1,1 m3. Уз то користиће се одређен број специјализованих возила самоподизача за скупљање отпада из контејнера чији је капацитет 5 m3.

Важан део инфраструктуре је доступност добро опремљене радионице у циљу одржавања возног парка и поправки контејнера. Најважнији циљ је финансијски одржива делатност управљања отпадом заснована на принципу „загађивач плаћа”.

Потребно је применити принцип пуне надокнаде трошкова за услуге сакупљања и одлагања отпада и увођење подстицајних инструмената за поновну употребу и рециклажу отпада.

Потребно је да се наплата врши према количини произведеног отпада, а не према величини непокретности, односно квадрату стамбеног простора, јер у том случају не постоји мотивација за смањење настајања отпада на извору и за рециклажом. У прилог овој мери иде и чињеница да су возила комуналног предузећа набављена са уграђеном опремом за мерење количине, тј. тежине отпада из типских посуда запремине од 120 и 240 литара и 1,1 m3.

## ПРОГРАМ И ПЛАН САКУПЉАЊА ОТПАДА У ГРАДУ ПРОКУПЉУ

У складу са Програмом управљања и усклађивања са ЕУ смерницама у области управљања отпадом неопходно је повећање примарне селекције комуналног отпада у оквиру домаћинстава, правних лица и на јавним местима. У циљу потребна је координисана сарадња између градске управе, Одељења за урбанизам у оквиру кога се налази одељење за заштиту животне средине, Одељења за инспекцијске послове, PWW Прокупље и самих грађана.

Носилац активности је PWW Прокупље.

Узевши у обзир да је Прокупље пионир у овој области, потребно је константно обнављати свест грађана и проширивати утицаје, како би се инфраструктура која већ постоји унапредила и побољшала мерама и сталном едукацијом.

Овај процес мора да прати, на пример велика кампања поделе летака уз сваки рачун КП у оквиру кога би био описан процес и значај примарне селекције за Прокупље, а поред чега ће се укључити локална ТВ станица, радио станице, локалне новине и интернет портали, као и цела градска управа и КП. Све активности ће се ускладити и са инфраструктурним и осталим техничким опремањем и по испуњењу свих других техничких предуслова у довољној мери за почетак новог начина управљања отпадом.

Град Прокупље обухвата велику територијалну површину и захтевао би много већу инфраструктурну развијеност, како би се унапредиле све привредне гране, самим тим и област комуналних делатности.

Циљ вишемесечне кампање је следећи:

- Развијање свести код грађана о значају проширења и поштовања, већ уведених правила примарне селекције код куће у року од 12 месеци од момента када се за то стекну технички предуслови;

- Указивање на нове начине одлагања отпада паралелно са постављањем нових канти за мокру и суву фракцију, наменских контејнера за рециклабилни отпад и са новом организацијом система управљања отпадом;

- Проширење примарне селекције отпада у све објекте државне управе и свих државних служби у року од 6 месеци од дана испуњавања техничких предуслова за  примарну селекцију;

- Едукација свих запослених у државним службама у оквиру града, централна и  појединачна по организационим јединицама;

- Формирање јавне расправе са свим релевантним факторима;

- Указивање на неопходност реализације пројекта санације и рекултивације несанитарне депоније, како више такав део не би постојао у самом центру града;

- Појашњење начина и принципа раздвајања отпада, кроз радионице у основним школама, вртићима, теренским радом и анкетирањем грађана.

### План сакупљања комуналног отпада у граду Прокупљу

Управљање комуналним отпадом је у надлежности локалних самоуправа. У просторним плановима морају се утврдити локације за постројења за управљање комуналним отпадом. Сам програм сакупљања отпада из домаћинства базира се на великом броју активности:

- Развијање јавне свести и образовање кадрова као стална активност.

- Информисање грађана о важности примарне селекције.

- Примарна селекција отпада генерисаног у оквиру града најмање кроз 2 канте на мокру и суву фракцију. Односно сви грађани на даље би требало да имају код куће 2 канте или 2 кесе за отпад. Ове кесе канте најлакше је одвојити по бојама тако да на пример црна кеса и канта буду за мокру фракцију отпада, а сува фракција да има плаво обојене канте и кесе. Извешити промотивну поделу канти и кеси у првом периоду. У мокру фракцију спадају, остаци хране, воћа, поврћа, трава, цвеће, земља, лишће, физиолошки отпад. Суву фракцију чине све врсте пластичних производа и тетрапак амбалажа (ПЕТ амбалажа, фолије, кесе, бурад, џакови...), папир, картон, стиропор, метал (лименке, од алуминијума и гвожђа, разни метални делови) текстил и обућа. У суви отпад спада и стакло, и одлаже се на посебно место. Информисати грађане преко флајера уз рачун за комуналне услуге у трајању од 6 месеци уз сваки рачун.

- Осмислити програм стимулисања грађања који рециклирају (умањење цене или задржавање постојеће цене), и повећање (на пр. бонус и малус систем је већ прихваћен код полиса осигурања ауто одговорности).

- На местима већих ложишта или великог броја индивидуалних ложишта поставити одговарајуће полузатворене металне контејнере од 5 m3 само за пепео. У првој години реализације ове активности поставити најмање 10 оваквих контејнера, пратити одзив грађана на кампању и повећавати обухват и број места за одлагање пепела, паралелно са начинима искоришћења ове сировине (затварање депоније, насипање путева као испуна). Пепео би могао одвојено да довози и прикупља у земљаном бункеру са цирадом у оквиру трансфер станице или у оквиру другог објекта ЈКП и да се користи за изградњу путева уместо песка, пунилаца, код изградње темеља, као материјал испуне за полагање цеви, у грађевинарству, санацији депоније (могло би да се умањи потреба за око 10-20.000 кубика), при санацији дивљих депонија, за насипање терена, за крпљење рупа или да се понуди и прода санитарним депонијама као инертни материјал и сл. Са друге стране умањио би се трошак транспорта пепела на неку регионалну санитарну депонију и његово мешање са другим комуналним отпадом - мокром фракцијом. По потреби урадити додатан елаборат о исплативости и начинима одвојеног прикупљања пепела.

- Опремање и покретање центра за рециклажу отпада у оквиру препоручене хале трансфер станице (папира, лименки, стакла, пластике, електричних апарата, кабастог отпада итд.) који би се повезао са рециклерима и оператерима и припремао им отпад за преузимање.

- Поред примарне селекције отпада у кућама и додатно формирање најмање 10 мањих рециклажних острва у урбаној зони са највећом концентрацијом насељености, где ће грађани сами доносити отпад и у већим селима одакле се прикупља отпад.

- Објекте рециклажних острва формирати на јавним површинама као бетонске или металне ограђене боксеве од око 20-30 квадрата, намењених за прикупљање отпада са 3 стране које садрже најмање 6 различитих типова рециклабилног отпада, најмање запремине 1-3 кубика у зависности од очекиваних количина отпада у том реону. На тачно дефинисаном и ограђеном простору поставља се неколико типова посуда за одлагање комуналног отпада, при чему је јасно назначено за коју врсту отпада је која посуда. Рециклажна острва, као сабирна места имају вишеструку предност, како у одлагању и сортирању комуналног отпада, тако у процесу изношења и депоновања комуналног отпада. У организацији простора рециклажног острва, заступљене су неке категорије отпада сортиране по јасно обележеним посудама.

- Организовати прикупљање из свих рециклажних острва на недељном нивоу или према одговарајућој динамици. Ако се систем покаже ефикасним број локација дуплирати годишње са намером да се покрије цео сакупљачки реон који би био исплатив.

- Увођење циљаних акција за скупљање кабастог отпада, батерија и акумулатора, електронског отпада и сл. (најмање по 1 акција годишње за сваку врсту отпада поред редовних активности на сакупљању отпада).

- Обавезно издвајање пепела из токова отпада у посебне контејнера или на места за одлагање пепела.

- Обавезно издвајање комуналног, баштенског и отпада од орезивања паркова и одржавања путева.

- План подразумева одвојено сакупљање комуналног од индустријског, опасног и др. врста отпада.

Поред устаљеног плана сакупљања отпада у граду, неопходан је план сакупљања рециклабилног отпада у руралним деловима града. Обавезно је формирање комбинованих рециклажних дворишта са прихватом комуналног отпада у свим већим селима са више од 200 активних становника.

Такође, при укључивању сеоских насеља у план сакупљања отпада и оптимално решавање овог проблема, треба имати у виду и да је састав комуналног отпада у селима другачији него у градским насељима због природе делатности које се у њима обављају.

Да би се села равноправно укључила у систем сакупљања, предлог мера је следећи:

- Ангажовање месних заједница по питању утврђивања привремених локација за одлагање отпада не територији сваког села, у консултацији са комуналним предузећем (због могућности приступа транспортне механизације);

- Процена потребе и обезбеђивање адекватног броја контејнера за сакупљање комуналног отпада и њихово допремање на утврђене локације,

- Успостављање система наплате услуге одвожења отпада, по количини продукованог неселектованог отпада,

- Увођење система селективног одвајања корисних компоненти из отпада за које се не би вршила наплата услуге,

- Постављање контејнера за селекцију корисних компоненти из отпада, најпре у центрима сеоских месних заједница а касније по потреби предвидети могућност повећања њиховог броја,

- Успоставити колективну одговорност за безбедност постављених контејнера,

- Успоставити стимулативне мере у случају остваривања селекције корисних компоненти из масе отпада (нпр. уређење парка за децу у сеоским месним заједницама и постављање додатних канти за отпад) за она сеоска насеља која су успоставила селекцију,

- Спровођење пројекта чишћења и санације дивљих сметлишта и спровођење предлога мера које ће бити прописане овим пројектом за сваку локацију,

- Иницијатива месних заједница по питању активног учешћа становништва и подршке акцијама чишћења и санирања досадашњих последица загађивања (нпр. подршка и притисак на власнике приватних парцела које су коришћене за депоновање, да се након чишћења и санирања локација огради и онемогући њена поновна злоупотреба).

- Инспекцијски надзор и по потреби предузимање мера и прописивање рокова да се проблеми реше,

- Размотрити као могућност увођење приватног сектора за решавање проблема комуналног отпада као могућу исплативију опцију у најудаљенијим селима општине или евентуалну могућност ангажовања појединаца, који испуњавају услове за обављање ове делатности, од стране комуналног предузећа,

- Подстицање увођења система кућног компостирања био-отпада, како органски отпад не би оптерећивао комунални систем збрињавања отпада;

- Предвидети могућност изградње:

- Мини- компостана по селима код којих је процентуално удео био - отпада у целој маси отпада већи од удела осталих компоненти отпада, што би у многоме смањило количину укупне масе отпада, створило корисни продукт за пољопривреднике, снизило цену транспорта и коначног одлагања отпада,

- Компостане до које би се транспортовала ова врста отпада примарно селектована у селима, или у оквиру новог Центра за дрвени и биоотпад.

- Едукативне активности усмерене ка циљним групама сеоског становништва, које би пратиле нов приступ управљању отпадом, увести као стални задатак, едукације спроводити у сарадњи стручних служба за пољопривреду, ветерину, заштиту животне средине и др, (уз посебан акценат на могућности и третирања отпада који настаје као последица обављања делатности на селу, пољопривреда, сточарство...)

- Медијска промоција и подршка увођењу новог система управљања комуналним отпадом,

- Доношење и спровођење одлука на градском нивоу у складу са законодавним оквиром којима се додатно регулише управљање појединачним токовима отпада на нивоу локалне заједнице ( нпр. доношење одлуке о каптирању напуштених бунара које појединци несавесно користе за одлагање различитих врста отпада па и лешева угинулих животиња, што представља неописиву опасност за сво околно становништво, због повезаности водотокова...)

Град Прокупље захвата велику површину, од којих су поједина насеља врло разуђена и слабо насељена па је у појединим насељима врло комплексно одредити правилан план сакупљања отпада у свим насељима на територији града.

Учесталост сакупљање отпада од других корисника, као што су индустрија, медицинске установе и слично дефинисаће се у односу на количину и врсту отпада коју корисник продукује, а кретаће се у интервалу од дневног до седмичног одношења.

Једноставнији и економичнији систем сакупљања отпада изискује стандардизовање посуда за сакупљање отпада, односно коришћење неколико различитих величина које ће бити одабране пре свега у зависности од облика становања (индивидуално, више домаћинстава…), али и динамике сакупљање отпада.

Најчешће се користе контејнери од 1.1 м3 за више домаћинстава и канте од 80 или 120l за индивидуална домаћинства, док контејнери запремине 5м3 за веће привредне објекте не постоје.

Планом је предвиђено да се у периоду од 2 године постепено укључе сва насеља која до сада нису била обухваћена системом сакупљања отпада, а за које постоји потреба.

Прорачун опреме базира се на ситуацији када је цео град обухваћен системом сакупљања отпада (100% покривеност становништва).

### Анализа потребног броја контејнера и механизације за сакупљање отпада

Анализа потребног броја контејнера и канти заснива се подацима о колективном, односно индивидуалном облику становања домаћинстава. Број контејнера, односно канти рачунат је за случај да се из области колективног становања отпад односи свакодневно. За потребе прорачуна просечног броја чланова домаћинстава изабрана је вредност, што је нешто већа вредност у односу на реално стање. На основу података о броју домаћинстава, облику становања и потребне фреквенције сакупљања отпада добијени су резултати.

У граду Прокупљу постоје одређене количине контејнера и канти које су већ у оптицају њихов број односно вредност, биће делимично узети у обзир, јер је искуствено процењена потреба замене ових средстава на сваких 4-5 године.

Маханизација за сакупљање отпада у граду подразумева камионе аутоотпадаре мањег и средњег капацитета, као и камионе аутоподизаче који се првенствено користе за сакупљање отпада од привредних корисника.

У граду Прокупљу неопходна је допуна највише у виду радне снаге како би се на адекватан начин покриле свакодневне потребе, а у случају ванредних ситуација, као што су већи кварови механизације и привремено смањење броја расположивих камиона некада ће бити и интензивиран сменски рад.

Неопходно је извршити прерасподелу кадрова и нова запошљавања према динамици раеализације пројекта. Неопходно је повећати број радника на пословима сакупљања, транспорта, рада на депонији и возача.

Неопходно је извршити изградњу трансфер станице, како би се омогућила лакша и боља манипулација отпадом који би се даље транспортовао у Лесковац и био одлаган на депонију Жељковац.

На територији центра града је неопходно извршити санацију депоније Дунек која није у раду од 2012. године, али није заштићена од неовлашћеног приступа, те се свакодневно на њу одлажу одређене количине отпада различитих врста.

Приликом санације, неопходно је извршини рекултивацију депоније. Депонија Дунек се налази на самој обали реке Топлице, па реализација ове мере неопходна за стварање здраве животне средине.

Неопходни кораци у процесу санације несанитарних депонија које се трајно/коначно затварају су:

    - извршити минимална, неопходна геолошка и хидрогеолошка истраживања;

    - извршити расподелу маса на терену - формирање тела депоније са шкарпама стабилног нагиба;

    - поставити систем за отплињавање сметлишта - биотрнови;

    - атмосферске воде одвести ободним каналима;

    - обезбедити контролисан улаз/излаз - капија, ограда;

    - прекривање тела сметлишта инертним материјалом - минимално 30 cm;

    - наношење дренажног слоја шљунка минимално 20 cm;

    - извршити техничку и биолошку рекултивацију (земља и хумус 30 + 20 cm);

    - формирање травне површине;

    - предвидети мониторинг: стабилности, емисије гасова, капацитета ободних канала.

Препорука за санирање оваквог типа несанитарних депонија је измештање (поготово мањих сметлишта и оних лоцираних у алувијонима) целокупног отпада на неку од санитарних депонија. Важан део целокупног процеса је документовање свих корака, постигнутих резултата, трошкова и свих других релевантних информација. То помаже у будућем управљању и предузимању неопходних корака уколико се појаве проблеми.

Важно је укључити локалну заједницу током процеса санације и ремедијације, како би се обезбедила транспарентност, информисање и уважили њихови интереси и забринутости.

Ови кораци су кључни за ефикасну санацију и ремедијацију несанитарних одлагалишта отпада, чиме се доприноси очувању животне средине и заштити људског здравља.

Програм који је неопходно реализовати током периода трајања овог Плана управљања отпадом је уклањање дивљих депонија. Активности уклањања дивљих депонија су константне и свакодневне.

### Програм сакупљања комерцијалног отпада

Овај отпад је уобичајено различитог састава од кућног отпада, а индустријски, зависно од типа индустрије може садржати и опасне материје. КП не сакупља комерцијални опасан отпад, већ само неопасан и инертан.

Неопходно је у будућем периоду посебну пажњу посветити тзв. комерцијалном отпаду, нарочито са гледишта да је одличан извор рециклабила. Канцеларије, финансијске институције и јавни сектор генеришу велике количине висококвалитетног папира за рециклажу, који има високу цену на тржишту рециклабила, приватни предузетници генеришу значајне количине картонских кутија итд. Потребно је да концепт рециклаже уђе у све јавне установе и све приватне фирме са 10 или више запослених, као и у све објекте са великим пријемом странака или купаца поставити канте за 4 рециклабилна отпада: ПЕТ и пластика, папир, алуминијумска амбалажа и стакло. Ове количине преузимала би се 1 недељно мањим возилом, за почетак је потребно почети од зграде градске управе, Дома здравља, школа и сл. и одредити по 1 особу која би јављала када отпад може да се преузима. Пројекат проширивати у складу са одзивом, а почети са првих 30 локација (трошак за почетно опремање износи око 4500 еура без ПДВ-а), приватне фирме укључити кроз измену комуналних прописа, а касније би правна лица и субјекти комбиновано или о свом трошку требало да се опреме и прикључе систему уз одређене бенефите од стране КП. У канте као на слици постављају се црне кесе за отпад, које се ваде из ових канти и предају КП за рециклажу. Радници КП преузимају кесе са разврстаним материјалом.

Слика 11. Канте за одвајање рециклабила које се најчешће користе у канцеларијама и јавним установама

Потребно је имплементирати ове канте у све јавне установе и организовати едукацију и информисање оних који производе комерцијални отпад да су дужни да отпад разврставају и предају лицима која врше рециклажу овог отпада.

Потребно је урадити промотивне видео спотове за друштвене мреже и Youtube канал или слично, као и постере за промоцију рециклирања у граду.

Увести рециклажу у оквиру свих јединица КП. Израдити једноставну апликацију којом би установе и грађани могли да преко паметних телефона пријављују количине рециклабилног отпада за преузимање или би могли да оставе кесе са одвојеним рециклабилним отпадима испред своје зграде, установе у погодном периоду када се врши прикупљање.

Неопходно је идентификовати све установе и објекте где у току недеље борави најмање 10 запослених.

Неопходно је идентификовати велике генераторе амбалажног отпада (угоститељски објекти, објекти за доставу, привредни објекти који генеришу велику количину картона или папира и других рециклабила) и поставити испред њих одговарајуће контејнере за рециклабиле.

Може се наставити успостављањем система примарне селекције отпада у колективима, постављањем контејнера за сепарацију рециклабилних компонената комерцијалног отпада, након чега се очекује да ће се на прихватљивији начин проширити и на домаћинства и на остале компоненте комуналног отпада. На тај начин би се мотивисала колективна свест која би се касније пренела и на појединца.

Било би значајно да се рециклабилни отпад пре настајања и одлагања у канте пропере у судопери или на чесми (чаше од јогурта, сокова, флаше од сокова или пића) или испере и испресује руком (ПЕТ амбалаже, лименка) како би се повећала ефикасност прихвата отпада. Овим малим поступком би се добио бољи квалитет сировине за рециклажу.

Потребно је имати у виду да у многим основним школама у ЕУ обавезан део обуке ђака представља на пример добар начин како да деца и сви становници могу битно да утичу на цео систем управљања отпадом, те се од малих ногу подучавају да испресују лименку или ПЕТ амбалажу пре одлагања у отпад, како би повећали капацитет за преузимање, смањили запремине отпада, тако да се касније не превози само ваздух и у укупном би умањили трошкове и запремину одложеног отпада својим малим гестом. У краткорочном периоду потребно је:

- успоставити селекцију комерцијалног отпада из мешаног отпада;

- радити на стварању услова за увођење наплате по количини генерисаног мешаног отпада, уз стимулативне мере за сепарисани део; овакав систем још увек није успостављен у локалним самоуправама;

- организовати едукацију и информисање оних који производе комерцијални отпад да су дужни да отпад разврставају и предају лицима која врше рециклажу овог отпада.

### Програм сакупљања опасног отпада из домаћинстава

Када опасни производи за домаћинство нису више од користи или нису потребни, онда постају опасан отпад. Опасан отпад из домаћинства је само мали део опасног отпада (2-3 %), али представља озбиљан проблем. Када је одложен на неодговарајући начин, представља претњу по раднике комуналног предузећа и по животну средину. Кућни опасан отпад убачен у контејнер се може упалити или експлодирати у возилу за сакупљање отпада. На депонији, овај отпад преко процедних вода са несанитарних депонија, може да угрози животну средину, а пре свега површинске и подземне воде и земљиште, а тиме и да угрози здравље 99% људи. Просипање кућног опасног отпада у канализацију такође може узроковати загађење животне средине, а нарочито површинских и подземних вода, угрожавајући и изворишта за снабдевање водом за пиће. У септичким јамама, опасан отпад може уништити микроорганизме помоћу којих систем функционише. Ово може бити узрок да нетретиран отпад прође у земљиште и евентуално у подземне воде. Због опасности коју представљају, кућни опасни производи захтевају посебно руковање и одлагање.

У складу са Законом о управљању отпадом, опасан отпад је отпад који по свом пореклу, саставу или концентрацији опасних материја може проузроковати опасност по животну средину и здравље људи и има најмање једну од опасних карактеристика (експлозивност, запаљивост, склоност оксидацији, органски је пероксид, акутна отровност, инфективност, склоност корозији, у контакту са ваздухом ослобађа запаљиве гасове, у контакту са ваздухом или водом ослобађа отровне супстанце, садржи токсичне супстанце са одложеним хроничним деловањем, као и екотоксичне карактеристике), укључујући и амбалажу у коју је опасан отпад био или јесте упакован.

Потребно је одредити центре за сакупљање опасног отпада из домаћинства, који могу бити у склопу центара за сакупљање рециклабилног отпада. Такође могу бити мобилни центри. Потребно је једном до два пута годишње организовати акције сакупљања опасног отпада из домаћинстава, где би грађани били обавештавани о мобилним центрима за сакупљање опасног отпада из домаћинстава.

Сакупљање и третман амбалажног отпада загађеног опасним материјама треба спроводити у сагласности са принципима поступања са опасним отпадом. Одвојити токове отпада са пестицидима као посебне и решити у договору са Фитофармацијом и сл. Решавати ова питања склапањем уговора са добављачима са повратном амбалажом. Забрањено је спаљивање амбалаже од пестицида обзиром да се разлагањем на високим температурама емитују канцерогена једињења и токсични гасови сродни бројним отровима.

У случају да се идентификују одређене количине овог отпада, на даље ће се овај отпад одвојено сакупљати појединачним данима у великим акцијама скупљања попут „сезонског сакупљања отпада“ заједно са оператерима или са произвођачима пестицида и одвајаће се и сортирати и привремено чувати на предвиђеном простору до преузимања оператера и даље збрињавати према карактеризацији.

У циљу сакупљања опасног отпада из домаћинстава (батерија, акумулатора, лекова, запрљане амбалаже од боја и лакова и др.) периодично (једном месечно) се могу организовати акције сакупљања, док се не изгради рециклажно двориште поред којег треба да буде и одвојени део за прихват опасног отпада из домаћинстава. Треба да се обезбеди стално информисање грађана о местима за сакупљање опасног отпада из домаћинстава, као и о правилном поступању са овом врстом отпада. Стална едукација и кампање су неопходне ради бољег разумевања и стварања партнерства између грађана и градске управе.

На локацији рециклажног дворишта треба одвојено уредити део за сакупљање опасног отпада из домаћинстава. Једно типско рециклажно двориште, односно центар за сакупљање отпада, састоји се из следећег꞉

- пријемно-отпреме зоне (улазна капија са рампом, портирница и канцеларије, простор за паркирање),

- бетонски плато са надстрешницом. Комплекс рециклажног дворишта је ограђен транспарентном оградом висине oко 2,0 m. Комплекс има приступ јавној саобраћајници.

Ширина улазног дела је око 7,0 m. На улазу је постављена капија и увучено у двориште рампа у нивоу портирнице. Капија се састоји из два дела꞉ улаза- излаза за људе и улаза-излаза за возила. Улаз возила је ограничен рампом, која се подиже и спушта аутоматски командом из портирнице. Саобраћај на улазу је двосмеран, док је у оквиру комплекса једносмеран. Портирница и канцеларије су предвиђени као монтажни објекти (типски модуларни стамбени контејнери). Бетонски плато са надстрешницом - на овој површини се истоварује отпадни материјал у контејнере запремине 5m³. Предвиђено је постављање 8 контејнера поменуте запремине.

У оквиру дворишта предвиђа се постављање још 2 резервна контејнера. Надстрешница изнад бетонског платоа је предвиђена од челичне конструкције, на бетонским темељима. Предвиђено је да покрива и бетонски плато и контејнере. У оквиру дворишта предвиђен је простор за прикупљање кућног опасног отпада за чије одлагање је предвиђен простор затворен, тј. ограђен жицом и надкривен, који ће бити организован из више одвојених целина - за сваку врсту отпадног материјала посебно (батерија, акумулатори, уље и сл.).

Рециклажно двориште ће се градити на водонепропусној подлози, резистентној на дејство ускладиштеног отпада. Отпадне и атмосферске воде се прикупљају и преко система за пречишћавање испуштају у канализациону мрежу.

Цео комплекс ће имати противпожарну заштиту у складу са законима и нормативима за ову област. По ободу комплекса формирати зелени заштитни појас према суседним парцелама површине.

Доносиоцу отпада издаје се потврда о предатим количинама. О количини ускладиштеног отпада води се редовна контрола и евиденција према структури и месту складиштења отпада, тако да се у сваком тренутку зна колико отпада има у складишном простору или у наменском контејнеру, сходно важећем Правилнику (Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање („Сл. гласник РС“, бр. 7/2020 и 79/2021). По достизању одређене количине секундарних сировина, зависно од динамике прикупљања и балирања, отпад се предаје овлашћеним организацијама за њихово даље поступање уз попуњен Образац о кретању отпада/опасног отпада и поступање у складу са прописима који дефинишу кретање отпада, Правилник о обрасцу докумената о кретању отпада и упутству за његово попуњавање („Сл. гласник РС“, бр. 72/09) и Правилник о обрасцу докумената о кретању опасног отпада и упутству за његово попуњавања („Службени гласник РС“, бр. 72/09). За опасан отпад се мора претходно од стране акредитоване лабораторије извршити карактеризација отпада.

За опасне отпаде који се не могу третирати у земљи потребно је успоставити привремена складишта за сакупљање и извоз опасног отпада у овлашћена постројења. Ова привремена складишта треба да служе извознику опасног отпада искључиво за сакупљање и препакивање опасног отпада који је намењен извозу. Пожељно је искористити капацитете цементне индустрије и термоелектрана за спаљивање одређених врста опасног отпада, уз потпуну контролу емисија. Дозволом за управљање отпадом ће се утврдити услови који се морају испунити за обављање делатности у постројењу.

Треба размотрити могућност и услове под којима се амбалажни отпад загађен опасним материјама може сагоревати и у цементарама (на пример, отпадна амбалажа од пестицида, хемикалија и др.).

Најједноставнији почетак за становништво представља постављање пунктова у граду на којима се најпре могу одлагати батерије, акумулатори, искоришћене неонске светиљке, под прописаним условима, а које ће потом бити прослеђивање регистрованим оператерима постројења који имају дозволе за третман ове врсте отпада.

Закон о управљању отпадом већ дефинише могућности за повраћај неискоришћених лекова, лекова са истеклим роком употребе и њихове амбалаже појединим апотекарским установама.

Многи прописи још нису донети, неки су у фази разматрања код ресорног министарства, тако да се локалним планом у овој фази не могу стриктно дефинисати све мере у поступању са одређеним токовима отпада. Најважније је држати се система „корак по корак“ и за решавање овакве проблематике користити све расположиве законске механизме, типа - доношење градских одлука у фазама ступања на снагу преостале законске регулативе и њених измена и допуна.

### Програм сакупљања неопасног отпада из домаћинстава

Неопасним отпадом прикупљеним из домаћинстава управља се на исти начин као и са комуналним отпадом, са тим што ће се у будућности из комуналног отпада у складу са прописима одвајати бројне фракције.

### Програм смањења количина биоразградивог отпада у комуналном отпаду

Извори органског отпада су различити: од отпада од хране, који настаје у домаћинствима, угоститељским објектима, мензама и сл. до отпада који се јавља као последица уређења парковских површина итд. Органски отпад има могућност једноставног третмана компостирањем.

Издвајањем биодеградабилне компоненте из укупног отпада смањила би се количина гасова која се ослобађа са депоније услед разградње отпада. Зелени отпад се може одвојено сакупљати кроз систем посебних контејнера за стамбене објекте (уз долазак сакупљача), што је прикладно за густо насељена урбана подручја, затим довозом зеленог отпада на места сакупљања (рециклажна дворишта). Постоји могућност и организованих акција јавног сакупљања зеленог отпада.

За правилно поступање са овим отпадом потребно је:

- Потпуно одвојити сав парковски, зелени отпад из индустрије и других генератора, пијачни отпад, отпад из стакленика, од орезивања винограда и воћњака, као и отпад од дрвета из комуналног отпада, сви отпади које се генеришу из токова одвојити од отпада који би ишао даље на депонију. На овај начин редуковаће се количина генерисаног метана који оштећује озонски омотач 21 пут више од угљендиоксида.

- Утврдити могућности сакупљања и складиштења ради добијања компоста

- Едуковати радно особље комуналног предузећа за поступање са овим отпадом

- Спроводити перманетне акције едукације, промоције и сакупљања органског отпада.

- Формирати Центар за управљање дрвеним и био отпадом дрветом који би се бавио искључиво компостирањем и производњом пелета коришћењем свих расположивих сировина и отпада из свих токова отпада у граду. Ова активност би вероватно била исплатива и самоодржива. Могућа је синергија са другим пројектима: трансфер станица, постројење за третман воде, произвођачи  и прерађивачи воћа и поврћа, винарије и дестилерије.

Биодеградабилни отпад се у рециклажном дворишту може складиштити највише 7 дана и то у затвореним условима.

Програм смањења биоразградивог отпада

Програм управљања отпадом разматра разне опције управљања отпадом, међу којима су и биолошки третмани. Компостирање је један од поступака биолошког третмана отпада. Компост је органско ђубриво добијено ензиматском разградњом биљног материјала.

Циљ компостирања биоразградивог отпада јесте добијање квалитетног компоста, по могућству без икаквих примеса штетних материја, који ће моћи да се користи као средство за побољшање квалитета земљишта. Биљни остаци из комуналног отпада су биоразградиви и њиховим одлагањем на депонију долази до спонтане микробиолошке разградње.

У природним условима ови процеси се одвијају стихијски, услед различитих услова разградње, присуства, односно одсуства ваздуха. Услед микробиолошке разградње биљних остатака, температура је знатно повишена, тако да веома често долази до паљења градских депонија и до појаве дима. Овај проблем је посебно изражен у одсуству ваздуха (анаеробна разградња), уз појаву експлозивног метана. Постројење за компостирање представља контролисано разлагање биолошки разградивог отпада или фракција отпада. Ензиме производе микроорганизми који су присутни у природи, или су додати као селектована култура микроорганизама. Ту спадају бактерије и гљивице, односно микроорганизми који у природи производе хумус. Компостирање се може организовати на различите начине сходно материјалним могућностима и потребама, као: кућно компостирање, у двориштима индивидуалних домаћинстава или у блоковима зграда, компостна поља- компостане, за мање градове или посебне намене, индустријска постројења за градове или регионе са већим бројем становника.

Органски (биоразградив отпад) настаје у домаћинствима, радњама, угоститељским објектима и зеленим градским површинама. С обзиром на начин становања у граду, где су највише заступљене индивидуалне куће, предлаже се да се компостирање спроводи: у индивидуалним домаћинствима, компостирањем отпада у дворишту, на простору постојеће депоније. Да би се овај поступак реализовао у потпуности, потребно је набавити возило за сакупљање грања и био отпада (камион са грајфером) и дробилицу за дрво и грање која ситни отпад дрвета до величине погодне за брзу биолошку разградњу.

Кућно компостирање представља најпрактичнији и најпогоднији начин за управљање биоразградивим токовима отпада у појединачним домаћинствима, посебно у руралним подручјима. Применом кућног компостирања, велике количине органског материјала не завршавају на депонијама и претварају га у користан производ. Кућно компостирање смањује трошкове транспорта отпада и сматра се једним од значајнијих начина за превенцију настајања отпада с обзиром на то да се редукција количине врши пре самог сакупљања отпада.

Кућно компостирање подразумева да домаћинства раздвајају и компостирају свој баштенски и делом отпад од хране у сопственом дворишту. Процес кућног компостирања мора да буде контролисан, при чему је крајњи циљ да разградња органских материјала као што су лишће, гранчице, трава и одговарајући отпад од хране, резултира добијањем компоста који може да се искористи за кондиционирање земљишта. За добијање ''употребљивог'' компоста изузетно је значајна едукација. Потребно је предузети мере за поступање са насталим компостом, мере опреза и едукације.

Процес је конципиран на начин да се постепено додаје органска материја у компостер која се током времена природним путем разграђује и претвара у компост. Употребом добијеног компоста побољшавају се карактеристике земљишта и биљака. Висока температура током процеса убрзава сам процес разлагања, тако да компост може бити спреман за око 3 месеца. Током процеса компостирања, нека врста припреме материјала као што је његово уситњавање и повремено мешање/превртање је пожељно.

Кућно компостирање се може практиковати у већини дворишта у сопствено израђеној канти за компостирање или једноставно на отвореној гомили. Постоји и неколико врста комерцијалних канти за компостирање, које се разликују по сложености и цени. Компостери су комерцијално доступни у различитим величинама од 75 до 400 литара и различитог типа (компостер од дрвета или метала, са једном/две/три преграде, са ротирајућим елементима, итд.)

Промоцијом кућног компостирања у деловима града са индивидуалним типом становања, може се значајно смањити потреба за одвојеним сакупљањем биоразградивог отпада и редуковати количина која завршава на депонијама. У граду Прокупљу, већина домаћинстава има индивидуални тип становања, што је генерално погодно за имплементацију кућног компостирања.

Међутим, с обзиром да није реално очекивати да сва појединачна домаћинства спроводе кућно компостирање, претпоставка је да се увођење оваквог начина компостирања може успешно имплементирати за око 20% домаћинстава овог типа. Дакле, поред набавке неопходне опреме, кључно је информисање и мотивисање потенцијалних корисника.

Мере за успостављање и унапређење управљања биоразградивим отпадом су:

- подстицање смањења настајања биоразградивог отпада,

- подстицање кућног компостирања,

- изградња регионалног постројења за термички третман отпада.

- кампања за подизање свести о одговорном управљању отпадом од хране.

- едукација локалних инспекција о управљању биоотпадом.

- пилотирање система прикупљања отпада од хране у јавним институцијама и привредним субјектима на нивоу локалне самоуправе.

- повећање инспекцијског назора и саветодавне посете генераторима у вези са применом прописа о отпадној храни.

- упутити велике генераторе отпада од хране у процедуре за одговорно одлагање и повећати њихов број за 50%.

### Програм смањења амбалажног отпада у комуналном отпаду

Материјали који се користе за амбалажу морају бити произведени и дизајнирани на начин да током њиховог животног циклуса испуњавају услове заштите животне средине, безбедности и здравља људи, здравствене исправности упакованог производа, као и услове за транспорт производа и управљање отпадом.

Табела 26. Класификација амбалажног отпада према каталогу отпада

|  | Отпад од амбалаже, апсорбенти, крпе за брисање, филтерски материјали и заштитне тканине, ако није другачије специфицирано амбалажа (укључујући посебно сакупљену амбалажу у комуналном отпаду) |
| --- | --- |
| 15 01 | 15 01 01 папирна и картонска амбалажа 15 01 02 пластична амбалажа 15 01 03 дрвена амбалажа 15 01 04 метална амбалажа 15 01 05 композитна амбалажа 15 01 06 мешана амбалажа 15 01 07 стаклена амбалажа 15 01 09 текстилна амбалажа |

Потребно је смањити настајање амбалажног отпада, остваривање могућности поновног коришћења и подстицање рециклаже, као и увођење стимулативних мера за кориснике рециклираних амбалажних материјала.

Национални циљеви који се односе на поновно искоришћење и рециклажу амбалажног отпада у периоду за који се план доноси су општи циљеви и специфични циљеви за рециклажу амбалажног отпада. Општи циљеви су:

- поновно искоришћење амбалажног отпада у проценту који је дат у табеларном прегледу за сваку годину која је обухваћена овим планом;

- рециклирање у проценту који је дат у табеларном прегледу за сваку годину која је обухваћена овим планом.

Табела 27. Општи и специфични циљеви за рециклажу амбалажног отпада у складу са Уредбом

|  |  | Општи циљеви |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. |
| Поновно искоришћење | % | 61,0 | 62,0 | 63,0 | 64,0 | 65,0 |
| Рециклажа | % | 56,0 | 57,0 | 58,0 | 59,0 | 60,0 |
|  |  | Специфични циљеви |  |  |  |  |
|  |  | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. |
| Папир/картон | % | 62,0 | 64,0 | 66,0 | 68,0 | 70,0 |
| Пластика | % | 26,0 | 30,0 | 34,0 | 38,0 | 42,0 |
| Стакло | % | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 |
| Метал | % | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 |
| Дрво | % | 17,0 | 19,0 | 21,0 | 23,0 | 24,0 |

Извор: Уредба о утврђивању Плана смањења амбалажног отпада за период од 2020 - 2024. („Службени гласник РС“, број 81/2020)

Законом о амбалажи и амбалажном отпаду успостављен је свеобухватан систем управљања амбалажом и амбалажним отпадом. У складу са принципом „загађивач плаћа“, трошкове поступања са отпадом покривају произвођачи и увозници амбалаже уплатом накнада приликом стављања производа на тржиште.

Локална самоурправа ће морати да има посебне контејнере за све наведене типове отпада које је потребно на даље одвојено прикупљати.

Мере за успостављање и унапређење управљања амбалажом и амбалажним отпадом су:

- подстицање смањења настајања амбалажног отпада,

- подстицање поновне употребе и рециклаже,

- подстицање приватних инвестиција у погоне за рециклажу амбалажног отпада.

- умањење употребе једнократне пластичне и стиропорне амбалаже за брзу храну и паковање у другим услужним делатностима, које може прописати локална самоуправа.

- смањење употребе једнократног пластичног прибора за јело, пластичних чаша, стимулирањем и промовисањем употребе дрвене, металне и стаклене или друге амбалаже за вишекратну употребу.

- прелазак на ово одрживо паковање које подразумева замену не рециклабилних материјала рециклабилним и потпуно разградивим

- усвајање биоразградивих кеса за вишекратну употребу.

Приликом производње и стављања у промет амбалаже, као и поступања са амбалажним отпадом, обавезно се узимају у обзир национални циљеви утврђени планом, који се односе на: количине амбалажног отпада који је неопходно поновно искористити; количине сировина у амбалажном отпаду које је неопходно рециклирати, а у оквирима количине прерађеног амбалажног отпада; количине појединих материјала у укупној маси рециклабилних материјала у амбалажном отпаду које је неопходно рециклирати.

Оператер постројења за управљање амбалажним отпадом је дужан да организује места за сакупљање амбалажног отпада, да обезбеди да амбалажни отпад који преузме или прикупи у току сваке календарске године буде поновно искоришћен, рециклиран или одложен најкасније до краја наредне календарске године тако да се постигну национални циљеви.

Потребно је увести модел добровољног споразума као модеран инструмент формалног споразумевања између Владе и свих заинтересованих привредних субјеката и партнера, а у циљу постизања националних циљева. То се пре свега односи на начин постизања националних циљева, односно квота за повраћај свих врста амбалажног отпада у складу са најбољом праксом земаља чланица ЕУ. У складу са Законом о амбалажи и амбалажном отпаду неопходно је да Влада донесе План смањења амбалажног отпада којим се утврђују циљеви сакупљања и третмана амбалажног отпада као годишњи национални циљеви за период од пет година. Агенција треба да успостави и води базу података о управљању амбалажом и амбалажним отпадом, која се заснива на извештајима произвођача, увозника, пакер/пунилаца и испоручилаца амбалаже, као и оператера система управљања амбалажним отпадом.

Закон о управљању отпадом и Закон о управљању амбалажом и амбалажним отпадом уређују услове које амбалажа треба да испуни за стављање у промет, економске инструменте, успостављање одговорности произвођача, успостављање оператера за управљање амбалажом и амбалажним отпадом и услове које он треба да испуњава. ЕУ Директива о амбалажи и амбалажном отпаду утврђује циљеве за обнову и рециклирање амбалажног отпада.

Директива је још раније дефинисала препоруке да се до 31. децембра 2008. најмање 60% од тежине амбалаже враћа у процес или спаљује уз добијање енергије; односно да се до 31. децембра 2008. између 55 и 80% од тежине амбалажног отпада рециклира, при чему се морају постићи следеће норме рециклаже материјала који су садржани у амбалажном отпаду: 60% од тежине стакла; 60% од тежине папира и картона; 50% од тежине метала; 22.5% од тежине пластике и 15% од тежине дрвета. Овим активностима се смањује количина отпада који се одлаже, а повећава количина отпада који се прикупљају за рециклажу.

У циљу сакупљања што је више могуће секундарних сировина, неопходно је успоставити систем одговорности произвођача и успостављање оператера за сакупљање и руковање амбалажним отпадом, према законским прописима.

Такође, потребно је проширити активности прикупљања отпада за рециклажу и на сеоска подручја у граду, узимајући као референтан рок реализације крај 2025. године. Увођењем овог система, предвиђа се чак и већа количина сакупљеног и рециклираног амбалажног отпада од оне утврђене Планом.

У складу са Директивом ЕУ, град би морао:

- да изради програм поступања са амбалажом, нарочито за део који се односи на комерцијални сектор;

- у складу са програмом, да обезбеди услове за сакупљање и привремено чување амбалаже;

- да води евиденцију о набављеним, утрошеним и сакупљеним количинама амбалаже;

- по успостављању тржишта секундарним сировинама, да организује службу која би се бавила претходним активностима, као и продајом ових секундарних сировина;

- да промовише поновно коришћење амбалаже;

- организовати сакупљање отпадне амбалаже, а у том циљу организовати одговарајући информациони систем;

Повећање потенцијалних капацитета система рециклирања отпада, нови контејнери и модерна предузећа неће обезбедити пораст рециклирања отпада или одрживост принципа рециклирања без добро координисаног система. Да би се створио такав систем, неопходно је обезбедити следеће:

- поуздан прорачун отпада;

- прорачун амбалаже која се налази на тржишту;

- системе управљања комуналним отпадом;

- сарадња локалних власти;

- примена принципа “загађивач плаћа”

- примена одоговорности произвођача;

- оснивање удружења произвођача;

- функционално тржиште секундарних сировина;

- плаћање за одлагање отпада на депонијама (таксе за одлагање);

- информисаност и укључење јавности.

### Програм управљања индустријским отпадом

Најпре је потребно израдити катастар загађивача за дату територију. Отпад које се производи од стране привредних субјеката потребно је према категоријама разврстати и направити план управљања, уколико постоје специфичне врсте отпада. За преузимање и збрињавање опасног отпада, уколико постоји, потребно је склопити уговоре са екстерним оператерима.

Уговоре са оператерима је потребно и да ураде фирме које имају велике количине рециклабилних материјала, како би спречили њихово одлагање на депонију и допринели стварању одрживог система управљања отпадом у складу са хијерархијом управљања отпадом.

### Програм сакупљања посебних токова отпада

Сви посебни токови отпада завршавају на трансфер станици на локацији где је предвиђено безбедно привремено складиштење ових отпада. За поједине токове отпада потребно је организовати прикупљање на годишњем нивоу.

- Истрошене батерије и акумулатори. Батеријама и акумулаторима који садрже тешке метале до сада се није управљало на адекватан начин и било их је у слободном промету. Сада је њихов промет забрањен. У пракси се ова врста отпада и даље одлаже са комуналним отпадом на депоније. Не постоје места за посебно сакупљање батерија и акумулатора из домаћинстава одвојено од комуналног и осталих врста отпада.

До сада нису биле законски дефинисане обавезе произвођача и увозника батерија и акумулатора који после употребе постају отпад. Самим тим није успостављена ни финансијска основа која би обезбедила сакупљање и третман ове врсте отпада.

Не постоји евиденција о набављеним, утрошеним и сакупљеним батеријама и акумулаторима.

Батерије које се користе у кућним производима, играчкама, мобилним телефонима и сл. имају у себи одређене канцерогене или токсичне елементе (кадмијум) које након реаговања са водом или окружењем могу изазвати повећање степена ризика за добијање канцера код људи. Акумулатори из возила имају киселине које негативно утичу на животну средину и здравље људи.

Истрошене батерије и акумулатори ће се одвојено сакупљати на предвиђеним локацијама, обезбеђени од негативних испарења и продора подземних вода. Овај отпад ће се по прикупљеној оптималној количини предавати на рециклажу и даљи третман овлашћеним оператерима у складу са Законом.

У складу са одредбама Директиве ЕУ, обавеза града је:

- да забрани и онемогући коришћење батерија и акумулатора са више од 0,0005% живе;

- да изради програм посебног сакупљања потрошених батерија и акумулатора;

- да води евиденцију о набављеним, утрошеним и сакупљеним батеријама и акумулаторима;

- у складу са програмом, да обезбеди услове за сакупљање и привремено чување утрошених батерија и акумулатора;

- по успостављању тржишта секундарним сировинама, да организује службу која би се бавила претходним активностима, као и њиховом продајом;

- да доставља информације о сакупљеним и одлеженим (ускладиштеним) батеријама надлежним органима;

- да развије програм едукације запослених у вези са батеријама и акумулаторима;

Планира се да ће се истрошене батерије и акумулатори одвојено сакупљати на предвиђеним локлацијама, обезбеђени од негативних испарења и продора подземних вода. Овај отпад ће се по прикупљеној оптималној количини предавати на рециклажу и даљи третман овлашћеним оператерима у складу са Законом.

- Отпадна уља. Отпадна уља се до сада у пракси нису одлагала и третирала на прописан начин. Отпадна уља из домаћинстава су се до сада без контроле испуштала на земљиште, у површинске и подземне воде и у канализацију или су мешана и одбацивана са осталим врстама комуналног или опасног отпада.

Продавци моторних уља као и произвођачи и увозници свежег-некоришћеног уља, са изузетком јестивог уља, које после употребе постаје отпадно, нису до сада имали финансијске и друге законске обавезе које би обезбедиле основу за сакупљање, третман свих отпадних уља као и њихово чување на начин да се не угрози животна средина. Такође, не постоји евиденција о отпадним уљима, сакупљеним количинама, ускладиштењу, третирању и коначном одлагању остатака после њиховог третирања.

Према речима надлежних, ауто-радње и сервиси сакупљају отпадна уља и предају овлашћеном оператеру. Многа предузећа користе велики број врста уља у различите сврхе, па се као последица ствара одређена количина отпадног уља, које је опасан отпад и подлеже захтевима Директиве ЕУ. Ова врста отпада се не одлаже на депонију.

Отпадна уља се не смеју испуштати на земљиште, у површинске и подземне воде нити у канализацију. Такође забрањено је мешање отпадних уља током сакупљања и складиштења са материјалима које би спречиле рециклажу самог уља или мешање уља са опасним отпадом.

Потребно је одредити пријемна места за сакупљање отпадних уља уз сарадњу институција и органа града са оператерима ове врсте отпада са своје територије, те успоставити систем за сакупљање, привремено складиштење и третман.

На основу захтева Директиве ЕУ, у граду за управљање отпадним уљима потребно је:

- Израдити План за управљање отпадним уљима;

- Успоставити систем за прикупљање отпадног уља;

- О насталој и прикупљеној количини водити прецизну евиденцију;

- Прикупљено уље се мора адекватно складиштити и њиме се мора пажљиво и у складу са нормативима руковати;

- Директивом се фаворизује третман уља регенерацијом или сагоревањем уз утилизацију енергије, од стране треће стране, или у сопственим постројењима (нпр. цементара);

- Уколико се отпадно уље користи као допунско гориво у сопственим постројењима, онда се морају поштовати и нормативи зацртани директивом о спаљивању отпада 2000/76/EC. О свакој трансакцији и превозу се мора обавестити надлежни орган;

- Дозволе за све операције третмана или постројења за третман даје надлежни орган;

- Предузећа не смеју да испуштају отпадна уља у површинске или подземне воде, или канализацију;

Град би морао да развије програм едукације запослених као руковаоца овим материјама.

Отпадна возила. Порастом стандарда грађана дошло је до велике набавке свих врста возила, те до њиховог раубовања и замене. Велики број отпадних возила и делова се већ прикупља на тзв. “ауто-отпадима“.

Одређени број оператера са овом врстом отпада постоји и на територији града који ову врсту отпада привремено складиште и након одређеног времена га прослеђују оператерима који врше рециклажу и даљу прераду ауто шкољки, делова и неупотребљене опреме.

Приближно 75% тежине возила чине челик и алуминијум од којих се највећи део рециклира. Остали присутни материјали су олово, кадмијум, жива и шестовалентни хром, а томе треба додати и друге опасне материје, које укључују антифриз, кочиона уља и уља која ако се њима правилно не управља, могу бити узрок загађења животне средине. Остатак возила чини пластика која се рециклира, сагорева или депонује.

Сви оператери су дужни да раде у складу са одредбама Закона и Правилника о начину и поступку управљања отпадним возилима.

На основу процене утицаја привремених складишта отпадних возила на животну средину надлежни орган ће издавати дозволе за рад Оператерима, са посебном пажњом на обезбеђење локација за складиштење од потенцијалног загађења подземних вода и евентуално површинских токова.

Отпадне гуме. Отпадне гуме морају да се подвргну третману, при чему рециклажа има предност над спаљивањем. Потребно је успоставити мрежу откупних центара за отпадне гуме. Физичко или правно лице које врши сакупљање, транспорт, третман или одлагање отпадних гума мора да има дозволу, да води и чува евиденцију о количинама сакупљених и третираних отпадних гума и податке о томе доставља Агенцији.

Одлагање отпадних гума на санитарне депоније је најчешће забраљено. Проблем отпадних гума се најчешће решава уговорима локалних вулканизера и цементара, и одвожењем на спаљивање (пре свега у цементару ''Поповац''), уз накнаду која се плаћа цементари за спаљивање.

За потребе адекватног третмана отпадних гума потребно је:

- Утврдити могућност алтернативног третмана гума, с обзиром да је одлагање гума на депонијама забрањено. Као алтернативни третман сигурно треба размотрити могућност коинсинерације у цементарама, као и друге као што је уситњавање и поновно коришћење као пуниоца у различитим материјалима (у бетону, за пешачке стазе и сл.)

- Пошто на територији града постоје огромне количине одложених гума, неопходно је подржати и подстаћи иницијативе за њихову рециклажу јер ће то имати економске ефекте и помоћи запошљавању,

- Спроводити едукацију међу грађанима о штети коју може да учини неадекватно поступање са отпадним гумама. Прикупљање препустити приватним рециклерима у циљу оптимизације сопствених ресурса.

Отпад од електричне и електронске опреме. Отпад од електричне и електронске опреме (уобичајено се означава као WЕЕЕ ) састоји се од ислужених производа и обухвата бројну електричну и електронску опрему као што су: фрижидери, рачунска и телекомуникациона опрема, замрзивачи, телевизори, машине за прање, тостери итд. Гвожђе и челик су најчешћи материјали који се налазе у електричној и електронској опреми и чине скоро половину тежине WЕЕЕ, пластика чини 21%, обојени метали 13%, а стакло око 5%.

Сви ови производи садрже олово, живу, кадмијум, хром и друге штетне супстанце али садрже и скупоцене метале који рециклажу е-отпада чине не само корисном по здравље људи и животну средину, већ и исплативом.

У Републици Србији уведено је плаћање накнаде чији су обавезници произвођачи и увозници електричних и електронских производа, који после употребе постају отпад. Накнада се користи за сакупљање и третман е-отпада. Након усвајања начела „Загађивач плаћа“ и WЕЕЕ директиве у Европској унији је забрањено депоновање електронског отпада на депонијама.

Произвођачи и увозници су обавезни да организују или плате сакупљање и рециклажу е-отпада што кроз акције државе грађанима чини економски примамљиво да е-отпад правилно депонују а не да га одлажу на депонију или у природи.

Прецизне количине ове врсте отпада није могуће утврдити а ни планирати (јер је њихово коришћење условљено с једне стране техничким карактеристикама самог производа али с друге стране и стандардом становништва тј. могућношћу грађана да прате напредак технологије односно њиховом могућношћу да купују нове уређаје) али потребно је организовати акције сакупљања ове врсте отпада којом би се утврдила евентуална количина отпада а након прве акције могу се планирати временски периоди за организовање истих. Уједначавањем временских периода прикупљања е-отпада смањила би се количина е-отпада депонованог на депонији или у природи а уједно би код грађана јачала свест о штетности е-отпада.

Стога кроз акцију сакупљања е-отпада и мрежу пријемних станица е-отпад треба прикупљати, привремено га складиштити до преузимања истог од стране овлашћених компанија. Као и сва привремена складишта и ово треба грађевински обезбедити од спољних утицаја.

У складу са Директивама ЕУ у граду би морало да се:

- Успостави систем вођења података о електронској и електричној опреми;

- успостави систем сакупљања ове опреме;

- обезбеди систем за разградњу ове опреме у циљу сакупљања рециклабилних материјала, или ако то није у могућности да обезбеди систем за одношење и правилно уклањање ове врсте отпада;

- по успостављању тржишта секундарних сировина обезбедити службу која би вршила њихову продају;

- обезбеди да руковање деловима уређаја који спадају у групу опасног отпада буде у складу са домаћим и иностраним прописима везаним за управљање опасним отпадом;

- подаци о сакупљеним електричним и електронским уређајима, рециклабилним материјалима и опасном отпаду из тих уређаја редовно достављати надлежним институцијама;

- развије програм едукације.

Један од облика прикупљања Е-отпада је кроз акције организоване од стране невладиног сектора, које се касније предају оператеру.

Отпадне флуоресцентне цеви које садрже живу. Отпадне флуоресцентне цеви које садрже живу треба одвојено сакупљати и обавезно подвргнути третману пре одлагања. Третман може вршити само лице које има дозволу за ову врсту делатности. Законом је прописан поступак управљања отпадним флуоресцентним цевима које садрже живу. Лице које врши сакупљање, третман или одлагање отпадних флуоресцентних цеви које садрже живу мора да има дозволу, да води и чува евиденцију о количини која је сакупљена, третирана или одложена и податке о томе доставља Агенцији.

Отпад контаминиран дуготрајним органским загађујућим супстанцама (POPs отпад). Урађен је Национални план за имплементацију Стокхолмске конвенције у оквиру којег су урађени акциони планови за PCB отпад, отпадне пестициде и ненамерно произведене хемикалије (диоксини и фурани). Потребно је да власници POPs отпада министарству надлежном за животну средину пријаве врсту и количину овог отпада. Потребно је обезбедити одговарајућа складишта за сакупљање PCB отпада и опреме загађене са ПЦБ која се искључује из употребе. Такође је потребно обезбедити складишта за привремено сакупљање отпадних пестицида по регионима, до одношења у регионална складишта за опасан отпад или на коначан третман. Потребно је идентификовати контаминиране локације ПОПс материјама и увести мониторинг POPs у животној средини. Веома је важно радити на подизању јавне свести и едукацији о POPs отпаду и третману отпада генерално. Агенција води регистар уређаја у употреби који садрже PCB. Лице које врши сакупљање, третман, деконтаминацију или одлагање PCB отпада мора да има дозволу, да води и чува евиденцију о количини која је сакупљена, третирана или одложена и податке о томе доставља Агенцији.

С обзиром на опасности које изазива PCB град би морао да:

- идентификује постројења која садрже PCB и да направи план њиховог третмана

- да развије програм едукације запослених као руковаоца овим материјалом,

- испитати могућност укључења града у национални програм имплементације сакупљања и безбедног третмана PCB -а.

На одговарајућим местима у селима треба поставити посебно обележене посуде за одлагање неупотребљених препарата и амбалаже од искоришћених средстава те овај отпад у складу са Законом предавати само оператерима који имају дозволу за рад са овом врстом отпада на даљи третман.

Отпад животињског порекла. Успостављање система управљања отпадом животињског порекла је у надлежности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. Забрањен је пријем и одлагање кланичног отпада. Град Прокупље нема јасно дефинисане смернице за управљање овом врстом отпада.

Унапређење програма управљања отпадом животињског порекла би могло да пружи предлоге искоришћења ове врсте отпада. Отпад животињског порекла, као и производе настале прерадом отпада животињског порекла треба користити у енергетске сврхе.

Пољопривредни отпад. Потребно је радити на смањењу настајања пољопривредног отпада увођењем чистије производње и БАТ и БЕП у прехрамбеној индустрији.

Пољопривредни отпад, односно биомасу као нуспроизвод пољопривредне производње, ратарске производње, као и производње индустријског и осталог биља, треба користити за добијање течних горива (биодизела), за шта у Србији постоји довољан потенцијал. Потребно је унапредити коришћење дрвног отпада из процеса прераде дрвета у самим постројењима. На основу актуелног искоришћења шумског потенцијала, сече шумског фонда и прераде дрвета, укупни годишњи енергетски потенцијал различитих врста дрвних остатака, заједно са регистрованом потрошњом огревног дрвета, износи око 1,02 милиона тона.

Потребно је уколико постоје обновити постојећа и изградити нова постројења за анаеробну дигестију - производњу биогаса и изградити постројења за компостирање. Извори загађивања податке о овој врсти отпада достављају Агенцији.

Муљ из уређаја за пречишћавање комуналних отпадних вода. Муљ из уређаја за пречишћавање комуналних отпадних вода представља додатни притисак на депонију. Муљем од пречишћавања се мора управљати у складу са ЕУ прописима. Начини поступања са стабилизованим муљем од пречишћавања отпадних вода су: искоришћење у пољопривреди, термички третман у инсинераторима, гориво у цементарама, одлагање. Агенција прикупља податке о количинама овог отпада.

Подаци о врсти и количини створеног опасног отпада у Републици Србији с обзиром на будуће промене у индустријским секторима Републике Србије говоре да је потреба за изградњом и радом постројења за физичко-хемијски третман опасног отпада очигледна.

Изградња постројења за физичко-хемијски третман опасног отпада и муљева и постројења за складиштење течних токова индустријског отпада (растварачи, киселине, базе) и муљева, планира се у управном округу према Програму управљања отпадом.

Капацитете треба развијати поступно и модуларно. Коначно, капацитет постројења за физичко-хемијски третман опасног отпада треба да покрива потребе од око 50.000 t отпада годишње до 2035. године на основу укупне количине одговарајућих врста опасног отпада које се годишње створе у Републици Србији. Постројење треба да садржи све потребне (и најчешће утврђене) елементе за третман опасног органског и неорганског отпада. Треба размотрити и могућности добијања горива из остатка токова опасног отпада. Техничка документација ће дефинисати одговарајућу технологију и капацитете за све јединице у оквиру објекта, као и организационе и оперативне карактеристике објекта, а све то у складу са међународним стандардима и последњим достигнућима, као што је дефинисано у референтним документима за најбоље доступне технике у области управљања отпадом.

Грађевински отпад и отпад од рушења. Ова врста отпада је такође врло присутна у градском подручју након рушења објеката, некада на сеоском подручју по „дивљим депонијама“ у природи.

Грађевински отпад се не сме трајно одлагати на месту настанка нити на локацијама које за то нису предвиђене. Власник овог отпада сноси трошкове управљања грађевинским отпадом и дужан је да обезбеди услове за одвојено сакупљање и привремено складиштење ове врсте отпада.

Потребно је увести обавезну рециклажу грађевинског отпада на стационарном или мобилном постројењу.

Отпад од рушења је потребно раздвајати и поступати са њим у складу са законом (папир, стакло и пластика одвојити из грађевинског отпада и предати лицима која врше сакупљање или третман). Рециклирати се може бетон, асфалт, камен и др.

Отпад се без плана и дозволе још увек одлаже на несанитарну депонију Дунек.

Према Програму управљања отпадом неопходно је успоставити систем управљања отпадом од грађења и рушења за достизање циља од 40% рециклираног отпада од грађења и рушења до краја 2029. године. Мере:

- Успостављање система одвајања отпада од грађења и рушења на месту настанка

- Контрола успостављања одвајања отпада од грађења и рушења на месту настанка, односно на градилишту, по компонентама (метал, стакло и пластику одвојити из отпада и предати лицима која врше сакупљање или третман) како би се гарантовао висококвалитетан материјал за рециклажу

- Контрола успостављања одвајања опасног од неопасног отпада од грађења и рушења на месту настанка

- Контрола успостављања одвојеног сакупљања и паковања отпада који садржи азбест.

- Изградња потребне инфраструктуре за управљање отпадом од грађења и рушења

- Одабир локације за рециклажно двориште за грађевински отпад на локацији

- Одабир локација за насипање и нивелисање терена и прихват земље од ископа

- Израда потребне планске документације за рециклажно двориште за грађевински отпад на изабраној локацији

- Израда потребне техничке документације за рециклажно двориште за грађевински отпад на изабраној локацији, у складу са прописима заштите животне средине (Идејно решење, Студија о процени утицаја на животну средину, Пројекат за грађевинску дозволу, Пројекат за извођење) до 2024. године, исходовање Локацијских услова на основу Идејног решења, исходовање Грађевинске дозволе, на основу Пројекта за грађевинску дозволу

- Изградња једног рециклажног дворишта за отпад од грађења и рушења до 2026. године

- Набавка и постављање једног мобилног постројења за третман, односно рециклажу отпада од грађења и рушења у рециклажном дворишту на територији града до 2026. године капацитета 100.000 t/годишње

- Искоришћење отпада од грађења и рушења

- Рециклирање неопасног отпада од грађења и рушења у рециклажном дворишту

- Искоришћење земље од ископа за насипање и нивелисање терена и девастираних локација

- Контрола одлагања отпада који садржи азбест на депонију која има дозволу за прихват овог отпада.

- Јачање инспекцијског надзора за контролу одлагања отпада од грађења и рушења на неадекватним локацијама.

Да би се на одговоран начин управљало овом врстом отпада неопходно је одредити локацију за плато на коме би се прикупљао грађевински отпад.

Табела 28. Критеријуми за избор локације за рециклажно двориште

| Фактори које треба проценити | Критеријуми |
| --- | --- |
| Приступни пут | Дужина, стање, услови одржавања (остали корисници пута) |
| Приступачност за кориснике | Једноставност прилаза |
| Приступ главном путу | Да ли рута води кроз град; удаљеност од главног пута |
| Електрична енергија | Приступачност |
| Водовод и канализација | Приступачност |
| Површина | Не мања од 1 ha |
| Облик | Ширинa фронта не мања од 50 m |
| Санитарна зона | Према националним захтевима |
| Правац доминантног ветра | Супротно од насеља |
| Намена земљишта | Комунална површина или привредна зона |
| Удаљеност од насеља | Не мања од 300 m |
| Власништво | Пожељно је да је плац у јавној својини |

Отпад који садржи азбест. Отпад који садржи азбест је посебна категорија и одвојено се сакупља, пакује, складишти и одлаже, а подаци о томе се достављају Агенцији. Азбестни отпад мора се припремити за транспорт и одлагање поступцима површинског очвршћивања или солидификације или уништавањем азбестних влакана, тако да се спречи ослобађање и разношења азбестних влакана у животну средину.

Слабо везани азбестни отпад мора се упаковати у одговарајућу непропусну сертификовану амбалажу. Азбестни отпад мора се пре одлагања третирати, упаковати и прекрити на начин да се избегне испуштање азбестних влакана или прашине у ваздух или изливања течности које садрже азбестна влакна. Азбестни отпад се може одложити на депонију неопасног отпада без претходне анализе елуата, ако је познато његово порекло, а под условом да: не садржи друге опасне материје осим чврсто везаног азбеста; укључује грађевински отпад који садржи чврсто везани азбестни отпад и буде одложен у посебне касете за азбестни отпад, одвојено од осталог отпада на депонији. Касете где је затворен и одложен азбестни отпад не треба отварати, како би се спречило ослобађање азбестних влакана и прашине у животну средину.

Отпад који настаје у ванредним ситуацијама. За поступање са отпадом који настане услед неке од непредвиђених ванредних ситуација (поплава, снег, земљотрес, пожар, лед и сл) надлежан је градски штаб за ванредне ситуације. На основу плана којим се уређују активности у току и након ванредне ситуације обрадиће се и начин поступања са отпадом.

Кабасти отпад. Ова врста отпада, најчешће, не спада у опасне врсте отпада, међутим неопходно је организовати прикуп и омогућити прераду ове врсте отпада. Ова врста отпада је специфична по великој запремини/површини коју заузима, самим тим угрожавајући простор на одлагалиштима.

Активности које би довеле до решавања ове врсте проблема јесу прерада ове врсте отпада у пелет.

## ПРОГРАМ РАЗВИЈАЊА ЈАВНЕ СВЕСТИ О УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ

### Социо- економски аспекти

Настајање отпада код становништва је примарна функција њихове потрошње, а тиме и њихових социо-економских карактеристика. Њихов став утиче не само на карактеристике настајања отпада, већ такође и на ефективне захтеве на услуге сакупљања отпада, односно њихов интерес и вољу за плаћањем услуга сакупљања. На њихов однос се може позитивно утицати кроз кампање развијања јавне свести, и едукативне мере о негативним утицајима неодговарајућег сакупљања отпада на здравље становништва и животну вредност ефективног одлагања.

Принципи социјалног аспекта су :

- Оријентација управљања отпадом према стварним потребама и захтевима становништва за услугама,

- Подстицање руковања и одлагања отпада који доприносе ефективности и ефикасности комуналних услуга,

- Развијање јавне свести становништва о проблемима и приоритетима везаним за управљање отпадом и промовисање ефективних економских захтева (плаћање) за услуге сакупљања и одлагања отпада,

- Подршка доприносу кориснику за самоорганизовање локалног сакупљања отпада и имплементацији рада у склопу система управљања отпадом,

- Заштита здравља радника на управљању отпадом и побољшању њихове социо-економске сигурности.

Однос локалних власти према плану управљања отпадом и целокупном систему управљања отпадом на територији града је позитиван. Систем који је успостављен је фунционалан и ефикасан. Сталном ангажованошћу локалних власти врши се стално напредовање и едукација. Активности које спроводи Канцеларија за заштиту животне средине у сарадњи са локалним заинтересованим странама доводи до достизања задовољавајућег нивоа заштите животне средине на територији целог града.

Основ свега мора бити начело - загађивач плаћа и аплицирано на конкретну ситуацију стриктно и максимално примењивање позитивних законских прописа али и сагледавање ЕУ регулативе којој Република Србија приступа. У том смислу, треба одмах развити стимулативне, казнене и едукативне мере. Само добро осмишљеним планом и мерама активности омогућиће се да предвиђени систем квалитетно функционише па чак и дуже него што се у овом тренутку процењује.

### Развијање јавне свести

Установљавање политике о развијању јавне свести по питању проблема животне средине и отпада је обавеза министарства надлежног за заштиту животне средине и локалне самоуправе на свим нивоима, са подршком постојећих стручњака. Ова политика захтева да све компаније које се баве отпадом у своје уговоре укључе и кампању за развијање јавне свести о квалитетном управљању отпадом.

Локална власт треба да изради план и спроведе кампање за развијање свести о управљању комуналним отпадом. Свака кампања треба да се фокусира на посебно питање управљање специфичним отпадом (кампања за рециклажу) и треба да се спроведе са имплементацијом Регионалног плана управљања отпадом.

Развијање јавне свести је важна функција у управљању отпадом. Први контакт између органа власти и јавности је врло компликован уколико јавност није упозната са проблемом. Разговори се могу водити кроз подизање свести о проблемима отпада, посебно у контексту заштите животне средине и редовно информисање јавности од стране органа власти.

Суштински је неопходно показати јавности утицај погрешног одлагања отпада на животну средину и на њихово здравље и дугорочно, трошкове града за ремедијацију (који се надокнађују из пореза и наплата од грађана). Такође је важно да предложена побољшања буду разматрана уз учешће јавности, као и да ће побољшања у пракси управљања отпадом донети повраћај средстава из пореза кроз принцип загађивач плаћа.

Грађани морају да имају приступ информацијама, што је и озваничено усвајањем Закона о потврђивању конвенције о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине (Архуска конвенција).

Спровођење законодавства које се односи на јавност, као што је забрана избацивања отпада на илегална сметлишта је други механизам за развијање јавне свести који мора бити развијен. Ово омогућава механизам за јавно оглашавање лоше праксе и јавну прозивку људи који су учинили веће прекршаје.

У већини случајева, на почетку кампање, јавна свест се више развија стриктном применом закона, него омогућавањем општих информација. Ту је веома значајна улога инспектора уз кампању са чврстом поруком која се односи на казне за прекршиоце закона. Неопходна је јака повезаност између надлежних за спровођење закона и лица за спровођење кампање. Ефективно је предвидети ангажовање комуналне полиције или комуналних редара, чије присуство, само по себи, има јак ефекат на психолошки став појединаца.

Кампање развијања јавне свести подстичу индивидуалне потрошаче да помогну достизање одрживог управљања отпадом кроз смањење настајања отпада, куповину производа направљених од рециклабилних материјала, раздвајање отпада за рециклажу и учешће у локалним радионицама о управљању отпадом. Иницијативе имају за циљ да подстакну становништво за прихватање одговорнијег односа према отпаду и да поступају са отпадом на одржив начин, као што је редукција на извору, поновна употреба отпада, рециклажа или одлагање отпада на поуздан начин уколико нема друге могућности.

Кампања би требало да се састоји од три основна нивоа:

- претходно истраживање,

- кампања и

- истраживање након кампање.

Овај облик омогућава локалним властима да прате напредак према одрживијем јавном понашању у управљању отпадом и развоју модела добре праксе за промену става јавности према смањењу настајања отпада, поновном коришћењу и рециклажи.

Локалне власти треба да спроведу истраживање применом разговора „од врата до врата“ кроз град, да би се установила основа у односу на коју ће се пратити напредак.

Упознавањем јавности са пројектом усвојиће се најбоља решења и обезбедити финансијска средства за њихову реализацију.

Најважније је да постоји континуитет у раду како би се променио став јавности према комуналном отпаду у граду. Реализација кампање за развијање свести о отпаду обезбеђује оквир за интегрални партнерски приступ, обезбеђује национални идентитет кампање који се спроводи на локалном нивоу преко стратешких регионалних планова за управљање отпадом.

Локална кампања треба да:

- користи све облике медија;

- стекне поверење становништва;

- буде провокативна;

- истиче индивидуалне акције;

- користи једноставне циљане поруке;

- користи свеобухватне, али једноставне поруке.

Посебна пажња се мора обратити на развијање свести о потреби одрживог управљања опасним отпадом и с тим у вези потреби за изградњом инфраструктуре у виду постројења за складиштење, третман и одлагање.

Обавезно је информисање грађана о новом начину одвајања отпада, кроз лифлете уз рачуне за комуналне услуге, обезбеђивање довољног броја канти и кеса у почетном периоду. Да би систем успео потребно је наградити све учеснике који учествују у рециклажи.

Снимити „youtube“ промотивне видео клипове са истакнутим члановима града, градоначелником, директором комуналног предузећа где се кратко и јасно указује на све користи овог система и подиже образовање и свест грађана да чине корисне ствари за своју заједницу паметнијим и уређенијим токовима отпада, који се могу делити преко друштвених мрежа и телефона.

Обраћати се свим групама грађана, ученицима, запосленим и незапосленим лицима, као и пензионерима.

## УВОЂЕЊЕ СИСТЕМА ПРИМАРНЕ СЕЛЕКЦИЈЕ ОТПАДА

Следећи циљеве дате Програмом управљања отпадом за период 2023-2033, неопходно је успостављање одвојеног сакупљања биоразградивог отпада ради смањења његовог одлагања на депоније. Такође, неопходно је успоставити одвојено сакупљање биоразградивог отпада; изградити потребну инфраструктуру, укључујући и регионе који раде по моделу јавно-приватног партнерства, за достизање делимичне усаглашености са ЕУ Директивом о отпаду и Директивом о депонијама у складу са циљевима.

Циљана вредност је смањење одлагања биоразградивог отпада на депоније до 2028. године, на 75% укупне количине биоразградивог отпада створеног 2008. године, 89 односно 50% до краја 2032. године и коначно на 35% до краја 2039. године. Смањење одлагања комуналног отпада на депоније на највише 10% до краја 2049. године, биће осигурана економским мерама за спречавање и смањење генерисања отпада, високим степеном примарне сепарације и третмана отпада, кућним компостирањем и стабилизацијом преостале фракције биоразградивог отпада.

Преусмеравање биоразградивог отпада ће се постићи повећањем нивоа кућног компостирања у руралним областима, одвојеним сакупљањем и компостирањем зеленог отпада у градовима, преусмеравањем зеленог отпада са јавних површина, преусмеравањем папира/картона применом стратегија за рециклирање, и изградњом постројења за третман. Компостирање је планирано као најприуштивија опција за третман биоразградивог отпада. Планирано је одвојено сакупљање и изградња једне локације на територији града за компостирање зеленог отпада на отвореном.

Поред смањења количине биоразградивог отпада који се одлаже на депонију, дефинисане мере ће допринети испуњењу циљева рециклаже предвиђених за амбалажни папир и картон.

Важно је напоменути да се према Оквирној директиви о отпаду, комунални биоотпад који улази у аеробни или анаеробни третман од 1. јануара 2027. године може рачунати као рециклиран само ако је одвојено сакупљен или одвојен на месту настанка.

Узвеши у обзир на простору града Прокупља не постоји систем примарне селекције, неопходно је поставити цео нови систем који је први и неопходан корак ка формирању функционалног и одрживог система за управљање отпадом на овој територији.

Унапређење система управљања отпадом у граду може се одвијати према следећој шеми:

- Модернизација сакупљања отпада, увођење нових контејнера на за то предвиђеним местима

- Израда плана рециклаже

- Едукација становништва о значају и начину рециклаже

- Доношење одлуке од стране локалних власти да се рециклабилни делови комуналног отпада не одлажу на санитарну депонију, него да се издвајају у наменске контејнере и користе као секундарне сировине

- Изградња трансфер станице са рециклажним двориштем

- Повећање броја рециклабилних компоненти које се примарном селекцијом издвајају из отпада

- Опремање комуналног предузећа адекватним контејнерима, опремом и транспортним средствима у складу са предвиђеним системом за примарну селекцију

- Санација и рекултивација несанитарне депоније Дунек

- Наставак улагања у спречавање настанка дивљих депонија, узевши у обзир да су све дивље депоније и одлагалишта санирани на подручју целог града.

Раздвајање и рециклажа појединих фракција комуналног отпада је једна од битних опција у управљању отпадом и део интегрисаног система управљања отпадом.

Под рециклажом комуналног отпада се подразумева искоришћење корисних компоненти из комуналног отпада и то издвајање:

- Метала, папира, стакла, пластике,

- Органског дела отпада,

- Отпада из административног дела (продавнице, административне зграде)

- Дрвеног отпада, парковског отпада, отпада од орезивања.

Циљ раздвајања отпада по врстама је њихово поновно коришћење на неком другом месту и за неку другу намену.

Основни разлози за увођење рециклаже су:

- Рециклажа је један од основних циљева Програма управљања отпадом у Србији, постулирана кроз политику ЕУ;

- Рециклажом се смањује количина комуналног отпада који треба одложити на депонију и врши се валоризација секундарних сировина из комуналног отпада;

- Рециклажом се остварује економска добит (директна продаја и посредно учешће у осталим производним гранама);

- Рециклиране компоненте су неопходна секундарна сировина у производњи више индустријских грана (метална, индустрија папира, индустрија стакла);

- Рециклиране компоненте се увозе. Овим програмом се замењује увоз у великом делу;

- Рециклажом се чувају постојећи ресурси (мања количина отпада се одлаже на депоније- мањи простор за одлагање, а природни ресурси се мање користе за издвајање сировина- нарочито за Al, Co и Ni);

- Рециклажом се штеди енергија (мањи утрошак енергије је за производњу из секундарних сировина него из сировина);

- При преради секундарних сировина смањују се трошкови производње у односу на прераду сировина;

- Рециклажом се отварају нова радна места;

- Рециклажом се постиже заштита животне средине;

Тржиште рециклабила је активност или процес трансфера, продаје и/или куповине рециклабилног материјала, којим се успоставља веза између купца и продавца рециклираних компоненти. У нашој земљи тржиште рециклабила је веома хаотично, неразвијено и базирано је углавном на тржишту индустријских рециклабила и на иницијативама сакупљача и приватних организација.

Република Србија преко Агенције за заштиту животне средине води и ажурира базу података о управљању отпадом у информационом систему заштите животне средине, у складу са законом којим се уређује заштита животне средине.

У циљу организовања успешне рециклаже у региону потребно је да се организују информације о тржишту на коме би се добијали подаци о продаји и потражњи.

Закони понуде и потражње комбиновани са активностима куповине и продаје, крајњи корисници, утицаји посредника утичу на формирање цена рециклабила на тржишту као и њихов пласман.

Типичне компоненте система рециклаже отпада у циљу повраћаја материјала и издвајања корисног отпада су:

- Издвајање различитих компоненти на извору настајања отпада - из домаћинства, радњи, институција, сакупљање на улици или у центрима где се сакупља рециклабилни отпад;

- Издвајање рециклабила из укупне масе отпада на специјалним постројењима за рециклажу;

- Припрема издвојених рециклабила на линијама за балирање (папир, пластика), пресовање (метал), млевење (стакло);

- Сакупљање и издвајање органских компоненти (кухињски отпад и отпад из башти) за компостирање у великим постројењима;

- Промоција самосталног компостирања «у свом дворишту» кроз едукацију и успостављање малих компостних бункера.

Основни начин за сакупљање рециклабила је изградња мреже постројења за рециклажу и сакупљање отпада којом би се сакупила највећа количина доступног папира, стакла, пластике и метала из отпада из домаћинства, комерцијале, индустрије и вратила назад у процес прераде.

Услови за спровођење рециклаже су :

- Прикупљање издвојеног комуналног отпада суве фракције, где сами становници издвајају или на специјалним местима где становници самоиницијативно доносе сортиран отпад;

- Прикупљање помешаног отпада;

- Постојање финансијских средстава;

- Јасно дефинисано тржиште рециклираних материјала.

Раздвајање рециклабилних компонената може се вршити на два начина и то:

  - на месту настајања – on site и

  - на централизованим местима за издвајање и третман – off site.

Рециклажа на самом месту настајања подразумева да становници сами сортирају отпад у посебним контејнерима или кесама, или доносе на посебне платое или на платое са рециклажним двориштем, а заинтересована физичка и правна лица сакупљају и односе на третман.

Овај тип рециклаже има низ предности:

- Успоставља се близу генератора отпада;

- Мања је контаминација околног простора;

- Сировине постижу бољу цену на тржишту јер су мање запрљане;

- Редукује цену одлагања, транспорта отпада, третмана;

- Овакве сировине се одмах могу пласирати и прерађивати;

- Морају се извршити капиталне инвестиције у посебну опрему за третман;

- Обучено особље опслужује систем;

- Опрема захтева одржавање и поправке;

- Након прераде ових рециклабила ипак се захтева простор за одлагање остатака; - Мора се вршити контрола квалитета секундарних сировина.

Off site рециклажа се примењује:

- Ако on site рециклажа није задовољавајућа;

- Ако on site рециклажа није финансијски исплатива;

Потребан је простор за привремено складиштење материјала који чекају раздвајање. Материјали који се обично раздвајају на Off site постројењу су комунални отпад (несортиран), уља, растварачи и оловни акумулатори.

Увођење рециклаже у насељима и градовима почиње одлуком локалних власти да се рециклабилни делови комуналног отпада не одлажу више на санитарне депоније, него да се издвајају и користе као секундарне сировине. Уколико се сами грађани одлуче за сепарацију корисних фракција отпада на месту његовог настајања, потребна су нова возила за прикупљање и превоз отпада, са посебним боксовима за стару хартију, конзерве, стаклену амбалажу, пластику и друге рециклабилне компоненте отпада. Даље сортирање и компактирање ових материјала обавља се у централној станици за рециклажу, одакле их преузимају купци, који их користе као секундарне сировине.

### Увођење обавезне примарне селекције

Обавезно увести селекцију на 2 канте у року од 48 месеци на целој територији града. Започети од централних градских зона и већих насеља.

Систем раздвајања и рециклаже отпада. Предвиђа се неколико степена раздвајања или сепарације отпада.

Први је примарна сепарација - на месту настанка - За примењивање овог система нису потребна значајна финансијска средства, али је потребна чврста локална регулатива, умањење рачуна за зграде и грађане који испуњавају примарну селекцију и увећање комуналних рачуна за оне који то не раде, као и инспекцијски надзор.

Да би овакав систем био успостављен и могао успешно да ради потребно је донети градску одлуку о кажњавању грађана и правних лица који се не придржавају одвајања комуналног отпада и успоставити јаку градску инспекцијску службу, а осмислити и користи за грађане који савесно испуњавају ове обавезе.

Неопходно је увести систем прикупљања стаклене амбалаже. Ово представља веома значајан сегмент који би морао бити започет постављањем пријемника за сакупљање стакла, а настављен даљим освешћивањем и едукацијом и могућим постављањем пријемника за сакупљање текстилног и металног отпада. У даљем развоју система прикупљања комуналног отпада неопходно је покренути одвојено сакупљање белог и шареног стакла. Ова врста одвајања би допринела лакшој продаји рециклабила, услед лакше могућности рециклирања белог стакла, рецимо у Српској фабрици стакла у Параћину.

У Словенији се кажњава зграда или породична кућа уколико сви станари не раздвајају отпадне фракције на суву и мокру фракцију или ако се предају измешане кесе. Та казна се види на комуналном рачуну наредног месеца за сваког корисника који се не придржава правила, на овај начин за 3-6 месеци успостављен је ефикасан систем раздвајања отпада који и данас функционише.

Предуслов је да постави одговарајућа инфраструктура и да се изврши едукација уз сваки месечни рачун комуналних услуга, да се најави акција флајерима и прелазак на нови систем управљања отпадом, као и да се јако медијски испрати.

### Предлози за поновну употребу и рециклажу компонената комуналног отпада

Јединица локалне самоуправе уређује организовање и начин селекције и сакупљања отпада ради рециклаже, локалним планом управљања отпадом, а који мора да буде у складу са посебним програмом који, на предлог министарства, утврђује Влада.

Територија града Прокупља нема развијен систем за сепарацију, поновну употребу и рециклажу. Неопходно је интегрисати систем од самих темеља. Успоставити комплетну инфраструктуру и радити на едукацији грађана свих животних доби.

Најкомпликованији корак је успостављање примарне сепарације у домаћинству, где је поред подизања еколошке свести неопходно пружити и финансијске погодности као подстрек за спровођење оваквих акција. (Пример се може узети из развијених земаља (Норвешка), у којима су насеља, односно месне заједнице, која су селектовала отпад биле додатно мотивисане инфраструктурним улагањем (постављање нових клупа, уређивање паркова, паркића...) уз позитивну медијску кампању и наметање такмичарског приступа).

Опасан отпад помешан са комуналним отпадом може изазвати експлозију или пожар у возилима за превоз отпада, као и повреде запослених који врше утовар комуналног отпада услед прскања и испаравања хемикалија. Негативан утицај на животну средину је посебно велик у појединим насељима, најчешће сеоским срединама где се депоновање отпада и даље одвија на несанитарним сметлиштима и дивљим депонијама, јер долази до цеђења опасних хемикалија из комуналног отпада у подземне водотокове и подземне резервоаре који се користе као изворишта воде за пиће.

Непрописно изливање опасног отпада у судопере, wc шоље, сливнике и водотокове (потоке и реке) може загадити пијаћу воду. Пример је изливање искоришћеног јестивог уља у сливнике, када доспе у водоток може загадити ону количину воде која је довољна за једногодишњу употребу 100 људи.

Због опасности које изазивају, опасни производи који се користе у домаћинствима захтевају посебну пажњу, односно правилно руковање и одлагање. Наше здравље и здравље наших укућана као животна средина су у питању, па тако свако од нас мора преузети одговорност за производе које користи.

Опасни кућни отпад се може разврстати у неколико категорија:

- Средства за чишћење: Средства за полирање намештаја, средства за чишћење рерни, средства, за чишћење санитарија, средства за чишћење метала, средства за чишћење прозора, средства на бази хлора, варикина, средства на бази амонијака, средства за чишћење WC шоља и цевовода, и др.

- Производи за унапређење становања: Боје, лакови, разређивачи боја, скидачи боја, лепкови и др.

- Хемијска заштитна средства: Пестициди, инсектициди, фунгициди, средства против мишева и пацова, средства за заштиту кућних љубимаца, овратници против бува, нафталин, дезинфекциона средства, средства за заштиту дрвета, средства за уништавање корова, средства за сузбијање мољаца у облику куглица, спрејеви за биљне ваши,  средства за контролу гљивица и др.

- Аутомобилски производи: Бензин, дизел гориво, лож уље, моторно уље, уље за мењаче, антифриз, средство за прање ветробранског стакла, воскови за полирање аутомобила, оловне батерије, кочиона течност, трансмисиона течност, одмашћивач и др.

- Кућни електронски уређаји: Рачунари, телевизори, монитори, штампачи (мастила и тонери за штампаче) и др.

- Остало: Батерије, козметички препарати, средства за чишћење обуће, лекови, освеживачи ваздуха, фотографске хемикалије, сликарске боје, средства за чишћење базена, јонизатори и детектори дима, термометри и др.

Неопходно је да буде обезбеђен простор за раздвојени опасан отпад, као што су уља, разређивачи, пестициди, лекови, боје, растварачи и остале хемикалије, кућни електрични апарати (електрична и електронска опрема без фреона), батерије, акумулатори, гуме и др.

Слика 12. Изглед мобилног центра за сакупљање опасног кућног отпада

У циљу смањења трошкова овим планом је предложено да се таква дворишта формирају у оквиру већ постојећег простора одређеног за прикупљање отпада. Тиме би се избегли трошкови откупа земљишта, градње објеката и инфраструктуре а и оперативни трошкови би били нижи него у случају да се формира посебно двориште. Практично ти трошкови би се односили само на евентуалну куповину преса за пресовање и балирање појединих врста отпада ради економичнијег даљег транспорта до рециклажних фирми, мада већина већих фирми које се баве откупом рециклабилног отпада има камионе за транспорт отпада са већ уграђеном пресом.

Предлаже се постављање 3 оваква објекта у градском делу.

Према директивама ЕУ и националним прописима та врста отпада не сме се одлагати на депонијама.

### Рециклажа у јавним установама и већим компанијама

Обавезно је увођење рециклаже у све веће јавне установе и веће компаније које запошљавају 10 и више запослених као и на свим местима већих јавних окупљања. Овај систем би се увео на следећи начин:

- У року од 12-24 месеца све јавне установе (дом здравља, средње и основне школе, градску управу и све друге установе, ЈКП, сва јавна предузећа и др) морале би да буду покривене посудама за разврставање 4 врсте рециклабилног отпада.

- Формирање службе за преузимање рециклабилних количина отпада и превоз.

- Јака и ефективна јавна кампања о разврставању отпада на јавном месту и послу.

### Рециклажно двориште у оквиру трансфер станице и рециклажно острво

У рециклажно двориште одлаже се потпуно сортирани отпад по врстама у, за то предвиђене, контејнере. Рециклажно двориште треба да буде ограђено оградом висине 2m, под надзором и обезбеђено потребном опремом за одлагање довезеног односно издвојеног отпада.

Предлог је да се рециклажно двориште изгради у оквиру будуће планиране трансфер станице за Лесковац, као заједнички објекат. Надлежност у изградњи трансфер станице је у складу са уговором између града и PWW Прокупље.

Да би се овај објекат комуналне инфраструктуре израдио потребно је направити план детаљне регулације за изабрану локацију у складу са захтевима датим у ПГР-у Прокупља (Сл. лист града Прокупља, бр. 3 од 26.03.2014. и Изменама и допунама Плана Сл. лист бр. 06-62/2020 од 07.09.2020. и бр. 25/2023 од 06.06.2023) и Информацијом о локацији издатом од стране Градске управе града Прокупља, Одељења за урбанизам. Оквирна површина планског обухвата је 9000 m2 на катастарским парцелама 1258, 1259, 1260 и 1261 КО Поточић (прелиминарно одабрана локација).

На самој локацији рециклажног дворишта треба да постоји довољан простор за манипулацију возила која возе отпад и за гаражу за возила, а непосредно уз њу треба да постоји слободан простор за паркирање личних возила са теретним приколицама. Предвиђени простор је равна површина која је урађена за наведене радње и асфалтирана (воднонепропусна).

Папир и пластика пресују се ради смањења запремине пре продаје.

Кабасти отпад и метални отпад пресују се пресом, која долази у рециклажно двориште по позиву, да би се смањили трошкови транспорта. Посебно се уређује простор на којем ће се поставити контејнери за сакупљање опасног отпада из домаћинстава који је зауљен или замашћен.

На самој локацији рециклажног дворишта у оквир трансфер станице треба да постоји осигуран довољан простор за манипулацију возила која возе отпад, као и гаража за возила, а непосредно уз њу слободан простор за паркирање личних возила. Предвиђени простор је равна површина која је урађена за наведене радње и асфалтирана (водонепропусна).

Посебно је уређен простор на којем ће се поставити контејнери за сакупљање опасног отпада из домаћинстава, који може бити зауљен или замашћен.

Отпад се у рециклажном дворишту може складиштити најдуже 12 месеци.

Независно од градског рециклажног дворишта мала рециклажна дворишта са неколико контејнера се зову рециклажна острва и то су објекти мањег капацитета на јавним повшинама намењени одлагању разврстаног комуналног отпада у неколико различитих контејнера. Погодна су за постављање у приградским насељима и великим селима, на главним саобраћајницама.

По изградњи оваквих објеката неопходно је у сарадњи са комуналном инспекцијом извршити дежурство и правилно усмеравање грађања за почетна усмеравања око сепарације отпада.

У рециклажном дворишту могу се сакупљати следеће врсте отпада:

Попис отпада који се може одложити у рециклажна дворишта:

- Папир,

- Картон,

- Пластика,

- метална амбалажа,

- стиропор,

- старе батерије,

- стаклени амбалажни отпад,

- равно стакло,

- ПЕТ - боце,

- ПЕ - фолија,

- лименке,

- отпадне гуме без наплатка (до 4 комада),

- метални гломазни отпад (електрична и електроничка опрема),

- електронски отпад,

- гломазни отпад,

- дрвени отпад,

- текстил,

- одећа,

- акумулатори,

- флуоресцентне цеви,

- зелени отпад.

Пример малих рециклажних дворишта која су урађена у Србији дат је на следећим сликама:

Слика 13. Детаљи рециклажног острва

Слика 14. Пример малог рециклажног острва

Препоручује се одвајање био, зеленог и дрвеног отпада у оквиру посебног центра за управљање таквим отпадом и одвојено прикупљање ових фракција отпада.

У току прва 3 месеца од постављања рециклажних острва организовати дежурства која би давала писмене и усмене инструкције за становнике око правилне употребе ових острва како се у оквиру њих не би стварала нова дивља сметлишта.

Прикупљање отпада који може бити опасан је потребно извршити на начин да се испуне сви предуслови за његово безбедно привремено складиштење преко трансфер станице и оператера.

Услови минималне техничке опремљености за мала рециклажна дворишта-острва су:

- комбинована бетонско-метална или пластична ограда минималне висине 2 m која би спречила развејавање отпада са улазним вратима довољне ширине око 3 m због приласка камиона;

- добро осветљење унутар круга и ван круга рециклажног дворишта – постављање у близини позиција јавне расвете;

- метални контејнери за прихватање пепела (пепео који се одвојено скупља може да се користи за гашење пожара);

- асфалтирана или бетонирана површина (или тампон, бетон и бехатон) на местима где су постављени контејнери, асфалтирани пут одговарајуће ширине са ознакама смера кретања возила;

  - претовар ових фракција рециклаже одвојеним камионским турама у затворени или наткривени простор одговарајуће величине за складиштење одговарајућих врста и количина опасног отпада;

- отворена наткривена површина и/или површина на отвореном за складиштење одговарајућих врста и количина неопасног отпада у оквиру трансфер станице;

- посуде са песком и пиљевином за почетно гашење пожара;

Унапређеним радом рециклажног центра, и формирањем Центра за рециклажу и/или обједињеног Центра за управљање дрвеним и биоотпадом, објединили би се напори за функционално искоришћење свих рециклабилних сировина у складу са прописима.

За успешан рад рециклажног дворишта неопходно је увођење рециклажних острва са контејнерима за стакло, папир и картон, метал и сл. у насељеним деловима града у насељима са више стотина становника. Како би грађани примарно издвајали и друге фракције рециклабилног отпада, као што данас издвајају ПЕТ и папир.

Потребно је донети локалне прописе који подржавају увођење примарне селекције суве и мокре канте, комбиновано са рециклажним острвима и поступним одвајањем био отпада. Све ове активности, уз добар одзив грађана, директно ће смањити трошкове будућег управљања отпадом у граду, а повећаће ниво управљања отпадом и заштитом животне средине.

Кључни елементи система рециклирања су:

- одвајање отпада који се може рециклирати из комуналног отпада;

- систем децентрализованих контејнера са високом стопом покривености у сваком граду, који су постављени као места за сакупљање отпада у градском, као и у руралном подручју;

- формирање локација за прикупљање рециклажног отпада на територији града - рециклажна дворишта;

- постављање постројења за селекцију отпада.

Циљеви програма смањења настајања и рециклаже отпада су следећи:

- израда мера редукције на извору, сепарације на извору и рециклаже отпада за смањење тока отпада ка депонијама;

- заштите примарних ресурса;

- заштите животне средине.

Посебни циљеви су следећи:

- обезбеђење капацитета за прихватање, преношење и усмеравање информација о карактеристикама секундарних сировина и о карактеристикама тржишта и система за сакупљање и обраду секундарних материјала;

- развој организоване сепарације на извору, на локалном нивоу, која нуди могућност обезбеђења стабилног извора сировина за снабдевање индустрије секундарним материјалима;

- повећање учешћа јавности преко програма едукације и обучавања који укључују техничку помоћ, развој наставно-школских програма, кампању оглашавања и друге технике рекламирања и обавештавања;

- унапређење индустрије и тржишта за рециклабилне материјале.

Препоручује се следећа комбинација система сакупљања и прераде отпада који се може рециклирати, као и одвојеног сакупљања опасног отпада из домаћинстава, што се препоручује као први корак у спровођењу програма рециклирања:

- сабирне тачке са посебним контејнерима за папир/картон, стакло, конзерве и канте, уз обезбеђење адекватног транспорта и, уколико је потребно, привременог складиштења. Сакупљени отпад који ће се рециклирати, са сабирних тачака потрошач односи до коначне локације и одлаже на специјално означено место. У циљу пораста учешћа јавности, сабирни центри и распоред сакупљања отпада морају бити усклађени са одређеним локалним и институционалним захтевима;

- сакупљање зеленог отпада - баштенског отпада уз помоћ индивидуалних контејнера/канти уз пратећу производњу и коришћење компоста;

- Рециклажна дворишта су објекти где грађани и мања предузећа могу одлагати разне врсте отпада из домаћинства. Већина рециклажних дворишта пројектовано је за кориснике који довозе отпад уз помоћ превозних средстава. Могућ је и приступ пешке или бициклом;

- Покретни капацитети за сортирање грађевинског отпада и шута - сортирање и ломљење грађевинског отпада и шута се може дефинисати као механички третман, који је неопходан да би се тај отпад могао поново користити. Финални производи овог третмана су секундарне сировине, издељене у зависности од величине или растреситости. Оне могу успешно заменити природне материјале у грађевинарству или другим индустријама;

- Покретни капацитети за сакупљање опасног отпада из домаћинстава. Опасни отпад у домаћинству дефининише се као “таква врста отпада која може потенцијално повећати опасна својства комуналног отпада када се одложи на депонију или компостира”. Тај мобилни систем сакупљања допуњен је активностима сакупљања свих врста отпада који се прикупе у рециклажним двориштима. То је специјално опремљени камион који се зауставља на свакој од унапред одређених локација где становништво и мањи произвођачи отпада могу одлагати свој опасни отпад.

- Рециклажна дворишта ће бити опремљена са неколико контејнера за сакупљање и складиштење различитог материјала. За транспорт материјала од тих локација до постројења за рециклажу потребан је један камион за одвоз контејнера.

Процењује се да ће грађани у рециклажна дворишта доносити од 15-20 kg по становнику годишње различитих врста отпада и материјала који се може рециклирати. Мала рециклажна дворишта исплатива су само за насеља која покривају више од 500-1000 становника.

Циљеви програма смањења настајања и рециклаже отпада су следећи:

- израда мера редукције на извору, сепарације на извору и рециклаже отпада за смањење тока отпада ка депонијама;

- заштите примарних ресурса;

- заштите животне средине.

Посебни циљеви су следећи:

- обезбеђење капацитета за прихватање, преношење и усмеравање информација о карактеристикама секундарних сировина и о карактеристикама тржишта и система за сакупљање и обраду секундарних материјала;

- развој организоване сепарације на извору, на локалном нивоу, која нуди могућност обезбеђења стабилног извора сировина за снабдевање индустрије секундарним материјалима;

- повећање учешћа јавности преко програма едукације и обучавања који укључују техничку помоћ, развој наставно-школских програма, кампању оглашавања и друге технике рекламирања и обавештавања;

- унапређење индустрије и тржишта за рециклабилне материјале.

### Центар за управљање дрвеним, зеленим, кабастим и био отпадом

Кабасти и дрвени отпад већег габарита не могу се одвозити на регионалну депонију. Како би се испунили циљеви према програму потребно је у сарадњи са секторима задуженим за одржавање зелених површина објединити напоре у третману овог отпада.

Зелени отпад од орезивања и одржавања путева и паркова мора да се сакупља одвојено од комуналног отпада и третира уколико је могуће.

Према Програму о управљању отпадом планира се да ће сакупљање потпуно одвојеног биоотпада у свим регионима бити могуће до краја 2039. године, што превазилази период трајања програма. Oбрачун комуналног биоотпада који улази у аеробни или анаеробни третман као рециклиран ће бити могућ само ако је одвојено прикупљен или одвојен на извору, у складу са ЕУ директивама.

Према већ поменутом Програму удeo биоотпада кojи сe oднoси нa бaштeнски oтпaд и oтпaд oд хрaнe ћe прeмa прojeкциjaмa бити смaњeн нa 34,7% у 2030. гoдини. Ове претпоставке могу се извести имајући у виду очекиване активности управљања биоразградивим отпадом, на пример, увођењем контејнера за компостирање у домаћинствима, као и компостана за зелени отпад, на које грађани могу да допремају зелени отпад, или на које се довози зелени отпад из градских паркова и слично.

Циљ је да се максимално издвоје зелене и био фракције комуналног отпада, што би умногоме омогућило лакше планирање даљег збрињавања ових врста отпада. Постоји више начина како би се ове врсте отпада третирале, неки од начина се могу применити и на локалном нивоу.

Компостирање се може успоставити и у оквиру трансфер станице које, поред управљања отпадом, врши одржавања јавних и зелених површина и управљање пијацама. Делатност одржавања јавних и зелених површина укључује садњу дрвећа, заштитног зеленила и другог растиња и трава, кресање дрвећа и кошење траве, одржавање, опремање и чишћење паркова и других јавних површина.

На локалу би се искористиле био и дрвене фракције био/дрвеног отпада које се иначе прикупљају из редовних активности одржавања путева и паркова, расадника, од већих генератора отпада (винарије, произвођачи и прерађивачи воћа и поврћа).

Центар би у пуном капацитету редуковао количине отпада за око 1500 тона на годишњем нивоу (1000-1500 тона биоотпада + 500 тона отпада од дрвета).

Претходни пројекти у Србији из области управљања отпадом показују високу заступљеност био-отпада из домаћинства. Био-отпад потиче од пијачног отпада, отпада из расадника ЈКП, локалних воћњака и произвођача воћа и поврћа, као и од отпада из дрвне производње.

Центар би заокружио градско управљање отпадом, центром за рециклажу и системом за третман комуналних вода, а дао би значајан допринос одрживости система управљању отпадом и имао би значајно позитиван економски, еколошки и социолошки аспект у оквиру локалне самоуправе.

Ова активност у складу је са упутством ЕУ за поступање са комуналним отпадом из 2020. као и са смерницама за управљање био отпадом из 2019. за све државе чланице предвиђено је да се ова мера спроведе најкасније до 2031. године. (Guidance for separate collection of municipal waste, EU Commission April 2020).

Рециклажа био отпада у Европи дата је на наредној слици:

Слика 15 . Рециклажа био отпада кг по становнику у различитим земљама ЕУ

Према подацима из Фрајбурга, Немачка из токова комуналног отпада у просеку се годишње може издвојити око 60 килограма био отпада и 90 килограма кухињског отпада по становнику. Процена је да се у Прокупљу може издвојити око 60 килограма годишње, или око 1680 килограма на годишњем нивоу.

Постоји опрема за компостирање и деодоризацију која се може инсталирати при центру за рециклажу дрвеног отпада и који може да третира од 1 до 30 тона за 24 часа. Потрошња јединице је око 25 kW/ 1 t органског производа.

Предложеним системом сакупљања отпада у две посуде (посуде за рециклабилни отпад и посуда за остали мешани отпад) и даљом стабилизацијом биоотпада, испуниле би се обавезе из Оквирне директиве о отпаду, односно Уредбе о одлагању отпада на депоније које се односе на смањење количине биоразградивог отпада који се депонује. Такође, на овај начин се смањује емисија метана, гаса стаклене баште, на депонијама.

У складу са предложеним решењима може се радити на промоцији компостирања код куће, међу становништвом које живи у сеоским насељима, са циљем добијања квалитетног компоста који се даље може користити у пољопривреди, као природно ђубриво. На овај начин би се додатно смањила количина отпада која се подвргава биолошкој стабилизацији.

Један од првих корака у развијању овог начина третмана биоотпадом треба да буде едукација становништва. Едукација може да укључује предавања по месним заједницама, приказивање филмова, телевизијске и радио емисије, израду летака или приручника о компостирању итд. Главне теме које треба обухватити су:

Отпад који се може компостирати обухвата сав биљни отпад из кухиње, врта, воћњака, травњака. Квалитетан компост ће се добити уколико се добро измеша отпад богат азотом и отпад богат угљеником, у односу 1:1.

Биоотпад богат азотом обухвата:

- остатке и коре воћа и поврћа,

- талог кафе и чаја,

- покошену траву,

- коров,

- остатке биљака из дворишта,

- цвеће.

Биоотпад богат угљеником чине:

- лишће,

- уситњене суве гранчице,

- слама,

- сено,

- остаци од орезивања воћака и винове лозе,

- пиљевина,

- иглице четинара.

Осим наведених, у компост се могу умешати картонске кутије за јаја, љуске од јаја и песак.

Материјал за компостирање не треба стављати ни у рупе у земљишту јер због недостатка кисеоника долази до труљења и ширења непријатних мириса. Како би се компост учинио квалитетнијим, у компостну масу се могу додати лековите биљке:

Коприва – компост у који се додаје коприва може се користити за узгој осетљивих култура, ружа, јагода. Коприва садржи гвожђе, азот, разне минерале и микроелементе.

Хајдучка трава – помаже биљкама да стекну отпорност према болестима и појачава њихов мирис и укус. Такође, садржи бакар, а лишће хајдучке траве убрзава разградњу компоста.

Камилица – спречава настанак плесни на садницама, обогаћује земљиште калцијумом.

Маслачак – снабдева биљке бакром.

*Компостну гомилу заштитити од јаког сунца и од падавина, користећи надстрешницу и сламу, а избегавајући пластичне вреће или фолије. Гомилу повремено (барем једном месечно) превртати како би се обезбедило довољно кисеоника. Пазити да, приликом превртања, не дође до сабијања масе јер је кисеоних неопходан за раст и развој микрооранизама у компосту, а уједно се спречава појава неугодних мириса.

Када компост постане растресит, тамне боје и специфичног мириса, може се умешати у земљу вртног или кућног биља (отприлике након 9 месеци).

Важан аспект у смањењу биолошког отпада имају и микрокомпостери који би требало да се поставе у домаћинства. Подела компостера, или омогућавање њихове набавке уз помоћ субвенција, по великим домаћинствима и газдинствима, урбаним целинама где је могуће организовати заједничко компостирање омогућило би смањивање биолошког отпада за око 300 тона годишње.

Слика 16. Приказ малог кућног компостера

Такође, град може набавити одређени број компостера за најзаинтересованија домаћинства или већ готовог компоста и даље, кроз њихово искуство, утицати на повећање броја домаћинстава која компостирају свој биоотпад.

На основу ових података, може се закључити да је компостирање на нивоу ЈКП-а корисно са аспекта управљања отпадом, али и добијања компоста који се може користити у парковима и у расаднику. За разлику од компостирања биоразградивог отпада који је мешан са осталим комуналним отпадом, а често и са опасним отпадом, код отпада који би ЈКП сакупљао са пијаца и током одржавања зелених површина нема бојазни да би добијени компост био лошег квалитета и садржао тешке метале. Како би се одабрао најбољи начин компостирања, најпре је потребно утврдити количине биоотпада који свакодневно настаје. На основу количине, доступног простора и економске исплативости, бира се начин компостирања.

Компост произведен у складу са стандардом SRPS Z.T1.100:2017, намењен је за употребу у:

- пољопривреди;

- хортикултури;

- уређењу простора;

- за спортске и рекреативне терене;

- за ревитализацију контаминираног земљишта.

Локална самоуправа би требалу у наредном 5-годишњем периоду да стимулише набавку компостера у већим домаћинствима која имају највеће количине био отпада и на јавним местима попут пијаца.

## Мере за спречавање кретања отпада који није обухваћен планом и мере за поступање са отпадом који настаје у ванредним ситуацијама

Ванредна ситуација је стање када су ризици или последице катастрофа, ванредних догађаја и других опасности по становништво, животну средину и материјална добра таквог обима и интензитета да њихов настанак или последице није могуће спречити или отклонити редовним деловањем надлежних органа или служби, због чега је за њихово ублажавање и отклањање неопходно употребити посебне мере, снаге и средства за појачан режим рада (Закон о ванредним ситуацијама). Начин поступања са отпадом који настаје у ванредним ситуацијама (поплава, земљотрес, снег, лед, техничко-технолошка несрећа, удес, катастрофа) ће бити регулисан у складу са Планом заштите и спасавања путем Штаба за ванредне ситуације.

Отпад настао у ванредним ситуацијама може да представља опасност за здравље људи и за животну средину, у зависности од порекла и да ли је ванредна околност створила проблем са разношењем постојећег отпада.

У случају ванредних ситуација од изразите важности је деловати превентивно. Превентивне мере које утичу на смањење количине отпада који настаје у ванредним ситуацијама зависе од саме ванредне ситуације.

Сва предузећа чија делатност представља ризик по здравље људи и животну средину су дужна да израде планове кроз које ће дефинисати превентивне мере и процедуре поступања у ванредним ситуацијама.

Уклањање отпада насталог у ванредним ситуацијама треба да прати принцип приоритета, тако да се отпад категорише а затим уклања од важнијих, ка мање важним приоритетима. Отпад треба уклањати по следећем редоследу:

- Опасне материје и опасан отпад;

- Комунални отпад настао у удесу;

- Контаминиран грађевински отпад;

- Инфективни отпад;

- Животињски отпад;

- Пољопривредни производи;

- Инертни отпад;

- Остали отпад.

У складу са усвојеном законском регулативом у Републици Србији која се односи на управљање отпадом, у случају ванредне ситуације настале елементарном непогодом (поплавом) у Републици Србији, потребно је предузети следеће активности:

Надлежни органи за поступање у ванредним ситуацијама са надлежним органима Јединице Локалних Самоуправа (ЈЛС), које су погођене поплавом би по хитном поступку требало да утврде локације на којима би се привремено складиштио/одложио прикупљени отпад. Пожељно је да одабрана локација буде тачно дефинисана површина (део) на постојећој депонији, на којој је неопходно одвојено разврстати/одложити следеће врста отпада:

- Комунални отпад, отпад из домаћинства и сличан комерцијални отпад: отпад од хране, отпадни папир и картон: књиге, новине, часописи, амбалажа од намирница цела и ломљена: стаклене тегле, флаше, кесе, пластичне кутије и сл., текстил: завесе, одећа, обућа, крпе, теписи, прекривачи и сл., кабасти отпад: намештај, врата, прозори, стакла, грађа, ламинат, паркет, плочице и сл., остали отпад: прибор, посуђе, дискови, видео траке, дечије играчке, земља и речни муљ који су нанеле воде од чишћења стамбених објеката на којима је извршена претходна биолошка деконтаминација, неопасан отпад из здравствених установа: некоришћене пелене, вата, газа, постељина итд.

- Опасан отпад пореклом из домаћинства или комерцијалних токова: електрични и електронски уређаји, фармацеутски производи: лекови, козметичка средства, средства за одржавање чистоће, уља, амбалажа од боја и лакова и осталих хемикалија, готови производи: боје, лакови, хемикалије итд.

- Индустријски отпад, процесни и отпад пореклом од претходног складиштења или депоновања отпада или готових производа.

- Медицински отпад из здравствене заштите људи који је ризичан по људско здравље: остаци из пато анатомских лабораторија, биолошки отпад: крв и сл., хемикалије, остаци из лабораторија итд.

- Ветеринарски отпад: угинуле животиње, остаци из ветеринарских станица и сл.

- Канализациони муљ и муљ из септичких јама.

ЈЛС у сарадњи са Кризним штабовима и Одсеком за ванредне ситуације би требало да обезбеде могућност стручне комуникације са грађанима чија су имања и стамбени објекти претрпели штете у поплавама као и са власницима и запосленима у комерцијалним објектима и установама и индустријским постројењима успостављањем посебних телефонских линија и електронске поште, на које могу да им се обрате за савет или помоћ у поступању са насталим отпадом.

Канализациони муљ и муљ из пречишћавања отпадних вода решаваће се у оквиру планираних постројења на државном нивоу, а према Министарству за заштиту животне средине саопштило је да је усвојен Програм управљања муљем у Републици Србији за период од 2023. до 2032. године и акционим планом за његово спровођење.

На предметним локацијама, након сакупљања отпада, неопходно је извршити биолошку деконтаминацију прикупљеног отпада коју врше специјализоване екотоксиколошке јединице (Заводи за јавно здравље Србије) у складу са посебним прописом, како би се спречило ширење заразе.

ЈЛС у сарадњи са Кризним штабовима и Одсеком за ванредне ситуације морају обезбедити 24 часовни надзор над одабраним локацијама намењеним за привремено складиштење свих врста отпада које су прикупљене са поплављених подручја како не би дошло до расипања, демонтаже отпада и преузимања отпада од неовлашћених лица.

Локација са отпадом, мора бити доступна надзору локалне инспекције и републичке инспекције за заштиту животне средине, због увида и верификације врсте и количине опасног и неопасног отпада који је прикупљен, пре него што исти преузму оператери/предузећа која имају Дозволу за управљање одређеним врстама отпада, или се приступи контролисаном одлагању на депонији.

Краткорочне мере предвиђене документом су:

- коришћење муља у пољопривредне сврхе уколико је претходно компостиран, дигестиран, односно стабилизован и уколико је садржај тешких метала итд у складу са прописима;

- коришћење у цементној индустрији, у термоелектранама, као и одлагање муља на индустријске депоније, депоније пепела, јаловишта и напуштене рударске објекте.

Предвиђено је и одлагање муља на депоније комуналног отпада уз обезбеђивање посебних санитарних касета намењених за ову врсту отпада.

Дугорочне мере подразумевају успостављање ефикасног и дугорочно одрживог система и инфраструктуре за третман, коришћење и крајње збрињавање муља коришћењем најбољих доступних технологија и добре праксе.

Мешани отпад за који се претпоставља да може бити опасан отпад, треба физички одвојити од осталог комуналног отпада тако да не може доћи до мешања са неопасним отпадима у циљу безбедног преузимања и транспорта до коначног збрињавања од стране овлашћеног оператера који поседује Дозволу за управљање опасним отпадом.

Након деконтаминације и могућег раздвајања отпада, потребно је да ЈЛС ангажују овлашћене оператере (односно предузећа која поседују Дозволу за управљање отпадом) који би преузимали само оне врсте отпада за које поседују Дозволу од стране надлежног органа у складу са Законом о управљању отпадом.

Отпад који се не преузме од овлашћених оператера, неопходно је након деконтаминације контролисано одложити на постојећу депонију (уколико је то могуће) што подразумева одлагање истог у посебан део депоније и прекривање инертним материјалом, дебљине најмање 20cm (песком, грађевинским и др. инертним материјалом);

ЈЛС у сарадњи са Кризним штабовима и Одсеком за ванредне ситуације треба да обезбеде да се изврши чишћење и уколико је потребно деконтаминацију одабраних локација, (посебно оних ван депонија), након завршеног процеса сакупљања и транспорта отпада на даље поступање. ЈЛС би требало да сачине извештаје о процени штете, са релевантним подацима о количини и врсти сакупљеног, транспортованог, преузетог (од оператера) и депонованог отпада, о стању постојећих депонија, стању и количини уништених контејнера, механизацији и остале неопходне опреме за несметано функционисање надлежног јавно-комуналног предузећа (ЈКП-а);

У складу са наведеним Законом, Локалне самоуправе морају да имају доступне спискове овлашћених оператера који поседују Дозволе за управљање отпадом.

Списак оператера се може преузети из Регистра издатих дозвола, са сајта Агенције за заштиту животне средине www.sepa.gov.rs.

Имајући у виду стање и ситуацију изазвану поплавама у Србији, као и чињеницу да је одређена количина робе, која се налази под царинским надзором у царинским складиштима поплављена и да је потребно да се изврши њено уништење, препорука министарства је да се са таквом робом, док траје санација терена, поступа на исти начин као са робом која није под царинским надзором.

На улазу у рециклажни центар ће се вршити визуелна провера и контрола отпада, који буде доносило становништво, како би се спречило складиштење отпада који је забрањено одлагати и складиштити у рециклажном центру. Забрањен је прихват следећих врста отпада:

Течног отпада;

Материјала који садрже азбест;

Медицинског и животињског отпада и

Мешаног комуналног отпада.

Приликом предаје отпада мора бити спроведена операција визуелне инспекције отпада на улазу у рециклажни центар.

Свако илегално одлагање отпада, кажњиво је у складу са Законом о управљању отпадом. Опасан отпад се мора складиштити у складу са прописима и транспортовати до постројења за третман у другом региону или извозити на третман у иностранство.

Са посебним токовима отпада мора се поступати у складу са Законом о управљању отпадом и подзаконским прописима и у складу са мерама предвиђеним овим и Регионалним планом.

За поступање са отпадом супротно мерама које су предвиђене планом, односно законом, Закон о управљању отпадом је прописао казнене мере.

## МЕРЕ САНАЦИЈЕ НЕУРЕЂЕНИХ ДЕПОНИЈА

### Препоруке за санацију несанитарне депоније

Велики број дивљих депонија идентификован је на различитим локацијама у самом граду као и у околним селима. Санација многобројних депонија на територији града захтева значајна финансијска средства и треба наћи једноставан, финансијски исплатив и временски краћи начин решавања овог проблема.

Први и најважнији корак је израда пројеката санације и ремедијације централне градске несанитарне депоније, као и пројеката санације за све веће пописане дивље депоније да би се у што краћем року кренуло у реализацију радова на санацији. За многе депоније, којих у граду по попису има више од 20, мора се пронаћи адекватно решење. Неопходно је спровођење минималних мера у циљу заштите животне средине.

Трошкови санације комуналне званичне депоније у граду су изузетно велики због специфичности локације на којој се она налази. На њој се налазе велике количине отпада, с обзиром да се користи више деценија, а током њене експлоатације нису примењиване адекватне мере заштите животне средине. На основу израђеног пројекта, за њену санацију, потребно је више стотина хиљада евра.

Санација дивљих депонија је активност која треба да се одради у краткорочном периоду, санација градске депоније је активност која ће бити реализована у краткорочном периоду. Зато тај вакум до затварања градске депоније треба искористити за санирање свих дивљих сметлишта.

Санацију градских депонија могуће је извршити на три начина:

- Премештањем депоније (уколико се ради о веома малој депонији и уколико се налази у релативној близини локације градске и/или санитарне депоније)

- Делимичном санацијом (изоловањем горњих слојева депоније у случају када подземне воде не могу квасити тело депоније)

- Потпуном санацијом депоније (комплетним изоловањем и горњих и доњих слојева депоније у случају високих подземних вода).

Предлог решења тј. санације и затварања старих депонија захтева израду студија процена стања са предлогом мера које је неопходно спровести са циљем избора најадекватнијег решења.

За потребе санације дивљих депонија у граду, неопходно је:

- Израда пројекта санације са оптималним решењима на основу сачињене базе података са пописаним дивљим сметлиштима на територији града

- Обезбеђивање финансијских средстава за његову реализацију

- Спровођење програма едукације становништва

- Успостављање и спровођење казнених мера

Премештање, односно уклањање дивље депоније представља рационалну опцију у следећим ситуацијама:

- када у релативној близини дивље депоније постоји санитарна депонија која има капацитивне и безбедоносне могућности за прихватање додатног отпада

- када постоје техничке могућности за премештање отпада са једне локације на другу.

- у случајевима када се процени да дивља депонија значајно угрожава животну средину и када на њој постоји релативно мања количина отпада, те да није рационално вршити комплетну ремедијацију, постављање горњих и доњих изолационих слојева.

- у случајевима када се отпад налази на терену који онемогућава спровођење неопходних мера за санацију дивље депоније.

У овој варијанти постоји још једна могућност а то је да се отпад са дивљих депонија пребаци на градску- званичну депонију и да се ту што боље компактира и прекрије инертним материјалом одговарајуће дебљине. Предуслови за извођење операције пребацивања отпада су: постојање добре механизације, добре временске прилике (без ветра и падавина), добра доступност и једне и друге локације, предузимање максималних мера заштите оперативаца који ће извести предложене радове и максималних мера заштите животне средине, као и друштвеног окружења.

Овај предлог има више предности:

- транспортни трошкови ће бити много нижи него у првом предлогу јер је растојање дивљих депонија до градске депоније у граду много краће него до регионалне депоније.

- пројектовани капацитет нове регионалне депоније се неће угрозити допремањем непредвиђених количина отпада.

- због краћих растојања и рута транспорта отпада угроженост околине буком, прашином и непријатним мирисима бити знатно мања него да се отпад вози до регионалне депоније.

- Пошто ће се градска депонија затворити на санитаран начин, пребацивање отпада са дивљих депонија неће нарушити околни амбијент више него што је већ нарушен постојањем и радом градске депоније.

Обавезно извршити дегазацију и дренажу депоније са третманом оцедних вода.

За несанитарну депонију Дунек израђен је пројекат санације и ремедијације који је поднет Министарству за заштиту животне средине.

# ПРЕГЛЕД УКУПНИХ ИНВЕСТИЦИЈА

За унапређење система управљања отпадом уз промену свести локалног становништва о начинима управљања комуналним отпадом, потребно је издвојити одређена средства да би се извршио велики корак у досадашњем постојању јединице локалне самоуправе града Прокупља у погледу управљања отпадом у складу са националним и европским прописима које ће донети бројне користи целој заједници и граду а смањити све могуће негативне утицаје на животну средину. Ова промена је неизбежна из више правних и формалних разлога од којих је најјачи приступање ЕУ.

За те намене потребно је из сопствених извора других служби, Министарства животне средине, Министарства локалне самоуправе, развојних агенција, НВО сектора, донатора и међународних организација обезбедити адекватна средства за трансфер на нови систем управљања отпадом.

Табела 29. Рекапитулација процењених трошкова новог система управљања отпадом и санације постојеће депоније

| Назив потребне опреме и објеката | Јед. мере | Количина | Јед. Цена (РСД) | Укупно (РСД) | Укупно (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Набавка додатних стандардизованих конт. 1.1 m3 | ком | 150 | 80.000 | 12.000.000 | 102.500 |
| Изградња трансфер станице за комунални отпад са рециклажним двориштем | паушално | 1 | 80.000.000 | 80.000.000 | 727.350 |
| Санација и рекултивација несанитарне депоније Дунек | паушално | 1 | 600.000.000 | 600.000.000 | 5.128.205 |
| Центар за управљање грађевинским отпадом* | Паушално | 1 | 28.000.000 | 28.000.000 | 254.000 |
| Набавка стандардизованих конт. 5 m3 | ком | 30 | 65.000 | 1.950.000 | 16.700 |
| Набавка стандардизованих конт. за ПЕТ амбалажу | ком | 25 | 12.000 | 300.000 | 2.500 |
| Набавка стандардизованих канти 80-120 l | ком | 2.000 | 2.700 | 5.400.000 | 46.150 |
| Прес контејнер за папир и картон | ком | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 | 8.500 |
| Хоризонтална преса за папир картон и лименке | ком | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 | 17.000 |
| Контејнери за кабасти отпад и отпад од грађења и рушења 5-7 m3 | ком | 10 | 100.000 | 1.000.000 | 8.500 |
| Типски контејнери за прикупљање опасног отпада | ком | 5 | 2.300.000 | 11.500.000 | 98.300 |
| Набвка контејнера за сакупљање стакла 800l | ком | 40 | 75.000 | 3.000.000 | 26.550 |
| Јавна и медијска кампања која усмерава на примарну селекцију | Паушално | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 | 21.200 |
| Опремање и реорганизација за примарну селекцију | Паушално | 1 | 5.000.000 | 5.000.000 | 44.200 |
| Изградња типског рециклажног острва за сеоска подручја | ком | 10 | 350.000 | 3.500.000 | 31.145 |
| УКУПНО: |  |  |  | 757,150,000.00 | 6,532,800.00 |

*центар може бити заједнички са неком од суседних градова

За комплетан потпуни прелаз са постојећег начина управљања отпадом на савремени безбедан начин управљања отпадом потребно је преко 6.532.000 еура, док највеће инвестиције одлазе на санацију несанитарне депоније око 79% (2023. године) за који се очекује да ће већински бити финансиран из републике, и делом из града.

Највећи износ односи се на новац којим је потребно извршити санацију и рекултивацију несанитарне депоније Дунек. Успостављање примарног система селекције, изградња трансфер станице, рециклажног острва, поред санације представљају неопходно решење које би на бржи и ефикаснији начин успело да унапреди систем сакупљања отпада у Прокупљу.

## ПРИЛОЗИ

У наствку је табеларни приказ активности са динамиком спровођења.

Табела 30. Табеларни приказ мера и активности при спровођењу плана са роковима и динамиком спровођења:

| ЦИЉ | ЗАДАЦИ | АКТИВНОСТИ |
| --- | --- | --- |
| Успоставити ефикасан систем управљања комуналним чврстим отпадом на територији града | Јачање капацитета локалне заједнице за управљање отпадом | Израда катастра генератора отпада (загађивача) |
|  |  | Набавка опреме за сакупљање и транспорт отпада |
|  |  | Повећан обухват становништва услугом сакупљања отпада и Ревизија потреба досадашњег броја и распореда посуда за сакупљање отпада |
|  |  | Обезбедити довољан број контејнера у свим насељеним местима |
|  |  | Увођење система еколошког управљања у предузећу које управља отпадом (ISO 14000) |
|  |  | Донети одлуке о локацијама за одлагање специфичног отпада |
|  |  | Уредити локације за одлагање специфичног отпада |
|  |  | Израдити план и програм управљања посебним токовима отпада, опасним отпадом и амбалажом од опасног отпада пореклом из домаћинства |
|  | Санација и рекултивација несанитарне депоније Дунек | Обезбеђење средстава за реализацију пројекта Санација постојеће депоније |
|  | Изградња трансфер станице за комунални мокри отпад | Изградња трансфер станица са рециклажним двориштима и /или мини- компостаном |
|  | Санација и рекултивација постојећих дивљих сметлишта | Израда пројекта санације евидентираних дивљих сметлишта |
|  |  | Санација дивљих сметлишта |
|  |  | Рекултивација простора на којима су била дивља сметлишта |
| Успоставити систем управљања отпадом у складу са национнлном стратегијом и постојећим законодавством | Успостављање система управљања отпадом | Успоставити систем селективног сакупљања и рециклаже отпада у складу са потребама и специфичностима града |
|  |  | Изградња постројења за рециклажу појединих врста отпада |
| Подизање нивоа свести за безбедно управљање отпадом | Образовати све учеснике за управљање отпадом | Образовање становништва о значају сакупљања и рециклаже отпада |
|  |  | Образовање јавних предузећа, бизнис сектора и јавних служби за управљање отпадом |
|  | Организовање јавних кампањи | Организовање јавних кампањи о значају селективног одвајања отпада и рециклаже |
|  |  | Реализација демонстрационих програма селективног прикупљања отпада у школама и јавним институцијама |

Табела 31. Табеларни приказ активности при спровођењу плана са роковима и динамиком спровођења:

| АКТИВНОСТ | КРАТАК ОПИС | ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ | КО СПРОВОДИ | РОК | ПРОЦЕНА БУЏЕТА | ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА | КОМЕНТАР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Набавка опреме за сакупљање и транспорт отпада | Набавка опреме за сакупљање отпада. | Обезбеђена опрема за сакупљање и превоз отпада до градске депоније, успостављен ефикасан систем управљања отпадом, побољшан квалитет живота у граду и приградским насељима. | Kомунално предузеће |  |  | Градски буџет, Министарство за заштиту животне средине, домаће и међународне донације |  |
| Санација и рекултивација постојећих "дивљих" депонија | Чишћење дивљих депонија, одвожење отпада, депоновање на градску депонију, санирање и рекултивација терена, уређење простора | Уклоњене „дивље“ депоније, рекултивисан и уређен простор, смањење ризика по здравље становништва, побољшан квалитет живота |  |  |  | Министарство и локални буџет |  |
| Изградња трансфер станице за комунални мокри отпад |  |  |  |  | 427.350 ЕУР | Градски буџет, Министарство за заштиту животне средине, домаће и међународне донације |  |
| Санација и рекултивација несанитарне депоније Дунек |  |  |  |  | 512.820 ЕУР | Градски буџет, Министарство за заштиту животне средине, домаће и међународне донације |  |
| Израдња рециклажног дворишта – 1 година може да се комбинује са трансфер станицом |  |  |  |  | 256.410 ЕУР | Градски буџет, Министарство за заштиту животне средине, домаће и међународне донације |  |
| Увођење ISO стандарда у јавном комуналном предузећу | Процена постојеће организације, израда докумената, обука запослених, сертификација, увођење ISO стандарда | Успостављена ефикасна организација рада, побољшане комуналне услуге, повећано поверење грађана у јавно предузеће | Јавно комунално предузеће |  | 5.000-6.000ЕУР | Средства јавног комуналног предузећа |  |
| Јачање капацитета за управљање отпадом на сеоском подручју | Израда плана успостављања система прикупљања отпада у селима, избор приоритета, реализација у одабраним селима: Набавка контејнера запремине 5m3 и 7 m3 | Санација постојећег лошег стања, квалитетно комунално уређење и опремање насеља на сеоском подручју, бољи и квалитетнији услови за боравак људи на сеоском подручју, елиминација значајних ризика по животну средину и здравље људи, Успостављен систем прикупљања комуналног отпада у одабраним сеоским насељима | ЈП за изградњу, Јавно комунално предузеће, као и Савети МЗ |  | - Контејнер запремине 5m3, 500 ЕУР/кон. -Контејнер запремине 7 м3, 700 ЕУР/кон. - Уређење простора за контејнере 60 ЕУР/месту, - Камион 50.000 ЕУР | Буџет града, Министарство за заштиту животне средине, домаће и међународне донације | Основно полазиште је решавање значајних проблема комуналног уређења и опремања насеља на сеоском подручју. Поред бољих и квалитетнијих услова живота, омогућиће се коришћење материјала из отпада и посебно примена компостирања, обзиром на доминантну органску компоненту у отпаду на сеоском подручју |
| Образовање грађана о значају правилног одлагања отпада | Организовање јавне кампање: трибине, лифлети, плакати, еколошке школе, кампови, специјалне радио и тв емисије и сл. | Грађани упознати са значајем прикупљања отпада. | Школе, НВО, Канцеларија за заштиту животне средине, Удружења грађана | Стални задатак | 10.000 ЕУР | Буџет града, Домаће и међународне донације | Основни циљ је подизање нивоа обучености и јавне свести, што са осталим елементима интегралног система управљања отпадом чини јединствену целину |
| Образовање грађана о управљању органским отпадом | Организовање јавне кампање у селима: лифлети, презентације, трибине, и сл. | Грађани упознати са могућношћу коришћења пољопривредног отпада за производњу хумуса и коришћења жетвених остатака за грејање и користима које им то доноси. | Сеоске месне заједнице, Канцеларија за заштиту животне средине, Удружења грађана, НВО | Стални задатак | 3.000 ЕУР/семинар | Буџет града, Домаће и међународне донације |  |
| Реализација пилот пројеката производње хумуса од органског отпада | Реализација пилот пројекта у одабраном сеоском домаћинству: компостирање биолошког отпада, производња глистењака, коришћења жетвених остатака за грејање | Добијен компост и глистењак од органског отпада из пољопривреде, који се користе као органско ђубриво, домаћинство се греје жетвеним остацима, промовисан овакав начин коришћења отпада. | Канцеларија за заштиту животне средине, Удружења грађана, Одељење за пољопривреду градске управе, једно одабрано пољопривредно домаћинство |  | 1.000 ЕУР | Буџет града, Фонд за развој села, домаће и међународне донације | У одабраном сеоском домаћинству реализовати пројекат који обухвата: припрему простора за компостирање, простора за глистењак; набавку: легла калифорнијских глисти, пресе за балирање жетвених остатака и пећи за жетвене остатке |
| Организовање јавне кампање о значају селективног одвајања отпада и значају рециклаже | Организовање јавне кампање: трибине, лифлети, плакати, еколошке школе, кампови, специјалне радио и тв емисије исл. | Грађани упознати са значајем селективног прикупљања отпада и рециклаже. | Међуградскакомисија, школе, информативни медији, Канцеларија за заштиту животне средине, Удружења грађана, НВО | Стални задатак | 5.000 ЕУР/год. | Буџет града, Министарство за заштиту животне средине, Домаће и међународне донације |  |
| Реализација демонстрационих програма селективног прикупљања отпада у школама и јавним институцијама | Набавка опреме за селективно прикупљање отпада, постављање контејнера за различите врсте отпада у осморазредним и средњим школама, згради општинске управе, зградама јавних предузећа и установа и трговинском предузећу са великим пословним простором. | Контејнери за различите врсте отпада постављени осморазредним и средњим у школама, згради општинске управе, зградама јавних предузећа и установа и трговинског предузећа; контејнери за папир, пластичне и стаклене боце поред трговинских предузећа објектима са великим пословним простором, набавка пресе за папир и пластику. | Јавно комунално предузеће, | У току | - контејнера за папир (предлог 50 ком.) - контејнера за пластичне боце (предлог 50 ком.) - контејнера за стакло (предлог 50 ком.) У складу са потреба, број контејнера је подложан променама | Буџет града, Министарство за заштиту животне средине, Домаће и међународне донације |  |
| Набавка контејнера за селективно одлагање отпада | Израда плана набавке контејнера за различите врсте комуналног и индустријског отпада, утврђивање броја и врсте контејнера, уређење простора за контејнере, потписивање уговора са бизнис сектором о наменском коришћењу контејнера, набавка и распоређивање контејнера | Селективно одвајање комуналног и индустријског отпада, повећана ефикасност рада јавног комуналног предузећа, побољшан економски положај, смањена количина отпада на депонији, побољшан квалитет живота | Градска управа, Јавно комунално предузеће бизнис сектора |  | Процена потребних средстава може се дати након израде плана | Буџет града, Министарство за заштиту животне средине, средства бизнис сектора, домаће и међународне донације | Пројекат селективног одвајања и рециклаже отпада је од националног значаја и може се реализовати уз помоћ државе у склопу имплементације усвојене националне стратегије |
| Набавка возила за транспорт различитих врста отпада (опасан отпад из домаћинства, грађшевински отпад…) | Израда плана транспорта, утврђивање броја и типова возила, набавка возила | Ефикасан транспорт селекционисаног отпада до рециклажних центара или трансфер станица | Градска управа, комунално предузеће, предузећа бизнис сектора |  | Процена потребних средстава може се дати након израде плана | Буџет града, Министарство за заштиту животне средине, средства бизнис сектора, домаће и међународне донације |  |
| Систем нешкодљивог уклањања отпада животињског порекла | Одређивање локације | Систем нешкодљивог уклањања отпада животињског порекла | Градска управа |  |  | Буџет града, Министарство за заштиту животне средине, средства бизнис сектора, домаће и међународне донације |  |

ЛИТЕРАТУРА

- Техничко-грађански тим за израду ЛЕАП-а, Прокупље: Локални еколошки акциони план општине Прокупље

- Влада републике Србије, Министарство за заштиту природних богатстава и животне средине, (2003.): Национална стратегија управљања отпадом – са програмом приближавања ЕУ

- Влада републике Србије, Министарство животне средине и просторног планирања, (2022.): Програм управљања отпадом за период 2022 – 2032. године

- Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Департман за инжињерство заштите животне средине, (2009): Утврђивање састава отпада и процене количине у циљу дефинисања стратегије управљања секундарним сировинама у склопу одрживог развоја Републике Србије

- СКГО и ГТЗ (2005.): Практични инструменти за планирање и управљање комуналним отпадом у малим општинама

- Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Београд (2009.): Планирање управљања комуналним отпадом

- ENVI TECH, Друштво за инжењеринг, услуге и посредовање, ДОО (2010.): Типско идејно-техничко решење центара за сакупљање и постројења за управљање комуналним и другим отпадом на територији Републике Србије.